清华永新统一安全网关 TN-SG5000 V5.0

用户指南v1.0

江苏清华永新安全科技有限公司

目录

介绍	317

文档中的注释	317

TN-SG5000技术文档	318

清华永新知识库	319

清华永新技术文档的建议与意见	319

客户服务与技术支持	319

静态路由	320

有关路由	320

如何创建路由表	321

路由路线的选择	321

多路线路由与最佳路由路线的选择	321

路由次序对路由优先性的影响	322

等同花费多路线路由（ECMP: equal cost multipath routes）	322

黑洞路由	323

静态路由	323

查看、创建并编辑静态路由	323

默认路由与默认网关	324

在路由表中添加静态路由	327

策略路由	328

添加路由策略	329

移动路由策略	330

动态路由	332

RIP（路由信息协议）	333

RIP是如何生效的	333

查看并编辑RIP常规设置	333

设置高级RIP选项	335

替换接口中的RIP操作参数	336

OSPF	337

OSPF自主域	337

定义OSPF自主域	338

查看与编辑基本的OSPF设置	339

设置高级OSPF选项	341

定义OSPF区域	342

设定OSPF网络	343

设定OSPF接口的操作参数	344

BGP	346

BGP是如何生效的	346

查看与编辑BGP设置	346

组播	347

查看与编辑组播设置	348

在接口设置优先执行的组播设置	349

多播目标NAT	350

双向转发检测(BFD)	350

BFD是如何生效的	351

配置BFD	351

路由监控	353

显示路由信息	353

搜索TN-SG5000路由表	355

防火墙策略	356

策略列表中策略排列顺序对策略匹配的影响	356

多播策略	357

查看防火墙策略列表	358

更改策略项在策略列表中的顺序	359

配置防火墙策略	360

配置防火墙策略的验证设置	364

配置策略的流量控制	366

防火墙策略配置举例	369

场景一：SOHO级别部署	369

场景二：企业级别部署	372

防火墙地址	376

有关防火墙地址	376

查看防火墙地址列表	377

配置地址	378

查看地址组列表	379

配置地址组	380

防火墙服务	382

查看预定义服务列表	382

查看用户服务列表	387

查看服务组列表	388

配置服务组	389

防火墙时间表	391

查看单次时间表	391

配置单次时间表	391

查看循环时间表	392

配置循环时间表	393

防火墙虚拟IP地址配置	394

通过TN-SG5000设备，虚拟IP是如何实现映射的	394

向内连接	394

向外连接	398

VIP设置	398

查看虚拟IP列表	398

配置虚拟IP	399

对单个IP地址添加静态NAT虚拟IP	403

对一个IP地址范围添加静态NAT虚拟IP设置	404

对单个IP地址与端口设置静态NAT端口转发	406

对一个IP地址范围与端口范围设置静态NAT端口转发设置	408

对一个IP地址范围添加负载平衡虚拟IP设置	409

对一个IP地址范围与端口范围配置负载平衡端口转发虚拟IP设置	411

添加动态虚拟IP	413

添加虚拟IP只具有端口转换功能	414

虚拟IP地址组	414

查看VIP组列表	415

配置虚拟IP地址组	415

健康度监测	416

IP池	418

IP池与动态NAT	418

使用固定端口设置防火墙的IP池	418

源IP地址与IP池地址匹配	419

IP池列表	65

配置IP池	420

双重NAT：将IP池与虚拟IP结合	421

IM与P2P选项	423

VoIP选项	423

日志选项	424

将保护内容表添加到策略中	424

设置用户验证	426

配置用户验证	426

本地用户验证	426

配置本地用户帐户	427

远程验证	428

RADIUS服务器	429

配置RADIUS服务器	429

LDAP服务器	430

配置LDAP服务器	431

使用查询图标	433

TACACS+服务器	434

PKI验证	435

Windows AD服务器	437

配置Windows AD服务器	438

配置用户组	439

用户组类型	440

用户组列表	442

配置用户组	442

验证设置	443

DoS传感器	445

查看DoS传感器列表	445

配置传感器	446

异常特征说明	448

IM/P2P & VoIP	449

概述	449

配置IM/P2P/VoIP协议	452

怎样启动与撤消IM/P2P选项	452

如何在保护内容表配置IM/P2P/VoIP选项	452

如何配置旧版本的IM/P2P程序	453

统计信息列表	453

查看统计信息列表	453

根据协议查看统计信息列表	455

用户	455

查看当前用户列表	456

查看用户列表	456

在用户列表中添加新的用户	457

对未知IM用户配置策略	457

日志与报告	459

TN-SG5000设备日志记录功能	459

日志安全级别设置	460

高可用性（HA）群集日志记录	461

日志存储	461

配置将日志存储在清华永新日志服务器设备	461

使用自动搜索连接到清华永新日志服务器设备	462

测试清华永新日志服务器设备的配置	463

配置将日志存储在系统内存	465

配置将日志存储到Syslog服务器	465

配置将日志存储到Web Trends	466

日志类型	467

流量日志	467

事件日志	468

攻击日志	469

IM与P2P日志	469

VoIP日志	470

访问日志	470

访问内存中存储的日志文件	471

访问存储在硬盘中日志信息	471

访问存储在清华永新日志服务器设备中的日志信息	472

查看日志信息	472

自定义日志信息显示	473

日志信息显示列设置	474

日志信息过滤	475

报警邮件	475

配置报警邮件	476

报告	477

基本流量报告	478

配置报告显示图	479

清华永新日志服务器设备报告	479

配置清华永新日志服务器设备报告	479

配置报告属性	480

配置报告范围	481

配置报告类型	482

配置报告格式	483

配置报告输出	484

配置报告生成的时间表	485

设置摘要信息的生成版面	485

从TN-SG5000设备中查看清华永新日志服务器设备生成的报告	486

查看清华永新日志服务器报告	486

查看清华永新日志服务器设备生成报告的不同部分	487

编辑清华永新日志服务器报告	487

打印清华永新日志服务器报告	487

介绍

欢迎选择清华永新产品，构筑实时网络保护。

TN-SG5000TM ASIC加速的多种威胁防护防火墙系统增强了网络的安全性，避免了网络资源的误用和滥用，帮助您更有效的使用通信资源的同时不会降低网络的性能。TN-SG5000设备提供的反病毒服务、防火墙、IP 安全认证、SSL-TLS、入侵检测与反间谍软件服务均已获得ICSA 认证。

TN-SG5000设备防火墙致力于网络安全，且易于管理、功能齐备，包括：

● 应用层服务，例如病毒防护和攻击保护。

● 网络层服务，例如防火墙、攻击检测、IPSec与SSLVPN以及流量控制等。

● 管理服务，例如用户验证、向清华永新日志服务器设备发送日志记录与报告、设备管理设置、使用基于web以及CLI的安全管理访问与SNMP。

TN-SG5000病毒防火墙应用了清华永新动态威胁防护系统（DTPSTM），具有芯片设计、网络通信、安全防御及内容分析等方面诸多技术优势。独特的基于ASIC的网络安全构架能实时进行网络内容和状态分析，并及时启动部署在网络边界的防护关键应用程序，随时对您的网络提供最有效的安全保护。TN-SG5000系列病毒防火墙对现有的网络安全方案做了整合与补充；例如基于主机的病毒防护，降低设备、管理与维护成本的同时支持新的应用程序与服务。

文档中的注释

以下是该手册中的注释：

- 为了避免清华永新公司或属于其他任何公司或组织的公共IP地址的公开，清华永新公司技术文本中使用的IP地址都是虚构的，操作中请根据网络配置的实际情况进行调整。技术文档中所使用的私有IP是RFC 1918：私网地址分配中所述的地址范围。

- 注意与警告标识中的提示较为重要的信息。

注意：突出显示附件说明。

警告：对于可能造成意外的不良的结果包括数据丢失或者设备损害等命令或程序发出警告提示。

排版说明

以下是该安装手册中使用的排版说明：

| 排版说明 | 举例 |
| --- | --- |
| 菜单命令 | 进入 VPN>IPSEC>阶段1 并点击”新建”. |
| 键盘输入 | 在网关名称字段，键入远程VPN或用户（例如，Central_office_1） |
| 代码范例 | Config sys global Set ips-open enable end |
| CLI命令句法 | Config firewall policy edit id_integer set http_retry_count <retry_interer> set natip <address_ipv4mask> end |
| 文档名称 | TN-SG5000设备管理员使用手册 |
| 源文件内容 | <HTML><HEAD><TITLE>Firewall Authentication</TITLE></HEAD> <BODY><H4>You must authenticate to use this service.</H4> |
| 程序输出 | Welcome！ |
| 变量 | <address_ipv4> |

TN-SG5000技术文档

您可以登录清华永新技术文档网站http://doc.tsinghuanet.com，获得最新发布的清华永新技术文档。

公开以下清华永新产品技术手册：

- TN-SG5000设备快速启动指南

有关连接与安装清华永新设备的信息。

- TN-SG5000设备安装手册

如何安装TN-SG5000设备的描述。包括硬件信息，默认配置信息，安装操作，连接操作以及基本的配置操作。根据产品号选择不同的安装手册。

- TN-SG5000设备管理员使用手册

有关如何配置TN-SG5000设备的基本信息，包括如何定义TN-SG5000病毒防护与防火墙策略；如何应用攻击保护，病毒防护以及如何配置VPN。

- TN-SG5000设备在线帮助

在线帮助是对TN-SG5000管理员手册的HTML格式上下文有关的检索与查询。您可以通过基于web的管理其访问在线帮助。

- TN-SG5000设备CLI使用参考手册

有关如何使用TN-SG5000 CLI（命令行接口）以及所以TN-SG5000CLI命令。

- 日志信息参考手册

只有在清华永新 Knowledge Center （清华永新知识库）可以获得，TN-SG5000 日志信息参考对TN-SG5000日志信息的结构与TN-SG5000设备所生成的日志信息有关内容做了描述。

- TN-SG5000设备HA用户指南

深入介绍了TN-SG5000 高可用性的性能与TN-SG5000群集协议的信息。

- TN-SG5000设备配置IPSec VPN用户指南

对使用基于web的管理器如何配置IPSec VPN进行了逐步详细的说明。

- TN-SG5000设备SSL VPN 用户指南

对TN-SG5000 IPSec VPN与TN-SG5000 SSL VPN 技术进行比较，并对通过基于web的管理器，远程用户怎样配置只适用于网络模式与通道模式SSL VPN访问做了描述。

- TN-SG5000设备配置PPTP VPN用户指南

使用基于web的管理器如何配置PPTP VPN。

- 证书管理用户指南

管理电子证书的程序包括生成电子证书的请求，安装签发的证书，引入                         CA根权威证书与证书撤销名单，以及备份与存储安装的证书信息与私人密钥。

- TN-SG5000设备配置VLAN与VDOM 用户指南

在NAT/路由与透明模式下如何配置VLAN与VDOM。

清华永新知识库

其它有关清华永新技术手册信息都可以从清华永新公司网站（www.清华永新.com）中的知识库板块获得。知识库涵盖涉及清华永新产品故障排除与解释说明性的文章、FAQ以及技术说明等。

清华永新技术文档的建议与意见

如果您在本文档或任何清华永新公司的技术文档中发现错误或疏漏之处，欢迎您将有关信息发送到 techdoc@tsinghuanet.com 。

客户服务与技术支持

清华永新公司技术支持将确保您的清华永新系统在您的网络中能够快速启动，轻松配置并能够可靠运行。

敬请访问清华永新技术支持网站http://support.tsinghuanet.com 获知更多清华永新所提供的技术支持服务。

静态路由

本章就如何定义静态路由以及创建路由策略内容进行了说明。

设置TN-SG5000设备的路由是指设置提供给TN-SG5000设备将数据包转发到一个特殊目的地的所需的信息。设置静态路由是将数据包转发到除了出厂默认的网关以外的目的地。

您可以从出厂配置的默认的静态路由开始配置默认网关。您必须编辑出厂默认的路由，将TN-SG5000设备的路由指定为不同的默认网关；或删除出厂配置的路由并指定默认的静态路由到达默认的网关。（参见 “默认的路由以及默认的网关”）

手工定义路由。静态路由是控制从TN-SG5000设备流出的流量，您可以设定数据包流出的接口以及路由数据包的设备。

作为可选项，也可以定义路由策略。路由策略中包含了检测流入数据属性的规则。使用路由策略，您可以配置TN-SG5000设备根据数据包报头的IP源和/或目标地址以及其他规则，例如哪个接口接收数据包，使用怎样的服务（协议）及设置哪个端口用来传输数据包这样的规则来路由数据包。

本章包括以下内容：

- 有关路由

- 静态路由

- 路由策略

有关路由

TN-SG5000作为网络中的安全设备，数据包必须通过该设备，您需要理解几条基本的路由涉及的概念以便正确的配置TN-SG5000设备。

不管您是小型还是大型网络的网管，以下说明将有助您理解TN-SG5000设备如何执行路由功能。

包括以下内容：

- 如何创建路由表

- 路由路线的选择

- 多路线路由与最佳路由路线的选择

- 路由次序对路由优先性的影响

- 等同花费多路线路由（ECMP: equal cost multipath routes）

- 黑洞路由

如何创建路由表

出厂默认配置下，TN-SG5000设备路由表只包含一个默认静态路由设置。您可以通过定义其他的静态路由在路由表中添加路由信息。一个路由表中可能包含到同一个目的地的不同的路由，这些路由中指定中继路由的IP地址或与该路由发生通信的接口可能会不同。

TN-SG5000设备通过评估路由表中的信息选择路由数据包的最佳路线。到一个目的地的最佳路由一般是TN-SG5000设备到最近的下一个中继路由之间的最短距离。一些情况下，如果最佳路由因某些原因不可用，那么会选择相对其他路由最佳的路由。最佳路由将被添加在TN-SG5000转发列表中，转发列表是TN-SG5000路由表的子表。数据包将根据转发列表中的信息被转发。

路由路线的选择

每当一个数据包到达TN-SG5000设备中任何一个接口时，TN-SG5000设备使用该数据包报头含带的源IP地址做逆向查询以识别该数据包是否在合法的接口接收。如果TN-SG5000设备通过接收该数据包的接口不能与计算机的源IP地址通信，TN-SG5000将认为这是黑客攻击的征兆而丢弃该数据包。

如果目标地址与本地地址能够匹配（并且本地配置允许数据包的传输），TN-SG5000设备将数据包传送到本地网络中。如果数据包的传输目的地是其它网络，TN-SG5000设备根据路由策略和/或存储在TN-SG5000转发路由表中的信息把数据包转送到下一站中继路由（参见 “路由策略”）。

多路线路由与最佳路由路线的选择

当路由表中几条进入的条目到达的是同一个目的地时，会发生多路径路由。多路径路由发生时，TN-SG5000设备中对于进入的数据包可能存在几个可能的目标地址，迫使TN-SG5000设备判定哪个下一站中继是最佳的选择。

两种方法可以手动解决到达同一目的地存在多条路由路线的问题，一是降低路线的管理距离，二是设置路由路线的优先级。管理距离决定可用路由的优先级。

管理距离可以设置为1到255之间的任何数值。通往相同的网络地址的路由，相对具有最短管理距离的路由更优越更可取。该权重根据路由的可靠性，可以手工设置，也可以通过设置其他路由协议。例如，如果两个目的地之间存在两条可能的路由流量，管理距离分别为5（总是可用）与31（有时不可用），那么流量选择距离为5的路由。不同的路由协议默认的管理距离也不同，这些默认项都是可以配置的。

图1：路由协议的默认管理距离

| 路由协议 | 默认管理距离 |
| --- | --- |
| 直接的物理连接 | 1 |
| 静态路由 | 10 |
| EBGP | 20 |
| RIP | 110 |
| OSPF | 120 |
| IBGP | 200 |

另一项方法是手动更改路由路线的优先级设置。如果TN-SG5000设备中存在两条下一中继管理距离相同的路由，TN-SG5000设备可能不能明确作出选择采取哪条路由。通过配置路由的优先级使设备对路由作出选择。路由的优先级的设置只能通过CLI配置。优先级设置越低，越接近首选路由。

路由表中的所有条目都有对应的管理距离。如果路由表中包含的几个条目指向同一个目的地时（这些条目可能具有不同的网关与接口通信设置），TN-SG5000设备将各个条目的管理距离进行比较，选择具有最低管理距离的条目将其放置在TN-SG5000转发列表中作为路由路线。由此，TN-SG5000转发列表中只包含具有最低管理距离到达各个可能的目的地的路由。更改静态路由的管理距离的有关信息，参见 “在路由表中添加静态路由”。

路由次序对路由优先性的影响

TN-SG5000设备根据静态路由的管理距离将其添加在转发路由表之后，这些路由的次序决定了路由的优先性。有关该命令的详细信息，参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册。

通过CLI可以设置路由的优先属性的字段。该字段可以忽略路由次序的设置，解决了具有相同管理距离的路由的选择问题，也就是说具有最高优先级设置的路由将成为首选路由。如果两条路由具有相同的优先级设置，使用当前所述方法解决。设置路由优先级的命令是config route static命令项下的set priority<integer>。 两条路由具有相同的管理距离与优先级设置，便是等同花费多路线路由（ECMP: equal cost multipath）。

等同花费多路线路由（ECMP: equal cost multipath routes）

到同一目的地存在不止一条路由路线时，便产生安装并使用哪条路由这样的问题。有关解决这样问题的方法，设置管理距离与路由优先级，在上文中有过叙述。但是，当这样的路由的管理距离与优先级设置都相同时，便成为等同花费多路线路由（ECMP: equal cost multipath routes）。如果对ECMP启动了负载平衡，那么不同的会话将使用不同的路由到达相同的地址。

黑洞路由

黑洞路由指丢弃所有发送到该路线进行路由的流量的路由。类似Linux编程中的/dev/null。

黑洞路由用于处理数据包而不是对可疑的查询作出回应。这样，原始发送端对于目标系统不暴露任何信息，从而增强了安全性。

黑洞路由也用于在子网中限制流量。如果一些地址不在使用状态，发送到这些地址的流量（这样的流量可能是有效的或恶意的）将被定向到黑洞路由从而增强了安全性并降低了子网中流量传输。

回环接口的添加可以简化黑洞路由的配置。如果一个虚拟接口不在转发流量，只能通过CLI配置这样的接口，配置如同常规的接口，但是这样的接口可供配置的参数较少且所有发送到该接口的流量将被停留在这里。不会遭受硬件原因或链接状态的问题，接口总是处于可用状态。这样的接口同样也可以用于动态路由。经过配置后，回环接口可以应用防火墙策略、路由与其他配置。

静态路由

您可以通过定义数据包的目标IP地址与掩码配置TN-SG5000设备截取的数据包，并指定这些数据包的IP地址（网关）。网关地址是指数据包所到达的下一站中继路由。

注意：您可以使用config router static6 CLI命令添加、编辑或删除IPv6流量的静态路由。详细信息，参见TN-SG5000设备CLI参考手册中“路由”章节。

查看、创建并编辑静态路由

TN-SG5000设备将数据包报头与静态路由列表中的信息相比较进行数据包路由。最初，列表中包含出厂配置的静态路由列表（参见“默认的路由与网关 ”）。其它的条目可以手工添加。

在静态路由列表中添加静态路由时，TN-SG5000设备将衡量该路由信息与路由表中存在的其它路由相比较是否是不同的路由。如果路由表中没有路由具有相同的目的地，TN-SG5000设备将表该路由添加在路由表中。

编辑现有的静态路由条目

- 进入“路由>静态>静态路由”。

- 选择所要编辑的路由条目，点击对应的编辑图标。

- 更改路由条目。

- 点击OK确认并保存更改。

GUI中启动IPv6后，静态路由列表中显示IPv6路由。没启动便不显示。

注意：除非另有注明，静态路由举例与配置步骤均针对IPv4静态路由的说明。

图2所示静态路由列表属于具有“port1”与“port2”接口的TN-SG5000设备。您所管理的TN-SG5000设备的接口名称可能与该名称不同。

图2：GUI中启动了IPv6后，静态路由列表显示举例。

| 新建 | 点击“新建”添加静态路由，（参见 “在路由表中添加静态路由”）。点击IPv6路由中蓝色箭头，切换创建静态IPv6路由。 |
| --- | --- |
| 路由 | 点击路由切换箭头显示或隐藏IPv4静态路由。只有GUI中启动IPv6，显示该路由切换。 |
| IPv6路由 | 点击路由切换箭头显示或隐藏IPv6静态路由。只有GUI中启动IPv6，显示该路由切换。 |
| IP | TN-SG5000设备所截取数据包的传输目标IP地址。 |
| 掩码 | 与该IP地址通信的网络掩码。 |
| 网关 | 被截取的数据包所要转发的下一个中继路由的IP地址。 |
| 设备 | 路由数据包通过的TN-SG5000接口名称。 |
| 距离 | 路由的管理距离，表示到达下一站中继路由的距离。 |
| 删除、编辑图标 | 点击删除，编辑列表中的静态路由。 |

默认路由与默认网关

出厂默认配置，静态路由列表中条目1对应的目标地址是0.0.0.0./0.0.0.0.，也就是说任何或全部的目标地址；该路由称为“静态默认路由”。如果路由列表中没有其他路由且数据包需要经由TN-SG5000设备转发，出厂配置的静态默认路由使TN-SG5000设备将数据包转发到默认的网关。

编辑出厂配置的静态路由，设定不同的默认网关，或删除默认配置的路由；均可以更改TN-SG5000设备出厂默认的路由与网关。

注意：使网络流量顺利通过TN-SG5000设备，不止需要设置正确的路由，且需具有合适的防火墙策略。详细信息，参见“配置防火墙策略”。

例如图3所示，TN-SG5000设备与一台路由器连接。确保所有向外的数据包都能够通过路由器到达外部网络正确的地址，您必须编辑默认的配置并配置路由器是TN-SG5000设备的默认网关。

图3：配置路由器作为默认的网关

从内部网络将向外的数据包路由到不是网络192.168.20.0/24中的目标地址，需要编辑默认的静态路由，包括进行以下设置：

- 目标IP/掩码：0.0.0.0/0.0.0.0

- 网关：192.168.10.1

- 设备：与网络192.168.10.0/24（例如外部接口）连接的接口名称

- 距离：10

网关设置是指定连接到TN-SG5000外部接口（External）的中继路由接口IP地址。位于路由器（192.168.10.1）之后的接口是TN-SG5000_1的默认网关。

一些情况中，路由器是位于TN-SG5000设备之后的。如果数据包的目标IP地址并不在本地网络中而是在那些路由器之后的网络，TN-SG5000路由表必须包含有到该网络的静态路由。例如，如图146所示，TN-SG5000设备必须配置到接口192.168.10.1 与192.168.10.2的静态路由，为了将数据包分别转送到网络1与网络2。

图4：目标地址在内部路由之后的网络

将数据包从网络1路由到网络2，路由器1必须配置使用TN-SG5000内部接口（Internal）为默认的网关。在TN-SG5000设备上，您可以创建新的静态路由具有以下设置：

目标IP/掩码：192.168.30.0/24

网关：192.168.11.1

设备：dmz

距离：10

将数据包从网络2路由到网络1，路由器2必须配置使用dmz接口为默认的网关。在TN-SG5000设备中，您可以创建新的静态路由具有以下设置：

目标IP/掩码：192.168.20.0/24

网关：192.168.10.1

设备：internal（内部）

距离：10

给默认的路由指定不同的网关

默认的网关决定了与默认的路由相匹配的数据包将被转发到哪里。

给默认的路由指定不同的网关

- 进入“路由>静态>静态路由”。

- 点击列表中第一行对应的编辑图标。

- 如果TN-SG5000设备通过一个不同的接口与下一站路由器连接（相比较当前设备字段所选择的接口而言），从接口字段选择该接口的名称。

- 在网关字段输入向外数据包流量指向的下一站中继路由的IP地址。

- 在管理距离字段，可以调整管理距离的数值设置。

- 点击OK确认。

在路由表中添加静态路由

路由提供TN-SG5000设备将数据包转发到一个特殊目标地址的信息。，静态路由也可以将数据包转发到除默认的网关以外的目标地址。

可以手工定义静态的路由。静态路由控制ForiGate设备现有的数据流，您可以指定数据包通过哪个端口流出，以及到哪个设备进行分流。

添加静态路由条目

- 进入“路由>静态>静态路由”。

- 点击“新建”添加静态路由条目。

- 输入IP地址与掩码。例如，设置为172.1.2.0/255.255.255.0表示到子网172.1.2.x中所有地址的路由。

- 输入TN-SG5000设备最近接的接口或连接到该子网的接口。

- 输入网关IP地址。以步骤3的举例中，172.1.2.3便是一个有效的地址。

- 设置路由的管理距离。

管理距离设置允许在存在其他路由情况下设置首选的路由。当一条路由不可靠时，这样的设置比较有用。

7. 点击OK，确认并保存新建静态路由。

通过基于web的管理器添加静态路由时，TN-SG5000设备将自动对新添加的静态路由设置一个次序编号并将路由添加在静态路由列表中。

图5所示的编辑静态路由的对话框属于TN-SG5000设备中接口名为“内部接口”的接口。在您配置的TN-SG5000设备中，接口名称有可以不同。

图5：编辑静态路由

| 目的IP地址/掩码 | 输入TN-SG5000设备所截取数据包的目标IP地址与掩码。默认路由的域值为0.0.0.0/0.0.0.0。 |
| --- | --- |
| 网关 | 输入TN-SG5000设备将截取的数据包转发到的下一站路由的IP地址。 |
| 设备 | 路由数据包通过的TN-SG5000接口名称。 |
| 管理距离 | 输入路由的管理距离。通过设定管理距离，您可以指定在具有相同目标地址情况下相对不同的路由具有优先权的路由。较低的管理距离是相对更优先的路径。距离可以设置为1到255之间的任何整数。 |

策略路由

路由策略将流量与静态路由绑定，目的在于实现允许某些类型的流量进行不同的路由。通过进入（向内）流量的协议、源地址或接口、目标地址或端口号判断流量被发送到的目标位置。举例说明，通常情况下网络流量进入子网中的路由器，但是您想SMTP或POP3流量直接发送到邮件服务器。这种情况下可以应用策略路由。

路由策略已存在且数据包到达TN-SG5000设备时，TN-SG5000设备根据策略路由表逐次查看并试图找到与该数据包相匹配的策略。如果发现匹配信息并且策略中包含了足够的信息路由数据包（必须注明下一站路由的IP地址以及将数据包转发TN-SG5000设备的接口），TN-SG5000设备使用策略中的信息路由数据包。如果没有与数据包相匹配的策略，TN-SG5000设备使用路由表路由数据包。

注意：因为大多数策略设置是可选项，一个匹配的策略可能还不足以提供给TN-SG5000设备足够的信息转发数据包。TN-SG5000设备将转向参考路由表试图将传送的数据包报头的信息与路由表中的路由相匹配。举例说明，如果策略中只列出向外的接口名称，TN-SG5000设备将在路由表中查询下一站路由的IP地址。这种情况只有在TN-SG5000设备接口是动态的接收IP（例如对TN-SG5000设备接口设置了DHCP或PPPoE）或因为IP地址是动态更改状态您不能够指定下一站路由的IP地址下发生。

策略路由选项中可以定义进入数据包触发路由发生的属性。如果数据包的属性与所有设定的条件匹配，TN-SG5000设备通过设定接口将数据包路由到设定的网关。

图6所示的具有“外部接口”与“内部接口”的TN-SG5000设备中显示的策略路由。您所管理的TN-SG5000设备的接口名称可能不同。

图6：策略路由列表

| 新建 | 添加新的策略路由。参见 “添加路由策略”。 |
| --- | --- |
| ＃ | 所配置路由策略的ID号。该号码是顺序排列的，除非策略项在列表中被移动改变位置。 |
| 流入接口 | 符合该策略路由的数据包在该接口被接收。 |
| 流出接口 | 数据包通过该接口进行路由。 |
| 源地址 | 策略路由将具有该源IP地址与掩码的数据包进行匹配。 |
| 目的地址 | 策略路由将具有该目标IP地址与掩码的数据包进行匹配。 |
| 删除与编辑图标 | 点击该图标删除活编辑策略路由。 |
| 移动图标 | 点击该图标可以在策略路由列表中移动策略路由条目。参见“移动策略路由”。 |

编辑现有路由策略

- 进入“路由>静态>策略路由”。

- 选择所要编辑的策略，点击对应的编辑图标。

设定流入流量的详细信息。

3. 输入协议，例如HTTP。

添加路由策略

进入路由>静态>策略路由并点击“新建”可以添加路由选项。

路由策略选项是定义向内数据包的属性。如果一个数据包的属性与该策略所注明的条件相匹配，TN-SG5000设备将通过指定的接口将数据包路由在指定的网关。

图7所示的具有“外部接口”与“内部接口”的TN-SG5000设备中显示的新策略路由的对话框。您所管理的TN-SG5000设备的接口名称可能不同。

图7：新路由策略

| 协议端口 | 根据数据包协议字段的数值执行策略路由，输入相匹配的协议号码。该数值可以是0到255之间的任何数值。设定为0将撤消该功能。 |
| --- | --- |
| 进入接口 | 点击选择接收流入数据包的接口。 |
| 源地址/掩码 | 根据数据包的IP源地址执行策略路由，输入相匹配的源地址与掩码。设定为0.0.0.0./0.0.0.0撤消该功能。 |
| 目的地址/掩码 | 根据数据包的IP目的地址执行策略路由，输入相匹配的目的地址与掩码。设定为0.0.0.0./0.0.0.0撤消该功能。 |
| 目的端口 | 根据接收数据包的接口执行策略路由。在“从”与“至”字段输入相同的端口号。如果您想将策略路由应用于一定范围的端口，设定起始与结束的端口号范围。设定为零表示撤消该功能项。 |
| 流出接口 | 输入路由数据包的接口名称。 |
| 网关地址 | 输入TN-SG5000设备可以通过指定接口访问的下一跳路由的IP地址。0.0.0.0为无效IP地址。 |

移动路由策略

创建新路由策略时，新的策略顺次添加在已有策略列表的末尾。如果想设定一个策略优于其它策略，将策略移动在路由策略表的不同位置。

当两个策略项都是某一个数据包的匹配项时，例如172.20.0.0./255.255.0.0.与172.20.120.0/255.255.255.0。如果策略项中同时存在这两个策略，两项策略同时与172.20.120.112.相匹配，但是第二项更优越。这种情况下，最佳匹配的路由应该安插在策略路由表中另一项路由项之前。

使用CLI，设定路由项的优先级别。路由表中存在两项匹配的情况下，优先级的设置决定了哪一项路由被采用。该功能只有使用CLI配置。

图8：移动策略路由

| 之前/之后 | 点击“之前”可以将所选的策略放在指定的策略之前。点击“之后”将所选的策略移动到指定的策略项之后。 |
| --- | --- |
| 策略路由ID | 选择输入某一路由项的ID，您可以将所选的路由项移动至该ID路由项的之前或之后。 |

动态路由

本章就如何对路由流量配置动态路由协议通过大型或复杂的网络的内容进行了说明。动态路由协议使TN-SG5000设备自动与邻近的路由器共享信息，以及获得邻近路由器广播的路由与网络状态信息。TN-SG5000设备支持以下的动态路由协议：

- 路由信息协议（RIP）

- 开放最短路径优先（OSPF）

- 边缘网关协议（BGP）

注意：通过基于web的管理器可以配置基本的RIP，OSPF以及BGP路由选项。其他功能选项只能通过CLI命令配置。如何使用CLI命令配置RIP，OSPF以及BGP设置的详细信息，参见TN-SG5000设置CLI使用参考手册中“路由”章节。

根据您指定的规则，TN-SG5000设备可以选择路由并动态更新路由表。给定一系列的规则，TN-SG5000设备识别将数据包发送到目标地址的最佳路由或路径。您也可以定义规则禁止TN-SG5000设备向邻近的路由器广播路由信息，或在广播路由之前更改路由信息。

注意：TN-SG5000设备在root虚拟域下运行PIM（PIM: Protocol Independent Multicast）组播协议v2.0。TN-SG5000设备支持PIM稀疏模式与密集模式并可以服务于与TN-SG5000设备接口连接网段的多点传送服务器与接收器。PIM可以使用静态路由、RIP、OSPF或BGP将多点传送数据包转发到各自的目标地址。

双向转发（Bi-Directional Forwarding）是与BGP和OSPF协议协同工作的协议，能够快速检测到网络中不能被连接到的路由，且根据情况重新路由数据包直至路由恢复通畅。

多协议标签交换（MPLS: Multi Protocol Label Switching）是将数据包报头附加在标签达到改善路由的一种协议。

本章包括以下内容：

- RIP

- OSPF

- BGP

- 多点传送

- 双向转发（Bi-Directional Forwarding）

RIP（路由信息协议）

RIP是距离向量协议，用于小型且相对同构网络。TN-SG5000设备执行的RIP（路由信息协议）既支持RFC1058定义的RIP版本1也支持RFC2453定义的RIP版本2。RIP版本2能够使RIP信息承载更多的信息并支持单一认证与子网掩码。

RIP是如何生效的

启动RIP后，TN-SG5000设备从每个启动RIP的接口广播RIP更新的请求。邻近的路由器将其路由表信息作为回应发送到TN-SG5000设备。TN-SG5000设备将把从邻近路由获得的信息进行筛选，将设备路由表中不存在的路由信息添加在路由表中。当一条路由已经在路由表中存在，TN-SG5000设备将广播的路由与记录在路由表中路由相比较筛选最佳路由。

RIP是距离向量路由协议，适用于相对同构的网络。 RIP的向量是基于跳数的。跳数为1表示该网络直接与TN-SG5000设备相连接，跳数16表示TN-SG5000设备连接不到该网络。数据包到达目的地所穿越的每个网络通常规定为1跳。TN-SG5000设备将两项到达同一目标地址的路由相比较，路由跳数较低的路由项将被添加到路由表中。

同样，当接口启动了RIP时，TN-SG5000设备以常规标准对邻近的路由器发送RIP响应。根据您对广播这些路由项的设置，更新信息中包含TN-SG5000设备路由的信息。您可以设定TN-SG5000发送更新的频率；一项路由在TN-SG5000路由表保持多长时间不被更新或不被定期更新；在一项路由从TN-SG5000路由表删除之前多长时间TN-SG5000设备广播该路由是不可达的。

查看并编辑RIP常规设置

配置RIP设置时，必须指定运行RIP的网络以及设定与启动了RIP网络网络连接的TN-SG5000设备接口中调整RIP操作的其他选项。

编辑启动RIP接口的操作参数

- 进入“路由>动态路由>RIP”。

- 选择所要编辑的启动了RIP设置的接口，点击对应的编辑图标。

- 设置接口。

- 设置发送与接收RIP版本。

- 设置验证级别。

- 作为可选项，设置被动屏蔽RIP广播。

- 点击OK保存设置并返回到“路由>动态>RIP”。

图9所示的具有“外部接口”与“dmz接口”的TN-SG5000设备中配置的常规RIP设置。您所管理的TN-SG5000设备的接口名称可能不同。

图9：RIP常规设置

| RIP版本 | 设置TN-SG5000设备兼容的RIP版本。您可以对与启动了RIP设置的网络连接的TN-SG5000设备所有接口的全局RIP设置。 - 选中1即发送与接收RIP版本1数据包。 - 选中2即发送与接收RIP版本2数据包。 如需要，可以撤消具体的TN-SG5000接口的全局设置。（参见“撤消接口的RIP操作参数”） |  |
| --- | --- | --- |
| 高级选项 | 设置RIP高级选项。参见“设置高级RIP选项”。 |  |
| 各个网络 | 与TN-SG5000设备连接的运行RIP的网络IP地址与掩码。将一个网络添加在网络列表中，与该网络连接的TN-SG5000设备的接口将在RIP更新中被广播。可以配置对与RIP网络地址相匹配的TN-SG5000设备接口的IP地址启动RIP设置。 |  |
|  | IP/掩码 | 输入启动了RIP设置网络的IP地址与掩码。 |
|  | 添加 | 点击将该网络的信息添加在网络列表中。 |
| 各个接口 | TN-SG5000设备接口中需要调整RIP操作的任何其他设置。 |  |
|  | 新建 | 配置接口的RIP操作参数。这些参数将取代该接口设置全局 RIP设置生效。参见“撤消接口的RIP操作参数”。 |
|  | 接口 | 点击选择配置RIP参数的接口。 |
|  | 发送 | 选择通过每个接口发送更新的RIP版本。 |
|  | 接收 | 选择每个接口中用户获得更新的RIP版本号。 |
|  | 认证 | 选择该接口的认证类型：无，文本或MD5。 |
|  | 被动 | 设置在该接口屏蔽RIP广播。 |
| 删除与编辑图标 | 删除或编辑一项RIP网络条目或RIP接口定义。 |  |

设置高级RIP选项

高级RIP选项设置中，可以设定RIP计时以及定义重新分配路由的跳数，重新分配路由的信息可以是TN-SG5000设备通过除了RIP更新的其他方法获得的。例如，如果TN-SG5000设备与一个OSPF或BGP网络连接，或者您在TN-SG5000路由表中手工添加了静态路由，配置通过启动了RIP设置的接口广播这些路由信息。

进入“路由>动态路由>RIP”选项下，设置高级RIP选项。选项设置完成后，点击“应用”生效。

注意：通过CLI可以配置其他的RIP高级选项。例如，使用路由图或访问列表以及前缀列表过滤向内与向外的路由更新。TN-SG5000设备也支持偏移值列表，指定的偏移量设置值将被添加在路由的跳数中。

图10：高级选项（RIP）

| 缺省跳数 |  | 输入TN-SG5000分配的用于到添加在路由表中的跳数。跳数设置的范围是1到16之间任何的数字。除非另行指定，该值同样适用于路由重新发布设置。 |
| --- | --- | --- |
| 启动产生缺省路由 |  | 点击生成并无条件将路由信息广播到与TN-SG5000设备相连接的启动RIP设置的网络。所生成的路由信息可以是基于动态路由协议或路由表中的路由信息。 |
| RIP定时器 |  | 替换默认的RIP计时器设置。默认的设置对于大部分配置是可以生效的，您更改这些设置时，请确定新的设置与本地路由器火访问服务器是可以兼容的。 |
|  | 更新 | RIP更新发送的时间间隔（秒计）。 |
|  | 失效 | 将失效的路由信息删除之前的计时。如果RIP在超时计时器之后但是在Garbage计时器超时之前接收到一个路由更新，该更新将是有效的。 |
|  | 超时 | 一条路由信息宣布无效之后时间间隔（以秒计）。该路由信息将从路由表中删除。RIP保持该路由直至garbage计时超时，然后将该路由删除。如果在超时计时器过时之前RIP接收到一条更新，超时计时器将重新启动计时。如果RIP在超时计时器过时之后但是在garbage计时器过期之前接收到一条路由更新，该更新将恢复为可以获得的信息。超时计时器的设置值应该是更新计时器设置值的至少三倍。 |
| 路由重发布 |  | 启动或撤消通过RIP获得路由的RIP更新。TN-SG5000设备可以使用RIP将直接连接的网络、静态路由、OSPF或BGP获得的路由信息重新发布。 |
|  | 直连路由 | 广播从直接连接的网络获得的路径。如果您想指定这些路由的跳数，在跳数字段输入跳数值，设定范围是1到16之间的任何整数。 |
|  | 静态路由 | 广播从静态路由获得的路由信息。如果您想指定这些路由的跳数，在跳数字段输入跳数值，设定范围是1到16之间的任何整数。 |
|  | OSPF | 广播从OSPF获得的路由信息。如果您想指定这些路由的跳数，在跳数字段输入跳数值，设定范围是1到16之间的任何整数。 |
|  | BGP | 广播从BGP获得的路由信息。如果您想指定这些路由的跳数，在跳数字段输入跳数值，设定范围是1到16之间的任何整数。 |

替换接口中的RIP操作参数

通过RIP接口选项，可以中止应用于与启动了RIP设置网络连接的全部TN-SG5000接口的全局RIP设置。例如，如果您想中止一个与启动了RIP设置网络的子网连接接口的RIP广播，可以设置接口以被动模式操作。被动模式下的接口只接收RIP更新但对RIP请求不做出回应。

如果接口启动了RIP版本2，可以设置密码验证确保TN-SG5000设备从路由器接收更新之前对邻近的路由器进行验证。TN-SG5000设备与邻近的路由器必须配置了相同的密码。验证设置保证了更新数据包的真实性，但并不验证数据中路由信息的机密性。

进入“路由>动态路由>RIP”，点击“新建”对启动了RIP设置的接口设置具体的RIP操作参数。

注意：其他设置选项如水平分割与密钥串设置可以通过CLI对每个接口进行设置。详细信息参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册中“路由”章节中的叙述。

图11所示是具有接口名称为“内部”接口的TN-SG5000设备中新建/编辑RIP接口的对话框。您所管理的TN-SG5000设备接口的名称可能与图例中所示的接口名称不同。

图11：新建/编辑 RIP接口

| 接口 | 选择这些设置应用的TN-SG5000接口名称。该接口必须与启动了RIP配置的网络连接。该接口可以是虚拟IPSec或GRE接口。 |
| --- | --- |
| 发送版本/接收版本 | 通过接口发送与接收更新设置默认的兼容RIP：RIP版本1，RIP版本2或两者都。 |
| 认证 | 设置在指定的接口发送与接收的RIP信息验证的方式。 - 验证设置为“无”，将不执行验证。 - 如果接口与运行RIP版本2的网络连接，设置“文本”方式验证并在密码字段中输入密码（密码最大可以设置为35个字符）。TN-SG5000设备与RIP更新路由器必须配置相同的密码。密码通过网络以文本格式发送。 - 选择MD5即使用MD5验证来往的RIP更新。 |
| 被动接口 | 设置接口不广播路由信息。如要接口对RIP请求作出反应，撤消该设置。 |

OSPF

OSPF(OSPF: open shortest path first)是一种链路状态协议，最常用于异构网络中在相同的自主域(AS: automonous system)中共享路由信息。 TN-SG5000设备支持OSPF版本2（参见RFC2328）。

OSPF自主域

一个OSPF自主域(AS: automonous system)是由边界路由器链接的分割为不同逻辑区域组成的系统。一个区域由一组同构网络构成。一个区域边界路由器通过一个或多个区域链接到OSPF主干网络（区域ID为0）。有关定义OSPF自主域的特点，参见“定义OSPF自主域”。

当TN-SG5000设备的接口连接到OSPF区域时，便可以参与OSPF通信。TN-SG5000设备使用OSPF Hello协议获取区域中邻接路由信息。路由邻接是指任何与TN-SG5000设备共同连接到同一区域的路由接口。初始接洽完成后，TN-SG5000设备将与OSPF邻居规律地交换Hello数据包用来确定邻接的路由是否可达。

每当邻居路由的状态更改或新的路由邻居上线时，运行OSPF协议的路由器生成链接状态通告并将该报告发送到邻居的路由。只要OSPF网络是稳定的，OSPF邻接路由之间的链路状态通告将保持不变。链路状态通告(LSA: Link-State Advertisement)识别一个区域中所有运行OSPF协议的路由器的接口并提供有关信息使运行OSPF协议的路由器选择到达目的地址的最短路径。运行OSPF协议的路由器之间所有的链路状态通告都是设置进行验证的。

TN-SG5000设备根据从运行OSPF协议的路由器接收到的通告组成并维护一个链路状态信息数据库。TN-SG5000设备对所保存的链路状态信息应用最短路径优先（SPF）算法算出到达目标地址的最优（最短）路径。OSPF利用量度（cost）计算最短路径。一条路由的量度是通过与外向接口发生通信的到达目的路径进行量度累加计算得出的。总体量度最低的也就是最佳路由。

注意：主干区域中Cisco ABR没有完全接近的邻居时，可能不能计算区域间的路由。这种情况下，路由器从全部活动的附属区域（RFC3509）中的全部活动LSA摘要获得LSA摘要。

TN-SG5000设备根据SPF的计算结果动态更新路由表，确保OSPF数据包使用最短路径路由到目的地。根据网络拓扑结构，TN-SG5000路由表中的条目可以包括：

- 本地OSPF区域中的网络地址（到达该网络的数据包直接被发送）。

- 到OSPF区域边界路由器的路由（路由目的地为其它区域的数据包）。

- 如果网络包含OSPF区域与非OSPF区域，路由到自主域(AS)边界路由器，该路由器存在于OSPF主干网络并配置用来将数据包转发到OSPF自主域以外的目标地址。

TN-SG5000设备通过OSPF可以获知的路由数量取决于网络的拓扑结构。如果OSPF网络配置得当，一台TN-SG5000设备能够支持一万条路由。

定义OSPF自主域

定义OSPF自主域，包括：

- 定义一个或多个OSPF区域特征。

- 建立所定义的区域与属于OSPF自主域的本地网络的通信连接。

- 如需要，调整启动了OSPF设置的接口配置。

有关如何使用基于web管理器执行以上任务的详细信息，参见以下步骤。

定义OSPF自主域

- 进入“路由>动态路由>OSPF”。

- 在“区域”项下，点击“新建”。

- 定义一个或多个OSPF区域特征。参见“定义OSPF区域”。

- 在“网络”项下，点击“新建”。

- 建立所定义的区域与属于OSPF自主域的本地网络的通信连接。参见“设定OSPF网络”。

- 如需要，调整启动了OSPF设置的接口配置。点击“接口”项下的“新建”。

- 配置接口的OSPF操作参数。参见“配置OSPF接口的操作参数”。

- 如需要，配置其他启动了OSPF设置接口的参数。

- 如需要，点击配置OSPF自主域的“高级OSPF选项”。参见“设置高级OSPF选项”。

- 点击“应用”。

查看与编辑基本的OSPF设置

配置OSPF设置时，需要定义自主域运行OSPF以及指定TN-SG5000设备中与自主域连接的接口。作为定义自主域的一部份，必须设定自主域并指定包含这些区域的网络。您也可以调整设置运行OSPF的TN-SG5000设备接口设置。

进入“路由>动态路由>OSPF”，查看并编辑OSPF设置。

图12所示是具有接口名称为“port1”接口的TN-SG5000设备中基本OSPF设置的对话框。您所管理的TN-SG5000设备接口的名称可能与图例中所示的接口名称不同。

图12：基本的OSPF设置

| 路由ID | 输入唯一性的路由ID，用以区分TN-SG5000设备与其它OSPF路由。常规情况下，该路由ID是OSPF自主域中按序分配到TN-SG5000任何一个接口的最高IP地址。OSPF运行时不要更改路由ID。 |  |
| --- | --- | --- |
| 高级选项 | 设置高级OSPF选项。参见“设置高级OSPF选项”。 |  |
| 区 | 有关组成OSPF自主系统的区域信息。OSPF数据包的报头包含一个区域ID，该ID用来识别自主系统中的数据包发生源。 |  |
|  | 创建 | 点击定义一个OSPF区域并将区域添加到区域列表中。参见“定义OSPF区域”。 |
|  | 区域 | 区域ID为0.0.0.0.是自主系统的主干区域，不能够更改或删除。 |
|  | 类型 | 自主系统中区域的类型。 - 有关区域是一个常规的OSPF区域，显示“常规”。 - 区域是非纯末梢区域，显示“NSSA”。 - 区域是stub区域，显示“Stub”。 详细信息，参见“定义OSPF区域”。 |
|  | 验证 | 通过与每个区域链接的所有TN-SG5000接口发送与接收OSPF数据包的验证方法。 - 没有启动验证设置时显示“无”。 - 启动基于文本的密码验证时显示“文本”。 - 启动MD5验证时显示“MD5”。 在一个区域中的一些接口可以应用不同的验证设置，不同的验证方法将在接口的设置项下显示。例如，如果一个区域只应用密码验证，您可以在该区域中的一个或多个网络的中设置不同的密码。 |
| 各个网络 | OSPF自主系统中的网络与其区域ID。将网络添加在网络列表中，与该网络发生通信的全部接口的信息将全部列入OSPF链路状态通告。您可以对与OSPF网络地址相匹配的TN-SG5000接口IP地址启动OSPF设置。 |  |
|  | 新建 | 点击在自主系统中添加网络以及设定该区域的ID，并将新建的网络添加在网络列表中。参见“设定OSPF网络”。 |
|  | 网络 | 自主系统中运行OSPF的网络IP地址与掩码。TN-SG5000设备中可能有物理接口或VLAN接口与该网络连接。 |
|  | 区域 | 分配到OSPF网络的区域ID。 |
| 各个接口 | TN-SG5000设备接口中OSPF设置的其他选项。 |  |
|  | 新建 | 添加TN-SG5000设备接口其它的OSPF操作参数，并将新建接口添加到接口列表中。参见 “设置OSPF接口的操作参数”。 |
|  | 名称 | OSPF接口的名称。 |
|  | 接口 | 配置应用OSPF设置的TN-SG5000设备物理或VLAN接口名称，用于区分在同一区域中分配到其他接口的默认值。 |
|  | IP | 具有其他不同设置的且启动了OSPF配置接口的IP地址。 |
|  | 验证 | 验证通过启动OSPF设置的接口发送与接收链路状态通告的方法。该设置将代替区域验证的设置。 |
| 删除与编辑图标 | 点击删除或编辑OSPF区域条目、网络条目或接口定义项。 |  |

设置高级OSPF选项

高级OSPF选项中，指定重新分布路由的跳数，该跳数是TN-SG5000设备除了从OSPF链路状态通告之外通过其他方法获得的。例如，如果TN-SG5000设备与一个RIP或BGP网络连接，或您手工在TN-SG5000路由表中添加了静态路由；可以配置TN-SG5000设备向启动OSPF设置的接口广播这些路由信息。

进入“路由>动态路由>RIP”，扩展RIP选项设置高级RIP选项。设置完成后，点击“应用”生效。

图12：高级选项（OSPF）

| 缺省信息 |  | 生成并将缺省的（外部）路由广播到OSPF自主域。路由是根据动态路由协议或路由表中的路由生成的。 |
| --- | --- | --- |
|  | 无 | 中止生成缺省路由。 |
|  | 经常 | 只要FotiGate设备路由表中存储有路由信息便在OSPF自主域中生成缺省路由并将路由信息广播至邻接的自主域。 |
|  | 总是 | 无条件在OSPF自主域中生成缺省路由并将路由信息广播至邻接的自主域，即使TN-SG5000设备路由表中没有存储的路由信息。 |
| 重新分布 |  | 启动或中止OSPF链路状态通告并非从OSPF获得的路由信息。TN-SG5000设备可以使用OSPF重新分布从直连网络、静态路由、RIP和/或BGP获得的路由。 |
|  | 连接的 | 重新分布直接从相连接的网络获得的路由。如果设定这些路由的量度，在量度字段输入1到16777214之间的数值。 |
|  | 静态 | 重新分布从静态路由信息获得的路由。如果设定这些路由的量度，在量度字段输入1到16777214之间的数值。 |
|  | RIP | 重新分布从RIP获得的路由。如果设定这些路由的量度，在量度字段输入1到16777214之间的数值。 |
|  | BGP | 重新分布从BGP获得的路由。如果设定这些路由的量度，在量度字段输入1到16777214之间的数值。 |

注意：其他高级OSPF选项是通过CLI进行配置的。有关配置的详细信息，参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册中“路由”章节叙述。

定义OSPF区域

一个区域逻辑上定义为OSPF自主域中的一部分。每个区域均是32比特以十进制逗点分隔的区域ID加以区别。ID为0.0.0.0是OSPF网络的主干区域。您可以将其余的区域划分为以下任何一种类型：

- 标准区域（Regular）

- Stub

- NSSA

一个标准区域包含不止一个路由器，每个路由器都至少具有一个启动了OSPF设置的接口与区域连接。

为了到达OSPF主干区域，stub区域中的路由器必须发送数据包到区域边界路由器。去向非OSPF域的路由不在stub区域中广而告之。区域边界路由器只向OSPF自主域广播一条默认的路由（目标地址为0.0.0.0.）并存入stub区域，这样确保了任何不能与具体的路由相匹配的数据包能够与默认的路由匹配。与stub区域连接的任何路由都是该区域的一部分。

NSSA(NSSA: Not-So-Stubby Area)区域中，超出区域之外，路由到非OSPF域的路由将会报知OSPF自主域。但是，该区域本身仍然被其它的自主域当作为一个stub区域。

标准区域以及stub区域（包括NSSA区域）通过区域边界路由器与OSPF主干区域连接。

进入“路由>动态路由>OSPF”，在“区域”项下点击“新建”定义OSPF区域。同样在该菜单下，点击一个区域对应的编辑图标，编辑OSPF区域的属性。

注意：如需要，可以定义一条到某一区域的虚拟链接，该链接不存在到OSPF主干区域的物理连接。虚拟链接只有当TN-SG5000设备作为区域边界路由器时在设备之间建立。有关建立虚拟链接的详细信息，参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册中OSPF配置命令“config area”的子命令“config virtual-link”的使用。

图13：新建/编辑OSPF区

| 区域 | 输入区域ID。该数值必须设置类似IP地址的格式，以逗点分隔的十进制位值。OSPF区域创建后，区域的ID不能更改。 |
| --- | --- |
| 类型 | 选择分配到区域中的网络类型。 - 如果区域中包含不止一个路由器，而且每个路由器至少有一个启动了OSPF配置的接口与区域连接；那么点击“regular”。 - 如果超出区域之外路由到非OSPF域的路由会报知OSPF自主域。但是，该区域本身仍然被其他自主域当作为一个stub区域；点击“NSSA”。 - 如果区域中的路由器必须发送数据包到一个区域边界路由器以便到达主干区域，同时不将到非OSPF域的路由在区域中的路由器范围内广播；点击“Stub”。 |
| 验证 | 区域中通过所有接口发送与接收OSPF数据包验证的方式。 - 设置为“无”中止验证设置。 - 设置为“文本”启动基于文本的密码验证方式，使用纯文本的密码验证来往的链路状态通告。 - 设置为“MD5”，使用MD5 hash验证。 如需要，可以在区域的接口设置不同的验证方式，接口设置的验证方式优先于该设置。 |

注意：有关对区域分配网络的信息，参见“设定OSPF网络”。

设定OSPF网络

OSPF区域由多个邻接的网络共同构成。对网络分配区域ID时，该区域的属性同时适用该网络。

进入“路由>动态路由>OSPF”并在“网络”菜单项下点击“新建”，对网络分配OSPF区域ID。同样在OSPF项下，点击每项网络对应的编辑图标可以更改分配到该网络的区域ID。

图14：新建/编辑OSPF网络

| IP/掩码 | 输入所要分配区域ID的本地网络的IP地址与掩码。 |
| --- | --- |
| 区域 | 对网络分配区域ID。区域的属性设置必须与指定网络的属性以及网络拓扑结构相符。选择区域ID之前，先要定义一个区域。参见 “定义OSPF区域”。 |

设定OSPF接口的操作参数

OSPF接口定义是指对启动OSPF设置的TN-SG5000设备接口设定具体的操作参数。定义接口包括定义接口的名称（例如，外部接口或VLAN_1），对接口分配IP地址，以及设置通过该接口进行链路状态通告（LSA）互换时验证的方式，接收与发送OSPF Hello报文的计时与dead-interval数据包。

您可以对TN-SG5000接口中IP地址与启动OSPF设置的网络相匹配的所有接口启动OSPF设置。 例如，所定义的区域ID为0.0.0.0.且OSPF网络定义为10.0.0.0/16；然后将vlan1定义为10.0.1.1/24，vlan2为10.0.2.1/24以及vlan3为10.0.3.1/24。这三个vlan都应用于区域为0.0.0.0运行OSPF设置。启动这些接口，您可以创建OSPF网络能够与具体的IP地址相匹配的一个区域。

当相同的TN-SG5000接口被分配了不止一个IP地址时，对该接口可以配置不同的OSPF操作参数。例如，相同的TN-SG5000接口可以通过不同的子网连接到两个成为邻居的路由器。您可以配置一个ODPF接口的定义包括与一个邻居路由器相兼容的hello报文与dead-interval参数，设置同一个接口的第二个OSPF定义与第二个邻居路由的设置相兼容的参数。

进入“路由>动态路由>OSPF”，“接口”菜单项下点击“新建”设置接口的OSPF操作参数。点击接口对应的编辑图标，编辑接口的OSPF操作参数。

图15：新建/编辑OSPF接口

| 名称 | 输入OSPF接口的名称。例如，该名称可以包含说明接口与哪个OSPF区域相链接。 |
| --- | --- |
| 接口 | 选择与该OSPF接口通信的TN-SG5000设备接口。例如，port1,external接口或VLAN_1。TN-SG5000设备可以使用物理接口、VLAN、虚拟IPSec或GRE接口连接启动OSPF设置的网络。 |
| IP地址 | 输入分配到启动OSPF设置接口的IP地址。该接口支持运行OSPF，因为其IP地址与OSPF网络的地址相匹配。 例如，如果定义OSPF网络地址为170.20.120.0/24，对port1分配的IP地址为172.20.120.140与网络地址相匹配，接口便启动了OSPF设置。 |
| 认证 | 设置在指定接口LSA互换时应用的验证方式。 - 设置为“无”中止验证。 - 设置为“文本”使用基于纯文本的密码方式验证LSA。密码设置最大长度为35个字符。 - 设置为“MD5”使用一个或更多密钥生成MD5 hash。 该设置优先于区域中设置的验证方式。 |
| 密码 | 输入纯文本格式的密码。输入一串字母数字混合的最多为15位的字符。发送LSA到TN-SG5000接口的OSPF邻居必须配置使用相同的密码。密码输入字段只有您使用以纯文本密码方式验证时可用。 |
| MD5 密钥 | 在ID字段（范围为1到255），对（第一个）密码输入密钥标识符。然后在密钥字段输入相关的密码。密码的最大设置长度为16位数字与字母混合的字符串。发送LSA到该接口的OSPF邻居必须设置相同的MD5密钥。如果OSPF邻居使用不止一个密钥生成MD5 hash，点击添加图标将其他的MD5密钥添加在列表。该字段只有您设置以MD5方式验证时可用。 |
| Hello间隔 | 作为可选项，设置hello interval与所有OSPF邻居的Hello interval设置相兼容。该时间间隔是通过设置的接口发送hello数据包的时间。 |
| 失效间隔 | 作为可选项，设置失效间隔与所有OSPF邻居的失效间隔设置相兼容。该设置是定义TN-SG5000设备等待通过接口从OSPF邻居接收hello数据包的时间。如果TN-SG5000设备没有在设定的时间内接收hello数据包，TN-SG5000设备认为该OSPF邻居不可达。常规配置下，失效间隔的设置值是hello间隔设置值的四倍。 |

BGP

边界网关协议（BGP: Border Gateway Protocol）是ISP用来在不同的ISP网络之间交换路由信息的互联网路由协议。例如，BGP可以在自主域中使用RIP和/或OSPF实现共享ISP网络之间的路径。TN-SG5000设备的BGP实现支持BGP-4并与RFC-1771兼容。

BGP是如何生效的

启动BGP设置后，每当TN-SG5000设备路由表中任何一部分更改，TN-SG5000设备将发送路由表更新到邻接的自主域(AS)。每个自主域，包括TN-SG5000设备所属的本地自主域都配置了自主域编号。自主域编号参考特殊目标网络。

BGP更新同时将最佳路径广播到目标网络。TN-SG5000设备接收到BGP更新时，核对可能路由的多口标识(MED)以便将路径记录在TN-SG5000路由表之前识别到达目标网络的最佳路径。

BGP设置有时会重新启动。当路由故障设置允许转发时，BGP重新启动将影响转发的功效。

注意：通过基于web的管理器可以配置基本的BGP路由选项与BGP重启。其他配置选项只有通过CLI配置。有关使用CLI配置BGP的详细信息，参见TN-SG5000设备CLI使用手册中“路由”章节。

查看与编辑BGP设置

配置BGP时，设定包含TN-SG5000设备在内的自主域并对TN-SG5000设备设置一个路由器ID以区别其它BGP路由器。您也必须明确TN-SG5000设备的邻居并指定TN-SG5000设备所属的应该广播到BGP邻居的网络信息。

进入“路由>动态路由>BGP”，查看并编辑BGP设置。通过基于web的管理器配置基本的BGP设置。其他配置选项只有通过CLI配置。有关使用CLI配置BGP的详细信息，参见TN-SG5000设备CLI使用手册中“路由”章节。

图16：基本的BGP选项

| 本地自主域 |  | 输入TN-SG5000设备所属的本地自主域的编号。 |
| --- | --- | --- |
| 路由ID |  | 输入TN-SG5000设备唯一路由ID以区别其他BGP路由器。路由ID是十进制格式的、以逗点分隔的IP地址。如果在BGP运行时更改路由ID，所有到BGP对等的连接都将暂时中止，直到重新建立连接。 |
| 多个邻居 |  | 邻居自主域中BGP对等体的IP地址与自主域编号。 |
|  | IP | 输入连接到BGP网络的邻居接口的IP地址。 |
|  | 远程自主域 | 输入邻居所属的自主域的编号。 |
|  | 添加/编辑 | 点击将网络信息添加到网络列表中。 |
|  | 邻居 | BGP对等的IP地址。 |
|  | 远程自主域 | 与BGP对等连接的自主域数量。 |
| 多个网络 |  | 输入广播到BGP对等体的网络IP地址与掩码。TN-SG5000设备的物理接口或VLAN接口与这些网络存在连接。 |
|  | IP/掩码 | 被广播的网络的IP地址与掩码。 |
|  | 添加 | 点击“添加”，在网络列表中添加网络信息。 |
|  | 网络 | 被广播到BGP队等体的主要网络的IP地址与掩码。 |
| 删除图标 |  | 点击删除一个BGP邻居条目或BGP网络。 |

组播

TN-SG5000设备可以作为root虚拟域中独立组播协议（PIM）版本2路由器。TN-SG5000设备支持PIM稀疏模式（RFC2362）与PIM密集模式（RFC 3973）以及为网段中与TN-SG5000设备接口连接的组播服务器或接收器提供服务。

组播服务器程序使用一个（Class ID）组播地址将一个数据包的备份发送到一组接收器中。网络中的PIM路由确保只有数据包的一个备份通过网络转发，直到传送到终点目的地。在终点目的地，因为客户端程序发出请求将数据包流量发送到组播地址，数据包只有在被要求将信息传送到多点客户端程序时需要被复制。

注意：发送/接收程序以及PIM路由器之间的连接必须都配置使用PIM版本2才能支持PIM通信。PIM可以使用静态路由、RIP、OSPF、或BPG将组播数据包转发到其目的地址。启动源到目的地址数据包的发送，需要在所有PIM路由器接口启动稀疏模式或密集模式。运行于稀疏模式的路由器不能发送组播信息到运行于密集模式的路由器。另外，如果一台TN-SG5000设备处于一个源与PIM路由器之间，或直接与一个接收器连接，您必须手工创建防火墙策略允许在源与目标地址之间通过组播数据包或封装数据包（IP流量）。

PIM是由多个邻接网络组成的一个逻辑上的区域。该区域包括至少一个BSP（Boot Strap Router）。如果启动运行于稀疏模式，PIM域中还包含许多汇集点（Rendezvous Points）与指定的路由器（Designated Routers）。当启动TN-SG5000设备的PIM设置时，TN-SG5000设备可以在配置的任何时间内执行这些功能。如果需要运行于稀疏模式，定义静态汇集点（RPs）。

注意：通过基于web的管理器可以配置基本的选项。其他配置选项只有通过CLI配置。有关使用CLI配置PIM的详细信息，参见TN-SG5000设备CLI使用手册中“组播”章节。

查看与编辑组播设置

启动组播（PIM）路由设置后，在接口配置运行稀疏模式或密集模式。

进入“路由>动态路由>多播路由”，查看并编辑PIM设置。通过基于web的管理器可以配置基本的PIM设置。其他高级PIM选项使用CLI配置。详细信息参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册中“路由”章节。

图17：基本组播选项

| 启动多播路由 | 选中该功能框启动PIM版本2路由。必须在源与目标地址之间启动PIM设置的接口创建防火墙策略允许通过封装与未封装的数据包。 |
| --- | --- |
| 添加静态RP | 如有运行于稀疏模式的需要，输入RP（汇集点）的IP地址，该汇集点可以作为一个组播组的数据包分布树。组播组发送连接信息（Join messages）到RP，从源地址发送的数据将被传送到RP。 如果一个指定IP组播组的RP对于BSR是已知的，该已知的RP将被使用，您指定的静态RP地址被忽略。 |
| 应用 | 点击“应用”保存设定的静态RP地址。 |
| 新建 | 创建接口新的组播条目。该设置可以使您在指定的接口调整PIM操作或在特殊的接口设置PIM设置优先于全局PIM设置生效。参见“在接口设置优先执行的组播设置”。 |
| 接口 | 具有PIM设置的接口名称。 |
| 模式 | 接口运行的PIM操作模式（稀疏模式或密集模式）。 |
| 状态 | 接口在稀疏模式下RP候选的状态。点击接口对应的编辑图标启动或中止接口的RP候选设置。 |
| 优先级 | 接口RP候选的优先级设置。该设置只有在启动了RP候选时可用。 |
| DR候选者 | 对接口分配的指定路由器（Designed Router）候选的优先级别设置。该设置只有在稀疏模式下可用。 |
| 删除与编辑图标 | 点击删除或编辑接口的PIM设置。 |

在接口设置优先执行的组播设置

通过接口的PIM设置选项，对与PIM域连接的Ga接口设置PIM操作参数。例如，对于启动了PIM网段连接的接口启动运行密集模式。启动稀疏模式后，可以调整接口用于广播汇集点（RP）和/或指定路由器（Designated Router）候选的优先级设置。

图18：组播接口设置

| 接口 | 选择应用这些设置TN-SG5000的root虚拟域接口名称。该接口必须与启动了PIM版本2设备的网段连接。 |
| --- | --- |
| PIM模式 | 操作模式：稀疏模式或密集模式。所有与同一网段连接的PIM路由器必须运行于同一种模式。如选择了稀疏模式，需要设置以下选项。 |
| DR优先级 | 设置TN-SG5000接口广播DR候选的优先级别。设置范围为1到4294967295。该设置值将与同一网段的其他所有PIM路由器的DR比较，具有最高DR优先级设置值的路由被选作DR。 |
| RP候选者 | 启动或中止接口的RP候选设置。 |
| RP候选者优先级 | 输入接口的RP候选优先级设置。设置范围是1到255之间的数值。 |

多播目标NAT

多播目标NAT（DNAT）允许您将外部所接收的多播目标地址转换为与公司或组织内部寻址策略相符合的地址。

应用该功能，用户不需要在转换边界重新分布路由与符合自己的网络架构以便反向传输路径转发（RPF: reverse path forwarding）能够正常工作，且用户可以从网络中两个Ingress点接收相同的流量后配置独立的路由。

进入CLI，使用以下命令配置多播DNAT：

config firewall multicast-policy

edit pl

set dnat <dnatted-multicast-group>

set …..

next

end

详细信息，参见TN-SG5000设备CLI使用操作手册中的防火墙（firewall）章节。

双向转发检测(BFD)

双向转发检测(BFD: Bi-directional Forwarding Detection)协议弥补用于处理动态路由协议的不足，对于网络中设备的故障不能具有很细密的检测力度以及围绕这些故障进行的重新路由。BFP能够以毫秒计时检测到这些故障，之前路由协议只能够以秒检测这些故障且得花费较长的时间对故障做出反应。

TN-SG5000设备支持BFD应用，作为OSPF与BGP的一部分。BFD只能使用CLI配置。

BFD是如何生效的

TN-SG5000设备中启动BFD后，BFD将试图连接到网络中的其他路由器。您可以通过在一个接口启动BFD来限制BFD查询，以及在网络中对具体的邻居路由器启动BFD。

BFD建立与路由器的连接后，BFD继续定期发送数据包到路由器，以确定路由器是否运行。这些小数据包发送比较频繁。

如果BFD没有连接到网络中的路由器，便不能报告路由器是否工作。这种情况下，BFD继续试图连接到路由器。直至建立连接，设备在没有通知的情况下可能运行或关闭。

在设定的时间段内，没有得到来自邻居路由器的回应，那么TN-SG5000设备中的BFD设置将宣布路由器不在工作状态并根据情况改变路由。BFD仍然保持试图连接到路由器并重新建立连接。

一旦连接恢复后，路由将被重新设置。

配置BFD

BFD是针对使用BGP或OSPF路由协议的网络，排除了小型网络。

BFD配置相当灵活。您可以设置在TN-SG5000设备中启动BFD，并配置关闭一个或两个接口的BFD设置。或者，可以明确在每个邻居路由器或接口中启动BFD。根据网络的配置选择配置BFD的方法。

超时时段设置非常重要，且不同的网络与不同型号的TN-SG5000设备设置不同。高端TN-SG5000设备在流量不超载的情况下反应速度比较快。网络范围的情况也会制约反应的速度；相对小型网络，大型网络的数据包要经过更多的中继。这两个因素（CPU容量与网络穿越时间）会影响超时时间段的设置。超时设置较短，BFD不能连接到网络设置，但是BFD仍将保持试图连接状态。这种状态会造成不必要的网络流量，且将网络设置置于没有监控的状态下。发生上所述的情况，您可以试着设置较宽松的超时设置，BFD便可以有更多的时间检测网络中的设备。

配置BFD

以BDF在TN-SG5000设备中使用默认值启动为例。也就是说，一旦建立了连接，TN-SG5000设备在150毫秒（50x3）内没有得到BFD路由器的回应，便宣布路由器不工作以及重新路由流量。BDF流量发出的端口处于安全考虑将被检测。

config system settings

set bfd enable

set bfd-desired-min-tx 50

set bfd-required-min-rx 50

set bfd-detect-mult 3

set bfd-dont-enforce-src-port disable

end

注意：最小接收间隔(bfd-reguired-min-rx) 与检测增强(bdf-detect-mult)结合可以判断TN-SG5000设备在宣布邻居路由器不工作之前等待回应的时间段。正确的设置值根据网络的范围与TN-SG5000设备CPU运行的速度不同而不同。这里举例使用的设置值可能不符合您配置网络的情况。

配置端口关闭BDF

以上的举例是配置在TN-SG5000设备中启动BFD。 如果存在一个接口不与任何启动了BDF的路由器连接，您可以关闭接口的BFD设置减少网络流量。例如，使用CLI关闭内部接口的BDF设置。关闭的方法如同启动或设置TN-SG5000设备的默认设置（全局）一样。举例说明：

config system interface

edit internal

set bfd disable

end

在BGP中配置BFD

在BGP网络中配置BFD很直观，启动BFD设置。BGP中，您对运行BGP协议的每个邻居启动BFD。这样便允许建立两条通信连接。

在OSPF中配置BFD

在OSPF网络中配置BFD如同在TN-SG5000设备中启动BFD，通过全局设置启动以及在接口的级别启动。

路由监控

本章就如何截取路由监控表的内容进行说明。该列表用于显示TN-SG5000设备中路由表条目。

包括以下内容：

- 显示路由信息

- 搜索TN-SG5000路由表

显示路由信息

默认情况下，全部路由都在路由监控表中显示。默认的静态路由定义为0.0.0.0/0，该路由与目标地址设置为“任意(any/all)”的数据包相匹配。

进入“路由>监控”，显示路由表中的全部路由信息。

图19所示是具有接口名为“port1”“port4”与“lan”设置的TN-SG5000设备所显示的路由监控列表。您所管理的TN-SG5000设备的接口名称设置可能不同。

图19：路由监控列表

| IP版本 | 设置显示IPv4或IPv6路由。 |
| --- | --- |
| 页面导航图标 | 使用这些图标移动路由条目。 |
| 类型 | 点击设置在路由列表中搜索以下路由类型。 - 设置为“全部”显示路由表中所记录的全部路由信息。 - 设置为“连接”显示与TN-SG5000设备接口之间发生通信的全部路由。 - 设置为“静态”显示全部手工添加在路由表中的静态路由。 - 设置为“RIP”显示通过RIP设置获得的全部路由。 - 设置为“OSPF”显示通过OSPF设置获得的全部路由。 - 设置为“BGP”显示通过BGP设置获得的全部路由。 - 设置为“HA”则显示HA群集设置下主设备与从属设备同步的RIP、OSPF以及BGP路由。HA路由信息保存在从属设备中；该路由信息只有从配置在虚拟群集中作为从属虚拟域中查看。有关HA路由同步的信息，参见TN-SG5000设备HA属性用户使用手册。 |
| 网络地址 | 输入网络IP地址与掩码（例如172.16.14.0/24）搜索路由表并显示与指定网络相匹配的路由。 |
| 网关 | 输入网络IP地址与掩码（例如172.16.12.1/32）搜索路由表并显示与指定网关相匹配的路由。 |
| 启用过滤器 | 按照指定的搜索规则在路由表中搜索条目并显示匹配的路由。 |
| 类型 | 路由类型。（静态、连接、RIP、OSPF或BGP） |
| 子类型 | OSPF中应用的子类型路由。 - 子类型为空表示路由是区域内路由。目的地是与TN-SG5000设备连接的区域内部。 - 子类型显示为“OSPF inter area”表示目的地在OSPF自主域内，但是TN-SG5000设备不与该区域连接。 - 子类型显示为“External 1”表示目的地在OSPF自主域之外。重新分配路由的量度是外部量度与OSPF量度相加的和。 - 子类型显示为“External 2”表示目的地在OSPF自主域之外。重新分配路由的量度等于外部量度，用一个OSPF量度表示。 - 子类型显示为“OSPF NSSA 1”与显示为“External 1”表示的含义一样，只是路由是通过NSSA区域被接收的。 - 子类型显示为“OSPF NSSA 2”与显示为“External 2”表示的含义一样，只是路由是通过NSSA区域被接收的。 |
| 网络地址 | TN-SG5000设备可以到达的目标网络IP地址与掩码。 |
| 管理距离 | 路由有关的管理距离。设置为0表示到达相同目标地址，该路由是最佳的路线。 有关修改分配到静态路由的管理距离，参见 “在路由表中添加静态路由”。或参考TN-SG5000设备CLI使用参考手册中有关动态路由的内容描述。 |
| 路径长度 | 路由向量。路由向量是TN-SG5000设备动态选择路由并将路由添加在路由表中的根据。 - 路由跳数是从RIP获得的。 - 路由相对向量是从OSPF获得的。 - 路由向量使用的多出口标识（MED）是从BGP获得的。但是，除了MED还有其它几项属性决定到一个目标网络的最佳路径。 |
| 网关 | 到达目标网络网关的IP地址。 |
| 接口 | 将数据包转发到目的网络网关的接口。 |
| 持续时间 | 通过RIP，OSPF或BGP获得路由的时间。 |

搜索TN-SG5000路由表

您可以应用过滤原则搜索路由列表并显示符合规则的路由。例如，指定显示静态路由、连接路由，从RIP、OSPF或BGP获得的路由，或与您指定的网络或网关发生通信的路由。

如果您通过设置路由类型搜索路由表或进一步根据网络或网关作为约束查找的路由，所设定的作为搜索规则的值必须与相同路由表条目中对应的值相匹配，所搜索的条目才能够显示。（您设定的所有搜索参数都应用了“与(AND)”条件，即对列出的搜索参数默认了都要满足的条件）。

例如，如果TN-SG5000设备与网络172.16.14.0/24连接，您想查看所有与网络172.16.14.0/24直接连接的路由，必须在类型列表中选择“连接”并在“网络”字段输入172.16.14.0/24，然后点击“应用过滤”显示满足以上条件的路由列表条目。“类型”字段中包含关键字“连接”的所有条目以及在“网关”字段与设定条件符合的条目都将显示。

搜索TN-SG5000路由表

- 进入“路由>监控>路由监控”。

- 在“类型”列表中选择搜索的路由类型。例如，选择“连接”显示所有连接的路由，或选择“RIP”显示所有从RIP获得的路由。

- 如果想显示到具体网络的路由，在“网络”字段输入该网络的IP地址与掩码。

- 如果想显示到具体网关的路由，在“网关”字段输入该网关的IP地址。

- 点击“应用过滤”。

注意：所有您设定作为搜索规则的数值必须符合对应相同路由表中的数值以便能够搜索到路由条目。

防火墙策略

防火墙策略控制所有通过TN-SG5000设备的通信流量。添加防火墙策略控制TN-SG5000接口、区域以及VLAN子接口之间的连接与流量。

防火墙策略是TN-SG5000设备决定如何处理连接请求的指令。当防火墙收到一个数据包内发出的连接请求时，TN-SG5000提取数据包的源地址、目的地址和服务（端口号）进行分析，试图锁定与数据包匹配的防火墙策略。

防火墙策略能够包含很多指令，其中涉及当TN-SG5000设备接收到匹配的数据包时必须采取的动作。一些指令是必需的，例如是否接收、丢弃或接收并处理数据包；另外一些指令是可选项，例如日志记录与验证。

策略指令中还可以包括网络地址转换（NAT: Network Address Translation），或端口地址转换（PAT: Port Address Translation），即通过使用虚拟IP或IP池转换源与目标IP地址，以及端口号。使用虚拟IP与IP池的详细信息，参见“防火墙虚拟IP”章节。

策略指令还可以包括保护内容表，通过保护内容表可以设置网络应用层检测以及其他针对协议的保护，与日志记录。有关设置保护内容表的详细信息，参见“防火墙保护内容表”。

如果TN-SG5000设备配置启动了虚拟域设置，可以对每个虚拟域配置独立的防火墙策略，且需要首先进入所要配置的虚拟域。详细信息，参见“使用虚拟域”。

本章包括以下内容：

- 策略列表中策略排列顺序对策略匹配的影响

- 多播策略

- 查看防火墙策略列表

- 配置防火墙策略

- 防火墙配置举例

策略列表中策略排列顺序对策略匹配的影响

每当TN-SG5000设备的设备接口接收到试图通过设备传输的数据包，设备均要搜索防火墙策略查找与数据包匹配的策略选项。

策略搜索的规则是按策略列表排列顺序自上而下进行。TN-SG5000设备将数据包逐个与策略进行评估，直至发现匹配策略。 当TN-SG5000设备发现第一条匹配策略时，对数据包应用匹配策略所设定的动作后，便放弃对剩下的防火墙策略的查询。匹配策略是通过将防火墙策略与数据包的以下信息比较得出：

- 源与目标接口

- 源与目标防火墙地址

- 服务（数据包的传输协议）

- 时间/排程

如果没有匹配策略，连接被丢弃。

按照常规的操作，根据防火墙被评估的顺序、以及只有首条匹配策略应用于连接后后续策略便不被查看的原因， 策略列表的设置顺序是从特殊到一般。从特殊到一般的策略设置顺序防止适合大范围流量的策略取代并掩盖特殊的策略匹配。

举例说明，设置的一般策略是允许所有的连接通过内部网络传输到互联网，但是想单独屏蔽FTP流量；这种情形下，可以设置拒绝FTP连接高于一般策略。

图20：举例，设置屏蔽FTP连接时正确的策略项顺序

这样的设置确保FTP连接能够首先与拒绝策略匹配，屏蔽连接。其他类型的协议不匹配对FTP连接设置的策略，将继续评估剩余的策略直至查到所匹配的一般策略。如上的策略设置顺序达成了预想的目的。但是，如果将两个策略项位置调换，将一般策略置于FTP策略之上，所有的连接包括FTP，首先便与一般策略匹配，设置屏蔽FTP流量的策略便不会生效。

图21：举例，屏蔽FTP流量，不正确的策略设置顺序

同样，如果具体的流量需要验证，IPSec VPN或SSL VPN；需要将这些策略项设置高于其他可能匹配的策略项之上。否则，其他匹配策略将被优先采取，设置的验证可能不会生效。

注意：存在接受所有连接的默认的防火墙策略。您可以移动、撤消和/或删除该策略。将该策略移动到防火墙策略列表的最后一项且数据包没有能够与其匹配的其他策略，连接将被接收。撤消或删除默认的策略且数据包没有能够与其匹配的其他策略，连接将被丢弃。

多播策略

TN-SG5000设备支持多播策略。使用以下CLI命令配置并创建多播策略：

config firewall multicast-policy

详细信息，参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册。

查看防火墙策略列表

防火墙策略列表根据对每个接口的源与目标地址对匹配的优先顺序排列。

如果TN-SG5000设备中启动了虚拟域，可以为每个虚拟域分别配置防火墙策略。对每个VDOM配置防火墙策略之前，必须先进入所要配置的防火墙，进入“系统>VDOM”访问虚拟域，查找对虚拟域配置单独的防火墙策略。

点击每个虚拟域可以访问配置的策略。在策略列表中添加、编辑、排序以及启动或断开每项防火墙策略。

进入“防火墙>策略”，查看防火墙策略列表。

图22：策略列表

策略列表中包括以下图标，以及各图标的功能：

| 新建 | 添加防火墙策略。参见 “添加防火墙策略”。点击新建选项旁边的向下 箭头扩展新建选项设置选择新建一项防火墙策略或新建防火墙策略组。防火墙策略组是一种可见的策略分组形式。 |
| --- | --- |
| 栏目设置 | 点击用户定制列表。可以设定显示栏目以及栏目显示顺序。 默认的情况下，不显示状态、源接口、目的接口、VPN通道、验证、注释、标签、计数、日志、索引号。 |
| 过滤图标 | 编辑栏目过滤，根据您指定的规则过滤或分类策略列表。 |
| ID | 策略标识符。添加到策略中的顺序编号。 |
| 源地址 | 应用该策略的源地址或地址组。参见 “防火墙地址”。所有的源地址条目均加亮使用橙色图标显示以便能够在策略列表中被快速匹配。地址信息也可以从策略列表中编辑。点击打开地址编辑对话框。 |
| 目的地址 | 应用该策略的目标地址或地址组。参见“防火墙地址”。 所有的源地址条目均加亮使用橙色图标显示以便能够在策略列表中被快速匹配。地址信息也可以从策略列表中编辑。点击打开地址编辑对话框。 |
| 时间表 | 激活策略的时间。参见“防火墙时间表”。 |
| 服务 | 策略应用的服务。所有的服务条目均加亮使用橙色图标显示以便能够在策略列表中被快速匹配。参见“防火墙服务”。 |
| 保护内容表 | 与策略连接的保护内容表设置。 |
| 状态 | 启动或中止策略。 |
| 动作 | 策略与连接请求相匹配后作出的动作。 |
| 源接口 | 源接口。 |
| 目的接口 | 目的接口。 |
| VPN通道 | VPN策略应用的VPN通道。 |
| 验证 | 策略使用的用户验证方法。 |
| 注释 | 创建或编辑策略时可以输入注释信息。 |
| 日志 | 功能框呈绿色显示表示已对策略启动日志记录。呈灰色显示表示没有启动日志记录。 |
| 计数 | TN-SG5000设备对通过的数据包以及应用的防火墙策略的数据包字节计数。例如，5/50B表示共通过5个数据包，其中50字节应用了防火墙策略。TN-SG5000设备重新启动或策略被删除以及重新配置时，计数重置。 |
| 删除图标 | 点击从列表中删除策略项。 |
| 编辑图标 | 点击编辑防火墙策略项。 |
| 插入策略图标 | 点击将新添加的防火墙策略插入到某项策略之前。 |
| 移动图标 | 点击在列表中移动策略项。 |

更改策略项在策略列表中的顺序

在策略项中移动一个策略项的位置，改变策略匹配的顺序。防火墙策略列表的排列顺序更改影响对流入流量策略的匹配。对一个接口定义了不止一项策略时，位于策略列表中位次较高的策略将首先进行匹配。

策略列表中更改策略的顺序并不更改策略的ID，策略ID是创建顺序的显示。

图23：在策略列表中移动策略

1. 进入“防火墙>策略”。

2. 防火墙策略列表中，根据策略ID判断移动位置。

3. 移动的策略项，并点击该项中的“移至”图标。

4. 选择策略项所要移动到的位置。

5. 点击OK确认。

配置防火墙策略

配置防火墙策略是定义与会话相匹配的策略中对会话所执行的动作。

与防火墙策略相匹配是通过查询数据包与策略的以下信息来判断的：

- 源接口/区域

- 源地址

- 目标接口/区域

- 目标地址

- 服务与数据包的端口号

初始数据包与防火墙策略匹配后，TN-SG5000设备对数据包执行策略配置的动作以及会话中对数据包设置的任何其他选项。

对数据包的处理动作可以设置为：ACCEPT，DENY，IPSEC或SSL-VPN。

- ACCEPT（接受）策略，接受通信会话。也可以将accept策略应用于TN-SG5000设备其他的功能模块例如对策略所接受的通信会话实行的病毒扫描以及验证功能。如果源或目标地址是IPSec虚拟接口，accept策略能够允许接口通过IPSec VPN流量。详细信息，参见IPSec接口模式“VPN IPSec概述”。

- 添加DENY（拒绝）策略，屏蔽某种通信会话类型；也可以拒绝对流量进行日志记录。

- IPSEC与SSL-VPN策略动作分别应用于通道模式IPSec VPN或SSLVPN；作为可选项，也可以应用于NAT模式允许流量单向或双向通过。如果防火墙加密策略允许，每当与策略匹配的数据包到达指定网络的接口且目标地址时本地私有网络时通道将自动被发起。详细信息，参见“IPSec 防火墙策略选项”以及“SSL-VPN防火墙策略选项”。

进入“防火墙>策略”，添加或编辑防火墙策略。

注意：通过CLI，可以配置差分服务（DSCP: differentialted services）防火墙策略选项。

图24：策略选项

| 源地址 接口/区域 |  | 设定接收IP数据包的TN-SG5000网络接口、虚拟域（VDOM）链接或区域。接口与区域在系统页面中配置。 动作设置为IPSEC，接口与本地私有网络通信。 动作设置为SSL-VPN，接口接收远程SSL VPN用户的连接。 |
| --- | --- | --- |
| 源地址 |  | 设置与源接口或区域发送通信的防火墙地址名称。一个数据包的报头必须具有将与策略进行匹配的通信IP地址才能够应该该策略。 配置防火墙策略的同时可以创建防火墙地址，或预先创建防火墙地址。有关配置防火墙地址的详细信息，参见“配置地址”。 设置将多个防火墙地址或地址组与源接口/区域连接，点击源地址，选择“多重（Multiple）”。 动作设置为IPSEC，地址是私有网络主机、服务器地址或TN-SG5000设备防火墙之后网络的地址。 动作设置为SSL-VPN，策略只应用于web模式的用户，并将地址名称设置为“全部”。 动作设置为SSL-VPN，并且策略是针对通道模式用户设置，地址名称应该是为通道模式用户保留的地址。 |
| 目标地址 接口/区域 |  | 设定转发IP数据包的TN-SG5000网络接口、虚拟域（VDOM）链接或区域。 动作设置为IPSEC，该接口是VPN隧道入口。 动作设置为SSL-VPN，该接口与本地私网连接。 |
| 目标地址 |  | 设置与目标接口或区域通信的地址名称。一个数据包的报头必须具有将与策略进行匹配的通信IP地址才能够应该该策略。 配置防火墙策略的同时可以创建防火墙地址，或预先创建防火墙地址。有关配置防火墙地址的详细信息，参见“配置地址”。 设置将多个防火墙地址或地址组与源接口/区域连接，点击源地址，选择“多重（Multiple）”。弹出窗口中，从可用地址栏选择防火墙地址或地址组到成员地址，点击OK应用。 动作设置为IPSEC，地址是数据包被发送到VPN隧道终端的私有IP地址。 动作设置为SSL-VPN，选择位于TN-SG5000设备之后的主机，服务器或网络的IP地址名称。 |
| 时间表 |  | 设置固定的时间表或循环的时间表，控制与通信会话匹配的策略生效的时间。 您也可以点击新建在策略配置时创建新的固定或循环时间表或访问“防火墙>时间表”预先设置时间表。参见 “防火墙时间表”。 |
| 服务 |  | 设置与数据包相匹配，能够触发该策略的服务与协议。 您可以从预先定义的服务中选择或添加用户服务或服务组或进入防火墙>服务>用户定制服务，预先创建用户定制的服务。 您也可以点击“新建”配置策略时创建新的用户定制服务或服务组。设置完成后点击OK，新服务将被添加在服务列表中。 点击“多选”，可以选择多个服务或服务组。 |
| 动作 |  | 数据包与策略匹配时，防火墙采取的动作。 |
|  | 接受(ACCEPT) | 接受与策略相匹配的连接。可以配置 NAT、内容保护表、流量日志、流量控制、授权认证以及差分服务或在策略中添加注释。 |
|  | 拒绝(DENY) | 拒绝与策略相匹配的连接。可配置的唯一其它策略选项是流量日志（记录被该策略拒绝的连接）与差分服务。或在策略中添加注释。 |
|  | IPSEC | 配置IPSec防火墙加密策略，使TN-SG5000设备能够处理IPSec VPN数据包。参见“IPSec防火墙策略选项”。 |
|  | SSL-VPN | 配置SSL-VPN防火墙加密策略，使TN-SG5000设备能够处理SSL VPN流量。 该设置选项只有在您添加了SSL-VPN用户组后才需要配置。参见“SSL-VPN防火墙策略选项”。 |
| NAT |  | 启动或撤消防火墙策略接收数据包的网络地址转换。启动NAT设置后，可以配置动态IP池与保持端口号。如果没有选中该选项，但是一个虚拟IP被选择作为目标地址，TN-SG5000设备执行目标地址转换，而不是全地址转换操作，也就是不执行源地址转换。 |
|  | 动态IP地址池 | 设置为动态IP池将源地址转换成为从IP池中选择的任意一个地址。 如果目的接口、VLAN子接口或目标区域中的接口或VLAN子接口配置使用了DHCP或PPPoE，或者，如果设置的目标地址没有IP池绑定，不能设置动态IP地址池。 使用区域时不能配置使用IP池。一个IP池只能与一个接口连接。 |
|  | 保持端口号 | 点击“保持端口号”，防止NAT转换源端口。如果源端口被更改，一些应用将不能正常工作。多数情况下，如果您选择了“保持端口号”，需要同时设置为动态IP池。如果不设置为动态IP地址池，设置了固定端口的策略一次只允许一个连接通过。 |
| 保护内容表 |  | 选择保护设置配置并在防火墙策略中应用反病毒。有关添加与配置内容表的详细信息，参见“内容保护表”。 如果在高级设置中配置用户认证，因为从验证中选择的用户组已经与内容保护表绑定，所以不需要设置内容保护表。详细信息，参见 “对防火墙策略设置验证”。 |
| 日志记录允许通过的流量 |  | 对动作设置为“ACCEPT，IPSEC或SSL-VPN”允许通过的流量进行日志记录。您也可以设置流量日志存储的位置（syslog,Web Trends,可用的本地硬盘，内存或清华永新日志服务器设备）并将日志的威胁级别设置为“告知”或“较低”。有关日志的详细信息，参见“日志与报告”。 |
| 日志记录非法流量 |  | 对动作设置为“DENY”拒绝通过的流量进行日志记录。您也可以设置流量日志存储的位置（syslog,Web Trends,可用的本地硬盘，内存或清华永新日志服务器设备）并将日志的威胁级别设置为“告知”或“较低”。有关日志的详细信息，参见“日志与报告”。 |
| 验证 |  | 显示验证页面。用户必须接受显示的验证页面。您可以使用验证页面查看验证内容与保护内容表。该选项只有在一些型号的设备中可用。 |
| 检测是否安装并运行客户端 |  | TN-SG50001000C，3040B与3950B设备中，防火墙可以设置拒绝没有安全并运行客户端主机安全软件的主机访问功能。 |
| 流量控制 |  | 流量控制设置宽度的使用，以及优先处理的流量。 在防火墙策略中启动流量控制。如果对策略不应用任何流量控制规则，默认情况下该策略具有最高的优先级。 将防火墙策略设置为三个优先级别。（低、中、高） 查看为策略所设置的宽度流量低于接口的最大带宽容量。 |
| 用户验证免责声明 |  | 显示验证免责声明页面（替换信息）。用户必须点击“接收”声明信息从而连接到目标地址。您可以使用免责声明与验证或内容保护列表结合。该选择在一些TN-SG5000设备型号中可用。对于SSL-VPN策略不可用。 |
| URL重新定向 |  | 在您接受验证和/或接受用户验证信息内容后，用户将被重新定向到一个URL。该选项只有在一些型号的设备中可用。 |
| 注释 |  | 您可以对策略添加描述性或其它的信息。描述信息描述包括空格可以为63个字符的长度。 |

配置防火墙策略的验证设置

在防火墙策略中启动验证，即防火墙在允许与策略匹配的流量通过之前，需要使用策略配置服务选项中设置的验证支持协议来触发验证操作，并需要成功通过验证。

用户验证通过以下任何一种验证支持的协议：

- HTTP

- HTTPS

- FTP

- Telnet

根据您在防火墙策略配置的服务选项中设置的协议以及网络用户使用的触发验证的协议，验证的方式可以是基于证书的或基于密码形式的。设置防火墙策略时服务中的可选项设置是您控制验证协议的方法。

举例说明，防火墙策略配置中，您想设置允许SMTP与POP3流量通过之前接受基于证书的HTTPS验证；基于此，防火墙服务的配置中必须包括SMTP、POP3以及HTTPS。在使用SMTP与POP3协议之前，用户需要使用HTTPS发送流量，TN-SG5000设备校验用户的证书；直至校验成功后，网络用户才能够访问其邮件。

多数情况下，您应该配置保证用户在不接受验证的情况下使用DNS通过TN-SG5000设备。如果DNS不可用，当用户使用验证支持的协议触发验证时，用户将不能使用域名。

验证使用的协议不同验证方式也不同。设置HTTP、FTP或Telnet，对用产生基于用户名与密码的验证，用户在接受验证时需要输入用户名与密码；设置为HTTPS，对应是基于证书的验证（HTTPS或 HTTP被重新定向为HTTPS），您必须在TN-SG5000设备安装用户定制的证书或在网络用户浏览器上安装与TN-SG5000设备匹配的证书。

注意：如果不在网络用户的web浏览器安装证书，用户至此会看到弹出了SSL证书警告信息且必须手工接受默认的TN-SG5000证书，该证书对于网络用户的web浏览器是非有效证书。有关安装证书的详细信息，参见“证书”。

注意：您使用证书验证时，如果不在创建策略时指定任何证书，TN-SG5000设备将使用全局设置中的默认证书。如果此时指定了证书，基于策略的设置优先于全局设置。有关全局验证的的详细信息，参见“验证设置”。

验证需要动作设置为ACCEPT或SSL-VPN，首先创建用户，分配用户到防火墙用户组，然后对用户组设置保护内容表。

图25：配置接受验证的用户组

- 进入“防火墙>策略”。

- 点击“新建”添加防火墙策略，或，点击现有策略对应的编辑图标。

- 点击验证。

显示验证配置页面。

- 选择一种或多种验证服务器类型。这表明，当网络用户试图接受验证时，TN-SG5000设备调用本地或是远程验证服务器校验用户的密钥。

  - 防火墙中包括在TN-SG5000设备定义的本地用户组，以及所连接的LDAP与RADIUS服务定义的用户组。

  - 活动目录（FSAE）包括在“用户>用户组”中定义的活动目录组。使用清华永新服务器验证扩展（FSAE: 清华永新 Server Authentication Extensions）通过活动目录域名控制器进行验证。启动该选项后，必须在活动目录域名控制器上安装FSAE。FSAE可以从TN-SG5000设备包装中附带的技术文本与工具CD中获得。

  - NTLM验证包括“用户>用户组”中定义的活动目录组。启动该选项后，您必须使用AD组作为NTLM验证组的成员。

- 从可用用户组中，选择一个或多个使用该策略被验证允许通过的用户组。

- 选好用户组后，点击向右箭头，将其移动到允许列表中。

- 允许列表中，通过上下移动按钮，设置用户组的优先级级别。列在最前的用户组具有最高的优先级。

如果一个用户不止作为一个用户组的成员，用户组的优先级决定用户所属的组，且对用户组应用验证。

- 如果选中了活动目录组（FSAE）类型，从Guest列表中设置guest帐户应用的保护内容表。

- 如果您要求用户使用基于证书的验证，同时需要设置TN-SG5000设备使用的证书。

设置使用基于证书的验证，同时需要在策略选项中设置验证支持的协议。以及在网络用户的web浏览器中安装证书。

- 点击OK确认。

配置策略的流量控制

流量配置控制可用的宽带流量以及设置防火墙策略处理流量的优先级别。在大量的数据通过TN-SG5000时，流量控制可以设置哪个策略具有更高的处理优先权。例如，为公司的web服务器设定的策略可能分配比大多数为雇员电脑设定的策略具有更高的优先级。 当一个雇员需要使用比平常更快的互联网访问速度时，可以为他设置一个具有较高带宽的特定的向外连接策略。

流量控制设置只有对设置动作为Accept，IPSEC以及SSL-VPN的策略可用。在一些所支持的服务如H.323, TCP, UDP, ICMP, 以及ESP中也可以配置流量控制。

基本保证与最大宽度设置相结合的队列可以保证流量的最小与最大带宽的使用。

流量控制并不能够增加总的带宽的可用量，但是该设置能够提高密集型带宽以及敏感性流量的使用质量。

注意：有关流量控制的详细信息，参见“TN-SG5000设备流量控制参考”。

基本带宽保证与最大带宽的使用

使用流量限制可以确保一项策略允许通过防火墙的流量具有一定的可用宽带。基本宽带(以kbps为单位) 确保对优先级高的服务有足够的带宽可用。例如，您可以对电子商务流量设置较高基本带宽使用量。

在一项防火墙策略中的最大带宽字段设置值可以限制所选流量可用的带宽（Kbytes/sec）。例如，您可以限制IM流量的带宽，节省且为更重要的电子商务流量保持带宽。

防火墙策略所控制的流量可用的带宽可以同样用于控制双向的流量。举例说明，如果对内部到外部网络的FTP策略设定了基本带宽使用值，并且内部网络的用户使用FTP放取文件，那么放取文件的通信会话将共享防火墙策略中设置的流量的可用带宽。

为一项策略设置的基本带宽与最大带宽也就是该策略控制的通过的流量能够使用的全部可用带宽。如果多个用户使用相同的策略发起多个通信会话，所有这些通信会话将共享该策略所控制的带宽使用。

但是，如果不同策略控制下的多个用户使用相同的服务，那么他们之间不需要共享带宽。举例说明，您可以创建一项FTP策略对一个网络地址限制FTP可用的带宽同时创建另一项FTP策略对于另一个网络地址设置不同的可用带宽。

流量优先级设置

设置流量的优先级，管理不同类型的流量。对于重要以及潜在敏感的流量应该设置较高的优先级，不是很重要以及敏感度不高的流量分配较低的优先级。

TN-SG5000设备带宽分配的原则是优先于级别设置高的连接，只有在优先级高的连接不需要带宽的情况下，考虑优先级设置较低的连接。

例如，对语音传输以及电子商务通讯的流量设置基本带宽。然后，您可以对控制语音流量的策略配置较高的优先级，对控制电子商务的策略设置中等优先级。网络通信繁忙时，如果语音流量与电子商务流量同时占用带宽时，优先级设置较高的语音流量将先于电子商务流量被传输。

流量控制配置注意事项

流量控制配置意在流量高峰时均衡流量并配置某些类型的流量优先于其他流量使用带宽。但是，数据包被缓存的存储空间以及时间都是对流量控制的一些限制。一旦超出了这些限制，数据包就被丢弃，通信会话将受影响。流量控制配置不当可能降低某些网络流，因为大量的数据包被丢弃对上层网络带来额外的开销，用来纠正错误。

流量控制的基本原则是在牺牲一些能够被丢弃的数据包的基础上优先某些数据流量。也就是说，您设置放弃了流量X的性能与稳定性，是为了保证流量Y的性能与稳定性。

举例说明，如果您对某些数据流设置了带宽限制，必须明白这样的事实，这些会话将被限制流量，而且可能会话质量受到影响。

对防火墙策略应用流量控制，也就是对通过该策略的双向流量设置了带宽使用。例如内部主机发起的到外部主机的会话通过内部到外部网络的防火墙策略，那么从外部网络返回到内部网络的数据流也要应用对通过的防火墙设置的流量控制。例如，使用FTP放取文件或SMTP服务器与外部主机连接获取电子邮件。

流量控制功能同样作用于正常流速的常规IP流量。在流量相当高的情况下，也就是在超出了TN-SG5000设备能够处理的情形下，流量控制功能将不再生效。TN-SG5000设备先要接收数据包流量，然后对流量应用流量控制功能。如果TN-SG5000不能够处理接收的全部流量，可能会发生丢弃数据包、延迟处理数据包这样的情况。

保证流量控制能够发挥最佳性能，确保接口以太网统计表没有错误、数据包冲撞以及缓存超容这样的事件。如果统计表不是清洁的，TN-SG5000设备与交换机可能需要调整。

为了流量控制功能更能有效地发挥，需要注意以下几项设置规则：

- 在防火墙策略中启动流量控制设置。如果您不对防火墙策略设置任何的流量控制，那么默认情况下，流量的优先级别设置为高级。

- 防火墙策略中的流量控制选项设置为三个优先级别（低、中、高）。

确定防火墙策略中所有基本带宽之和需要低于接口多承载的最大容量。

配置流量控制设置

配置防火墙策略的同时可以配置流量控制选项。

- 进入“防火墙>策略”。

- 创建新的策略或编辑一项策略的同时，设置流量控制选项。

- 配置以下选项：

| 基本带宽 | 使用流量限制可以确保一项策略允许通过防火墙的流量具有一定的可用宽带。基本宽带(以 kbps为单位) 确保对优先级高的服务有足够的带宽可用。确定所有防火墙策略中总的基本带宽设置低于接口处理的带宽容量。 |
| --- | --- |
| 最大带宽 | 使用流量控制可以限制一项策略允许通过防火墙的流量的宽带使用量。限制带宽流量保持重要性较高的服务相比重要级别较低的服务拥有良好的宽带使用。 |
| 优先级 | 数据流优先级别设置为三个级别，分别为高、中、低。选择不同的优先级，TN-SG5000设置可以针对不同的流量类型设置相应的优先级别。 例如，连接到一个安全的web服务器的策略用于支持电子商务通讯流量，应该设置为较高的优先级别。而对于重要程度较低的服务应当设置较低的优先级别。防火墙分配宽带的原则是当高优先级的连接不再占用带宽时，防火墙才会将带宽分配给低优先级的连接。 对三个优先级队列设置防火墙策略。 |

注意：如果您同时将基本带宽与最大带宽设置为零，那么策略将不允许任何流量通过。

防火墙策略配置举例

TN-SG5000设备可以完全满足各种网络的要求，不管是soho还是大型企业与ISP的需求。以下两个举例分别应用在soho与大型企业办公环境中，充分体现TN-SG5000设备防火墙策略的功能实现。

在TN-OS的操作说明中，参见图书馆网络、SOHO与SMB网络防护部署举例。

- 场景一：SOHO级别部署

- 场景二：企业级别部署

场景一：SOHO级别部署

公司A是小型的软件公司，开发程序并提供用户支持的业务。另外，公司的内部网络包括15部计算机，员工全部或部分时间是soho状态。

从公司A当前的网络拓扑结构来看，全部15台计算机设备是部署在路由器之后且必须进入内部源地址访问IPS Mail或web服务器。所有进行soho的员工通过开放/非开放的安全的连接访问路由器。

图26：部署TN-SG5000设备之前的SOHO网络

公司A对需要soho的员工能够保证安全的连接。如同许多公司一样，依赖电子邮件的往来与互联网沟通来传递信息进行业务交流。公司A需要配置全方位安全的解决方案，以检测并防止网络攻击、屏蔽病毒与减少垃圾邮件的产生。公司A希望对不同的部门应用不同的保护设置。同时要求将web与邮件服务器整合到安全解决方案中。

公司A对基于soho工作的员工配置了具体的策略，以保证基于soho之间的员工连接以及内部网的连接是安全的。

- 进入“防火墙>策略”。

- 点击“新建”并输入或对Home_User_1配置以下的设置：

| 接口/区域 | 源接口：internal | 目标接口：wan1 |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 源：CompanyA_Network | 目标：Home_User_1 |
| 时间表 | 总是（Always） |  |
| 服务 | 任何（ANY） |  |
| 动作 | IPSEC |  |
| VPN通道 | Home1 |  |
| 允许进入 | 是 |  |
| 允许流出 | 是 |  |
| 流入NAT | 是 |  |
| 流出NAT | 否 |  |
| 内容保护列表 | 启动并设置为standard_profile |  |

- 点击OK确认。

- 点击“新建”并输入或对Home_User_2配置以下的设置：

| 接口/区域 | 源接口：internal | 目标接口：wan1 |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 源：CompanyA_Network | 目标：全部 |
| 时间表 | 总是（Always） |  |
| 服务 | 任何（ANY） |  |
| 动作 | IPSEC |  |
| VPN通道 | Home2_Tunnle |  |
| 允许进入 | 是 |  |
| 允许流出 | 是 |  |
| 流入NAT | 是 |  |
| 流出NAT | 否 |  |
| 内容保护列表 | 启动并设置为standard_profile |  |

- 点击OK确认。

图27：部署TN-SG5000-100后的SOHO网络

部署的网络是根据TN-SG5000-100A来配置的。15台计算机设备位于TN-SG5000设备之后。员工可以在一个DMZ中访问邮件与web服务器，且DMZ位于TN-SG5000设备之后。所有soho的员工现在通过TN-SG5000设备的VPN通道访问公司网络。

场景二：企业级别部署

大城市中，图书馆系统固定在主城区中，延伸出很多分支，服务于大部分的人。每个分支都连接到互联网，但是分支之间没有任何的设置连接存在。

位于主城区的当前网络拓扑结构由三个用户组组成。主要的分支与公共终端在防火墙之后的DMZ内访问服务器。目录直接访问终端，不需要首先通过防火墙再访问目录服务器。

分支结构通过非安全互联网连接访问主干中的服务器。

图28：图书馆系统的当前网络拓扑结构

图书馆系统必须对用户与访客设置不同的访问安全级别。

第一项对于主办公区人员设置的防火墙策略是允许在任何时间没有限制的访问互联网。第二项策略是允许员工直接访问DMZ。第二项策略设置允许分支机构的员工具有相同的访问权限。

员工类的防火墙策略将配置使用保护内容列表。保护内容列表中启动的功能包括病毒扫描、IPS以及屏蔽所有的P2P流量。过滤功能也用于屏蔽广告、恶意软件以及灰色软件。

很少的用户，根据配置需要，可能会访问特殊的web与目录服务器以更新服务器上的信息。特殊的访问可以使用基于IP地址或用户进行。

设置的拓扑结构具有主干与目录访问终端，通过一个TN-SG5000 HA群集访问DMZ中的服务器。公共访问终端首先经过一台WiFi设备，WiFi设备中可以应用另外的策略，访问HA群集最终访问服务器。

分支机构中的所有三部分用户通过一台WiFi路由，经由VPN通道访问主干网络。

图29：设计实施的数据库系统网络拓扑结构

进入“防火墙>策略”配置策略。保护内容列表在“防火墙>保护内容列表”中配置。

总公司员工访问互联网的策略设置：

| 源接口 | Internal（内部） |
| --- | --- |
| 源地址 | 全部（All） |
| 目标接口 | External（外部） |
| 目标地址 | 服务器（servers） |
| 时间表 | 总是（Always） |
| 动作 | 接受（Accept） |

总公司员工访问DMZ的策略设置：

| 源接口 | Internal（内部） |
| --- | --- |
| 源地址 | 全部（All） |
| 目标接口 | External（外部） |
| 目标地址 | 全部（All） |
| 时间表 | 总是（Always） |
| 动作 | 接受（Accept） |

分公司员工访问互联网的策略设置：

| 源接口 | 分支（Branches） |
| --- | --- |
| 源地址 | 分支机构员工（Branch staff） |
| 目标接口 | External（外部） |
| 目标地址 | 服务器（servers） |
| 时间表 | 总是（Always） |
| 动作 | 接受（Accept） |

分公司员工访问DMZ的策略设置：

| 源接口 | 分支（Branches） |
| --- | --- |
| 源地址 | 分支机构员工（Branch staff） |
| 目标接口 | DMZ |
| 目标地址 | 服务器（servers） |
| 时间表 | 总是（Always） |
| 动作 | 接受（Accept） |

有关举例的详细信息，参见：

- SOHO与SMB配置举例说明

- TN-SG5000设备公司配置举例说明

防火墙地址

防火墙地址与地址组定义的网络地址，可以用于配置防火墙策略中源与目标地址段的输入。TN-SG5000设备将数据包报头包含的IP地址与防火墙策略中的源与目标地址相比较，以判断防火墙策略是否与流量匹配。

将地址组织添加到地址组中可以简化策略的创建。

如果TN-SG5000设备中启动了虚拟域（VDOM）设置，需要对每个虚拟域单独配置防火墙地址，先进入所要配置的虚拟域然后配置防火墙地址。

包括以下内容：

- 有关防火墙地址

- 查看防火墙地址列表

- 配置地址

- 查看地址组列表

- 配置地址组

有关防火墙地址

一个防火墙地址可以包含一个或多个网络地址。网络地址可以表示为一个IP地址与掩码，一个IP地址范围或是完整且合格的域名（FQDN）。

当以一个IP地址与掩码表示主机时，IP地址可以表示一个或多个主机。例如，一个防火墙可以是：

- 单个计算机的IP地址（例如，192.45.46.45）。

- 一个子网的IP地址（例如，class C子网的地址192.168.1.0）。

- 0.0.0.0.表示所有可能的IP地址。

掩码是对应地址被添加时的子网类型，可以以逗点分隔的十进制或CIDR格式显示。TN-SG5000设备自动将CIDR格式的掩码转换为逗点分隔的十进制格式。例如，掩码可以是：

- 单个计算机IP地址的掩码应该为255.255.255.255

- Class A子网的掩码应该为255.0.0.0

- Class B子网的掩码应该为255.255.0.0

- Class C子网的掩码应该为255.255.255.0

- 所有地址的掩码应该为0.0.0.0

有效IP地址与掩码格式包括：

- x.x.x.x/x.x.x.x， 如64.198.45.0/255.255.255.0

- x.x.x.x/x， 如64.195.45.0/24

注意：IP地址为0.0.0.0与掩码为255.255.255.255不是有效的防火墙地址。

当使用IP地址表示主机时，地址范围表示主机在一个子网中具有连续的IP地址，例如192.168.1.[2-10]或192.169.1.*。有效IP地址范围：

- x.x.x.x-x.x.x.x，如192.168.110.100－192.168.110.120

- x.x.x.[x-x]，如192.168.110.[100-120]

- x.x.x.*，如192.168.110.* 代表子网中全部的地址

使用FQDN表示主机时，域名可以是一个子域名，例如mail.example.com。一个FQDN防火墙地址可以被应用于一项到多个主机的防火墙策略，例如负载平衡与高可用性（HA）配置中。TN-SG5000设备自动解析并保持FQDN解析的所有地址。有效的FQDN格式包括：

- <主机名称>，<二级域名>，<顶级域名>例如mail.example.com。

- <主机名称><顶级域名>

警告：谨慎使用FQDN防火墙地址。防火墙策略中使用完全合格的域名可以避免一些安全方面的风险，因为策略匹配是基于可信DNS服务器的。DNS服务器的功能妥协，防火墙策略要求域名解析的不能正常工作。

注意：默认情况下，IPv6防火墙地址只能使用CLI配置。有关在基于web管理器中启动IPv6地址的配置，参见“设置”。

查看防火墙地址列表

列表中的防火墙地址根据IP/掩码，IP地址范围与FQDN分组。将地址添加在地址列表中并编辑已配置的地址。TN-SG5000设备默认配置的地址“全部”表示网络中任何的IP地址。

进入“防火墙>地址”，查看地址列表。

图30：地址列表示例

地址列表中的图标以及该列表的功能。

| 新建 | 添加防火墙地址。 如果启动了IPv6，可以点击新建中的向下箭头，配置IPv6防火墙地址。 |
| --- | --- |
| 名称 | 防火墙地址的名称。 |
| 地址/FQDN | 防火墙的IP地址与掩码或IP地址范围，或有效的域名。 |
| 删除图标 | 选中一项地址，点击删除图标将地址从列表中删除。如果地址应用于防火墙策略则不可被删除。 |
| 编辑图标 | 编辑地址。 |

配置地址

可以使用IP/掩码，IP范围火FQDN来表示防火墙策略中的主机。

警告：谨慎使用FQDN防火墙地址。防火墙策略中使用完全合格的域名可以避免一些安全方面的风险，因为策略匹配是基于可信DNS服务器的。DNS服务器的功能妥协，防火墙策略要求域名解析的不能正常工作。

注意：默认情况下，IPv6防火墙地址只能使用CLI配置。有关在基于web管理器中启动IPv6地址的配置，参见“设置”。

添加防火墙地址

- 进入“防火墙>地址”。

- 点击“新建”。

如果启动了IPv6，可以点击新建中的向下箭头，配置IPv6防火墙地址。

创建防火墙策略配置时从地址下拉菜单中也可以创建防火墙地址。

3. 完成以下选项：

图31：创建新地址或IP地址范围的选项

| 地址名称 | 输入防火墙地址的名称。地址，地址组以及虚拟IP必须设置唯一性的名称。 |
| --- | --- |
| 类型 | 设置地址的类型为：子网/IP地址范围或FQDN。子网/IP地址类型允许您输入一个IP范围或一个具有掩码的IP地址。 |
| IP地址范围/掩码 | 输入防火墙IP地址加/（斜线）子网掩码或输入使用分隔符分隔IP地址范围。 |
| 接口 | 设置与IP地址绑定的接口、区域或虚拟域（VDOM）。如果设置将IP地址与创建防火墙策略时的接口/区域绑定，设置为“任何”。 |

4. 点击OK确认。

查看地址组列表

您可以将相关的地址编入地址组中方便配置策略。举例说明，相对对五个不同却相关联的地址分别创建相同的策略，可以将这五个地址结合到一个地址组中，共同配置一项防火墙策略。

进入“防火墙>地址>组”，查看地址组。

图32：地址组列表示例

地址组中包含的图标以及地址组的功能：

| 新建 | 点击新建地址组。 |
| --- | --- |
| 组名 | 地址组的名称。 |
| 成员 | 地址组中的成员。 |
| 删除图标 | 点击从列表中删除地址组。只有在地址组没有应用防火墙策略时才可以被删除。 |
| 编辑图标 | 点击编辑地址组。 |

配置地址组

您可以将相关的地址编入地址组中方便配置策略。举例说明，相对对五个不同却相关联的地址分别创建相同的策略，可以将这五个地址结合到一个地址组中，共同配置一项防火墙策略。

防火墙策略要求地址属于同构网络接口，所以地址组应该只包含与相同网络接口绑定的地址，或设置为“任何”表示在创建防火墙策略时选择的接口与任何网络接口绑定，而不是在创建防火墙地址时的设置。举例说明，如果地址A1与Port1连接、地址A2与Port2连接，那么地址A1与A2便不能组成地址组。但是如果A1与A2的连接接口是“任何”，便可以组成组，即使地址涉及不同的网络。

组建地址组

- 进入“防火墙>地址>组”。

- 点击“新建”。

您也可以在配置防火墙策略时创建地址组。

3. 设置完成以下信息：

图33：地址组选项

| 组名称 | 输入地址组的名称。地址、地址组与虚拟IP必须设置唯一的名称。 |
| --- | --- |
| 可用地址 | 可配置的列表与默认的防火墙地址。使用上下箭头在两个列表中相互移动地址。 |
| 成员 | 组中的地址列表。使用上下箭头在两个列表之间移动地址。 |

4. 点击OK确认。

防火墙服务

设置服务识别防火墙接收或拒绝的通信会话类型。通过防火墙策略定义的服务与会话类型匹配。

将相关服务创建成为服务组简化防火墙配置。

TN-SG5000设备中启动VDOM配置后，需要对每个虚拟域配置独立的服务。

包括以下内容：

- 查看预定义服务列表

- 查看用户服务列表

- 配置用户服务

- 查看服务组列表

- 配置服务组

查看预定义服务列表

防火墙服务中已经预先定义很多公知的流量类型。这些预定义的服务是默认的，不能编辑或删除。如果您需要定义除预定义服务之外的服务，使用用户定制服务添加。

进入“防火墙>服务”，查看预先定义的服务列表。

图34：预定义服务列表

| 服务名称 | 预先定义服务的名称。 |
| --- | --- |
| 详述 | 预定义服务的协议与端口号。 |

表36列出的是TN-SG5000定制的防火墙服务。您可以将这些服务添加到任何策略中。

表36：定制服务列表

| 服务名称 | 描述 | 协议 | 端口 |
| --- | --- | --- | --- |
| AH | 认证报头。AH提供源主机认证与数据完整性，但不保密。协议用于通过IPSec远程网关设置为主动模式用于认证。 |  | 51 |
| ANY | 与基于IP的使用任何协议的连接匹配。 | 全部 | 全部 |
| AOL | AOL 即时信息协议。 | tcp | 5190-5194 |
| BGP | 边界网关协议路由协议。BGP是内部/外部路由协议。 | tcp | 179 |
| DCE-RPC | 分布式计算机环境/远程过程调用程序。使用DCE-RPC的程序可以在不知道其他主机运行程序的情况下调用程序。 | TCP | 135 |
|  |  | UDP | 135 |
| DHCP | 动态主机配置协议是从DHCP服务器到主机分配网络地址并提供配置参数。 | UDP | 53 |
| DNS | 网域名称服务将域名转换为IP地址。 | TCP | 53 |
|  |  | UDP | 53 |
| ESP | 封装安全负载。手动密钥与AutoKE VPN通道在加密数据通信中使用该服务。AutoIKE通道在通过IKE建立通道后使用ESP。 |  | 50 |
| FINGER | 提供有关用户信息的网络服务。 | TCP | 79 |
| FTP | 文件传输协议。 | TCP | 21 |
| FTP_GET | 文件传输协议。FTP连接时用于上传文件。 | TCP | 21 |
| FTP_PUT | 文件传输协议。FTP连接时用于下载文件。 | TCP | 21 |
| GOPHER | Gopher通讯服务。Gopher编排并以文件分级结构列表显示Internet服务器内容。 | TCP | 70 |
| GRE | 通用路由封装。一个协议通过封装GRE数据包内的数据包协议允许任意的网络协议基于任何其它网络协议传送。 |  | 47 |
| H323 | H.323多媒体协议。H.323是国际电信联盟通过的协议标准，定义视听会议数据是如何通过网络传输的。 | TCP | 1720，1503 |
| HTTP | HTTP是万维网以网页的形式进行数据传输的协议。 | TCP | 80 |
| HTTPS | 安全套接字层（SSL）服务的HTTP是基于web服务器的安全数据通讯。 | TCP | 443 |
| ICMP_ANY | Internet控制消息协议是主机域网关（Internet）之间消息控制域报错协议。 | ICMP | N/A |
| IKE | IKE是用来使用IPSEC的ISAKMP获得原始认证密钥的协议。 | udp | 500 |
| IMAP | 互联网消息访问协议（IMAP）是用于接收邮件消息的。 | tcp | 143 |
| IRC | 互联网聊天中继允许用户连接到互联网并加入聊天组。 | tcp | 6660-6669 |
| Internet-Locator-Service | 互联网定位协议包括LDAP，用户定位服务和基TLS/SSL的LDAP。 | tcp | 389 |
| L2TP | L2TP是一个用于远程访问的基于PPP的通道协议。 | tcp | 1701 |
| LDAP | 轻型目录访问协议是用于访问信息目录的一组协议。 | tcp | 389 |
| MGCP | 媒体网关控制协议（MGCP: Media Gateway Control Protocol）。呼叫代理与媒体网关在分布式VoIP系统中使用MGCP。 | udp | 2427，2727 |
| NFS | 网络文件系统允许网络用户访问存贮在不同类型的计算机上的共享文件。 | tcp | 111，2049 |
| NNTP | 网络新闻传输协议是一个用于张贴、发布和接收USENET消息的协议。 | tcp | 119 |
| NTP | 网络时间协议用于将计算机的时钟与时间服务器同步。 | tcp | 123 |
| NetMeeting | 网络会议允许用户将互联网作为传输介质进行远程电话会议。 | tcp | 1720 |
| OSPF | 开放最短路径优先路由协议。OSPF是一个公共连接状态路由协议。 |  | 89 |
| PC-Anywhere | PC-Anywhere是远程控制域文件传输协议。 | udp | 5632 |
| PING | 用于测试与其它设备连接的ICMP回应请求与回复。 | icmp | 8 |
| PING6 | Ping6发送ICMPv6回声请求/回应到网络主机测试与其他主机的IPv6连接性。 |  | 58 |
| POP3 | 邮局协议是从POP3服务器下载邮件的电子邮件协议。 | tcp | 110 |
| PPTP | 点对点通道协议是允许公司基于公网通过私网通道扩展网络的协议。 注意：也需要IP协议47。 | tcp | 1723 |
| QUAKE | 用于流行游戏QUAKE多人游戏的连接。 | udp | 26000， 27000， 27910， 27960 |
| RAUDIO | 串流多媒体数据流。 | udp | 7070 |
| REXEC | Rexec流量允许在运行rexecd服务的主机上执行指定的命令。 | tcp | 512 |
| RIP | 路由信息协议是一项通用距离向量路由协议。该服务与RIPv1匹配。 | udp | 520 |
| RLOGIN | 用于登录远程服务器的服务。 | tcp | 513 |
| RSH | 远程Shell流量允许在运行rshd服务的主机上执行指定的命令。 |  |  |
| SAMBA | 服务器信息屏蔽。Samba允许微软Windows用户从启动TCP/IP的主机上使用文件与打印服务。 | tcp | 139 |
| SCCP | 瘦小客户端协议。用于思科呼叫管理器及其VOIP 电话之间的思科专有协议。 | tcp | 2000 |
| SIP | 会话发起协议是用来定义视听会议数据如何通过网络传输的。 | udp | 5060 |
| SIP-MSNmessenger | 是微软出品的MSN发起一个交互式可能为多媒体会话时使用的协议。 | tcp | 1863 |
| SMTP | 简单邮件传输协议，用于在邮件服务器之间的邮件传输。 | tcp | 25 |
| SNMP | 简单网络管理协议，是用于复杂网络管理的一套协议。 | tcp | 161-162 |
|  |  | udp | 161-162 |
| SSH | 对计算机进行远程管理时使用的安全访问连接服务。 | tcp | 22 |
|  |  | udp | 22 |
| SYSLOG | 进行远程日志记录的服务。 | udp | 514 |
| TALK | 支持两个或更多用户之间会话的协议。 | udp | 517-518 |
| TCP | 所有的TCP端口。 | tcp | 0-65535 |
| TIMESTAMP | ICMP时间戳请求信息。 | icmp | 13 |
| TELNET | 运行命令与远程计算机建立连接的服务。 | tcp | 23 |
| TFTP | 一般的文件传输协议；类似FTP，简单文件的传输协议但是不具备安全特性。 | udp | 69 |
| UDP | 所有的UDP端口。 | udp | 0-65535 |
| UUCP | 基本联网使用程序，是简单文件拷贝协议。 | udp | 540 |
| VDOLIVE | 用于 VDO Live多媒体数据流通讯。 | tcp | 7000-7010 |
| WAIS | 广域信息服务，internet搜索协议。 | tcp | 210 |
| WINFRAME | 运行windows NT的计算机之间的WinFrame通讯。 | tcp | 1494 |
| X-WINDOWS | X-Window服务器与X-Window客户端之间的远程通讯。 | tcp | 6000-6063 |

查看用户服务列表

如果您需要为预先定义服务列表中不包含的服务创建策略时，需要添加用户服务。也可以在创建防火墙策略时配置用户服务。

添加用户TCP或UDP服务

1. 进入“防火墙>服务>定制”。

2. 点击“新建”。

3. 将协议类型设置为TCP/UDP。

4. 配置以下选项。

图36：TCP与UDP用户服务选项

| 名称 | TCP或UDP用户服务的名称。 |
| --- | --- |
| 协议 | 将协议类型设置为：TCP/UDP。 |
| 协议 | 在协议项中分别选择TCP与UDP。 |
| 源端口 | 输入低与高端口号码设定服务的源端口号范围。 如果服务使用单个端口号码，在低端口与高端口字段输入相同的端口号。缺省数值设定下允许使用任何源端口。 |
| 目的端口 | 输入低与高端口号码质点服务的目标端口号范围。如果服务使用单个端口号码，在低端口与高端口域输入相同的端口号。 |
| 添加 | 如果创建用户服务时需要不止一个端口范围。点击“添加”允许创建多个源与目标范围。 |
| 删除图标 | 点击该图标从列表中删除条目。 |

添加用户ICMP服务

1. 进入防火墙>服务>定制。

2. 点击“新建”。

3. 将协议类型设置为ICMP。

4. 配置以下选项。

图37：ICMP用户服务选项

| 名称 | ICMP用户服务名称。 |
| --- | --- |
| 协议 | 选择您所添加服务的协议类型为ICMP。 |
| 类型 | 输入该服务的ICMP协议号。 |
| 代码 | 如需要，输入ICMP代码值。 |

IP用户服务选项

1. 进入“防火墙>服务>定制”。

2. 点击“新建”。

3. 将协议类型设置为IP。

4. 配置以下选项。

图38：IP用户服务协议选项

| 名称 | IP用户服务名称。 |
| --- | --- |
| 协议 | 选择您所添加服务的协议类型为IP。 |
| 协议号 | 该服务的IP协议号。 |

查看服务组列表

为了便于添加防火墙策略，您可以创建服务组并将其添加在一个策略中允许或屏蔽对该组中服务的访问。 服务组可以包含预先定义的服务与用户服务，或两者的任何结合。您不可以将一个服务组添加到其它的服务组中。

服务组可以包含预定义服务与用户服务，不能包含其他服务组。

进入“防火墙>服务>组”，查看服务组列表。

图39：服务组列表

| 新建 | 添加服务组。 |
| --- | --- |
| 组的名称 | 服务组的名称。 |
| 成员 | 添加在服务组的服务。 |
| 删除图标 | 点击从列表中删除条目。只有在地址组没有用于防火墙策略时才可以被删除。 |
| 编辑图标 | 对组名称以及组成员进行编辑。 |

配置服务组

您可以将相关的服务编入服务组中方便配置策略。举例说明，相对对五个不同却相关联的服务分别创建相同的策略，可以将这五个服务结合到一个服务组中，共同配置一项防火墙策略。

服务组可以包含预定义服务与用户服务，不能包含其他服务组。

进入“防火墙>服务>组”，将服务编排到服务组中。也可以在配置防火墙策略时创建服务组。

图40：服务组选项

| 服务组名称 | 输入地址组的名称。 |
| --- | --- |
| 可用服务 | 创建服务组时可用的服务。使用左右箭头在两个列表之间移动添加服务。 |
| 成员 | 服务列表。使用左右箭头在两个对话框之间移动服务。 |

防火墙时间表

设置时间表控制激活与中止策略的时间。您可以设置固定时间表或循环时间表。使用固定时间表创建一项策略在指定的时间段内生效。循环时间表每周进行一个循环。您可以使用循环时间表设置一项策略只在指定的一天中循环几次或一星期中某些天之内生效。

如果TN-SG5000设备中启动了虚拟域设置，单次时间表需要对每个虚拟域单独配置。

包括以下内容：

- 查看单次时间表

- 配置单次时间表

- 查看循环时间表

- 配置循环时间表

查看单次时间表

创建单次时间表指定激活或中止一项策略的时间。例如，防火墙配置默认的策略允许任何时间对全部服务的访问，您可以添加一个固定时间列表设置在假期内屏蔽到internet的任何连接。

进入“防火墙>时间表>单次”，查看时间表。

图41：单次时间表

| 新建 | 点击新建添加固定时间表。 |
| --- | --- |
| 名称 | 单次时间表的名称。 |
| 开始时间 | 设置开始时间。 |
| 停止时间 | 设置停止时间。 |
| 删除图标 | 点击删除列表中的条目。不是应用在防火墙策略中的时间列表条目才可以被删除。 |
| 编辑图标 | 点击编辑时间表。 |

配置单次时间表

进入“防火墙>时间表>单次”，配置时间表。

也可以在配置防火墙策略时， “时间表”选项的下拉菜单中点击“新建”可以创建时间表。

将开始与结束时间设置为00表示设置策略整天都在激活状态。固定时间表运行的是24小时制。

图42：单次时间表选项

| 名称 | 输入固定时间表的名称。 |
| --- | --- |
| 开始时间 | 设置开始时间。 |
| 结束时间 | 设置结束时间。 |

查看循环时间表

创建循环时间表指定一天中的循环次数或一周中的某些天激活或中止运行防火墙策略。例如，创建循环时间表禁止在工作时间玩游戏。

注意：创建循环时间列表时，设置的结束时间的设定早于开始时间，那么将在设置的开始时间执行但是结束的时间将托延至接下来一天的设置的结束时间结束任务。 您也可以使用该设置的这一特点创建循环时间列表在一天开始并在接下来的另一天结束。 或将开始与结束设置为同一时间，这样循环时间是24个小时。

进入“防火墙>时间表>循环”，配置循环时间表。

图43：循环时间表

| 新建 | 点击新建添加循环时间表。 |
| --- | --- |
| 名称 | 循环时间表的名称。 |
| 工作日 | 循环时间表激活的时间（一周中每天英文名称大写首字母）。 |
| 开始时间 | 循环时间表的开始时间。 |
| 结束时间 | 循环时间表的结束时间。 |
| 删除图标 | 点击删除列表中的条目。不是应用在防火墙策略中的时间列表条目才可以被删除。 |
| 编辑图标 | 点击编辑循环时间表。 |

配置循环时间表

进入“防火墙>时间表>循环”，可以配置循环时间表。也可以在配置防火墙策略时，“时间表”选项的下拉菜单中点击“新建”可以创建时间表。

将开始与结束时间设置为00表示设置策略整天都在激活状态。

图44：循环时间表选项

| 名称 | 输入循环时间表的名称。 |
| --- | --- |
| 工作日 | 选择激活循环时间表的时间（一周中的某天）。 |
| 开始时间 | 设置循环时间表的开始时间。 |
| 停止时间 | 设置循环时间表的停止的时间。 |

防火墙虚拟IP地址配置

虚拟IP地址（VIP: Virtual IP Address），创建防火墙策略时转换接收到数据包的IP地址与端口，包括modem接口。

TN-SG5000设备接收到与策略匹配的内向数据包，数据包的目标地址字段是虚拟IP时，TN-SG5000设备执行NAT将数据包的虚拟IP地址使用其映射的地址替换。

IP池，类似于虚拟IP，可以用于配置NAT。但是，IP池根据目标接口/区域配置数据包IP地址的动态转换，反之，根据源接口/区域将数据包的IP地址转换为动态或静态地址。

执行虚拟IP地址或IP池转换，必须在防火墙策略中设置NAT。

注意：虚拟IP与IP池只有TN-SG5000设备运行于NAT模式下可用。

配置启动虚拟域，每个虚拟域的虚拟IP地址需要进入对应的虚拟域内配置。

本章包括以下内容：

- 通过TN-SG5000设备，虚拟IP是如何实现映射的

- 查看虚拟IP地址列表

- 配置虚拟IP地址

- 虚拟IP组

- 查看虚拟IP组列表

- 配置虚拟IP组列表

- IP地址池

- 查看IP地址池列表

- 配置IP地址池

- 双重NAT：IP池与虚拟IP的结合

通过TN-SG5000设备，虚拟IP是如何实现映射的

虚拟IP可以对向内与向外的连接指定数据包的端口和/或IP地址的转换。

注意:运行于透明模式下的TN-SG5000设备不能够应用虚拟IP地址功能。

向内连接

虚拟IP可以用于防火墙策略中动作设置除“拒绝”之外的连接，实行双向NAT；也称为向内NAT。

当数据包与防火墙策略列表中策略比较，锁定匹配策略时，如果防火墙策略的目标地址是一个虚拟IP，TN-SG5000设备将数据包的目标地址与虚拟IP的外部IP地址比较。比较结果匹配，TN-SG5000设备应用虚拟IP的向内NAT映射，也就是设置TN-SG5000怎样从外部网络接口接收的数据包的地址或端口号转换为所连接的目标（映射的）IP地址或IP地址范围。

另外，设置接口间的IP地址与端口映射，虚拟IP配置也可以设置将接收数据包的网络接口与另外的IP地址或IP地址范围绑定。通过绑定另外的IP地址，您可以配置一套独立的地址映射，TN-SG5000设备将映射应用于与向内数据包IP地址匹配的目标地址，而不是网络接口已经配置的IP地址。

根据您配置的虚拟IP地址，地址映射可能涉及到端口地址转换（PAT: Port address translation），也称为端口转发或网络地址端口转换（NPAT: network address port translation）和/或IP地址的网络地址转换（NAT）。

如果在虚拟IP或防火墙策略中配置了NAT，NAT的行为根据您的设置不同而不同：

- 静态 vs. 动态NAT映射

- 动态NAT的负载平衡方式，如果使用动态NAT映射

- 全部NAT vs. 目标地址NAT （DNAT）

下表所示是当防火墙策略使用虚拟IP时，可能发送的PAT和/或NAT的结合。

| 静态NAT | 静态、一对一NAT映射：外部IP地址总是转换为相同的映射IP地址。 如果使用IP地址范围，外部IP地址范围对应一个包含相同数量IP地址的的映射IP地址范围，且外部地址范围中的每个IP地址都将被转换为映射范围内相同的IP地址。 |
| --- | --- |
| 静态NAT端口转发 | 静态、一对一NAT映射：外部IP地址总是转换为相同的映射IP地址，且外部端口号总是被转换为相同的映射端口号。 如果使用IP地址范围，外部IP地址范围对应一个包含相同数量IP地址的的映射IP地址范围，且外部地址范围中的每个IP地址都将被转换为映射范围内相同的IP地址。如果使用端口范围，外部端口范围对应一个包含相同数量端口的的映射端口范围，且外部端口范围中的每个端口都将被转换为映射范围内相同的端口。 |
| 负载平衡 | 动态、一对多NAT映射：一个外部IP地址被转换位映射IP地址中的一个，这样的结果是根据对多个流量分布所设置的负载平衡算法得出的。外部IP地址并不总是被转换为相同的映射IP地址。 服务器负载平衡要求您配置至少一个“真实”的服务器，但是最多可以使用八个。真实服务器可以配置监控度监控度监控。监控度监控可以在转发数据包之前测量服务器的回应。 |
| 设置端口转发的负载平衡 | 动态、一对多NAT映射：一个外部IP地址被转换位映射IP地址中的一个，这样的结果是根据对多个流量分布所设置的负载平衡算法得出的。外部IP地址并不总是被转换为相同的映射IP地址。 服务器负载平衡要求您配置至少一个“真实”的服务器，但是最多可以使用八个。真实服务器可以配置监控度监控度监控。监控度监控可以在转发数据包之前测量服务器的回应。 |

注意： 如果在创建防火墙策略时没有选中NAT功能框，该策略不执行全部（源与目标地址）NAT，只执行目标网络地址转换（DNAT）。

对于向内的流量，DNAT将数据包的目标地址转换为映射的私有网络IP地址，但并不对源地址进行转换。私有网络对源地址的公共IP地址很敏感。作为对流量的回应，TN-SG5000设备将数据包的私有网络源IP地址转换为发出数据包时与目标地址相匹配的地址，该地址保持在会话列表中。

静态NAT应用的典型举例是，允许公共网络中的用户访问私有网络中TN-SG5000设备保护的web服务器，回归到这个例子应用的基础无非是涉及了三个部分，如图191所示，私网中的web服务器，互联网中浏览计算机以及与这两个网络连接的TN-SG5000设备。

一个用户计算机试图访问服务器。用户计算机发送数据包，TN-SG5000设备接收到这些数据包。数据包的地址将被隐藏并重新映射，然后被转发到私网的服务器。

图45：单个静态NAT虚拟IP地址使用示例

从用户发送数据包的源IP地址与目标地址分别是192.168.37.55与192.168.37.4。TN-SG5000在外部接口接收这些数据包。虚拟IP设置将192.168.37.4映射为10.10.10.2。 因此数据包的地址发生更改。源地址变为10.10.10.2，目标地址变为10.10.10.42。TN-SG5000设备将在防火墙通信会话中记录该地址的转换。数据包将被转发到服务器计算机。

图46：从用户到服务器的网络地址转换过程中数据包地址的更改

需要说明的是，用户计算机发出的数据包地址在服务器接收到该数据包时并不显示。TN-SG5000设备对网络地址更改后，并不影响用户计算机网络。而服务器网络并不知道其它网络的连接。服务器所获知的全部信息是，所有的通信会话都是来自TN-SG5000设备的。

服务器对用户设备的回应，操作步骤如果用户计算机发送数据包到服务器一样，只是数据返回的方向不同。服务器发送回应数据包，该数据包的源IP地址与目标IP地址分别是10.10.10.42与10.10.10.2。TN-SG5000设备在内部接口接收这些数据包。这一次，防火墙会话表条目将用来决定目标地址的转换。

在这个例子中，源地址与目标地址分别被更改为192.168.37.4与192.168.37.55，回应数据包到达用户计算机。

从以上示例中可以看出，服务器与用户设备均不知道对方的存在，双方都是将TN-SG5000设备作为数据包到达的终点。TN-SG5000设备从中实现了地址的转换并不影响双方的通信。

图47：从服务器将回应数据包发送到用户时应用NAT（地址转换）后发生的映射情况

如果在创建防火墙策略时没有选中NAT功能框，那么该策略将执行目标网络地址转换（DNAT）。

对于向内的流量，DNAT将数据包的目标地址转换为映射到的私有网络的IP地址，但并不转换源地址。Web服务器对用户的IP地址很敏感。作为对流量的回应，TN-SG5000设备将数据包的私有网络源IP地址转换为发出数据包时与目标地址相匹配的地址，该地址保持在会话列表中。

向外连接

即使向外流量策略中不设置虚拟IP，虚拟IP地址也可以影响向外NAT。如果不配置虚拟IP，TN-SG5000设备可以对向外的连接应用传统的外向NAT，将私有网络IP地址转换为公有网络IP地址。但是，如果存在虚拟IP配置，TN-SG5000设备将应用与外向NAT相反的虚拟IP地址向内NAT映射，将向内与向外流量的地址映射为对称的。

举例说明，如果网络接口的IP地址是10.10.10.1，且绑定的虚拟IP是外部IP10.10.10.2， 将向内流量的地址映射到私有网络IP192.168.2.1，从192.168.2.1发出的流量地址将为转换为10.10.10.2，而不是10.10.10.1。

VIP设置

虚拟IP范围可以是任何长度的IP，并可以将地址转换为不同子网的地址。虚拟IP的设置有以下几点限制：

- 映射IP地址不可以设置为0.0.0.0或255.255.255.255。

- 如果虚拟IP的类型为静态NAT并且映射到一个IP地址范围，外部IP地址不可以是0.0.0.0。只有当虚拟IP类型设置为负载平衡，并且静态NAT虚拟IP映射到单个的IP地址时，才支持将外部IP设置为0.0.0.0.。

- 端口映射是将外部端口号的范围转换为一个内部端口号的范围。这两个端口号范围间的端口数目必须相等。因此，外部端口号不应该进行设置，那么其范围设置上限不能超过65535。例如，以一个端口65530开始的外部范围来映射一个有20个端口的内部范围，是无效的，因为最大端口号会达到65550

- 设置为“端口转发”时，外部IP范围不能够包括任何接口IP地址。

- 映射的IP范围不必包括任何接口IP地址。

- 虚拟IP名称不能与任何地址或地址组的名称相同。

- 不允许复制条目或范围重叠。

查看虚拟IP列表

进入“防火墙>虚拟IP>虚拟IP”，查看虚拟IP列表。

图48：虚拟IP列表

| 新建 | 点击新建添加虚拟IP。 |
| --- | --- |
| 名称 | 虚拟IP的名称。 |
| 虚拟IP | 与目标网络地址相映射的外部IP地址或IP地址范围。 |
| 服务端口 | 外部端口号或端口号范围。服务端口被包括在端口转发虚拟IP中。 |
| 映射IP/IP地址范围 | 映射到目标网络中IP地址或IP地址范围。 |
| 映射端口 | 所映射的端口号或端口范围。端口转发虚拟IP支持端口映射。 |
| 删除图标 | 将虚拟IP从列表中删除。只有在防火墙策略中不使用虚拟IP是该删除图标才可用。 |
| 编辑图标 | 编辑虚拟IP设置包括更改任何虚拟IP选项以及虚拟IP名称。 |

配置虚拟IP

一个虚拟IP的外部IP地址可以是与TN-SG5000设备接口捆绑的单个IP地址或一个IP地址范围。当一个IP地址或IP地址群与TN-SG5000设备接口绑定后，默认情况下，网络接口将对绑定IP地址或IP地址范围的ARP请求作出响应。虚拟IP使用RFC1027中定义的代理ARP，因此TN-SG5000设备将对实际安装在其他网络中发出的ARP做出响应。

一个虚拟IP的映射IP地址可以是单个的IP地址、IP地址范围或对负载平衡中定义的一套服务器。

当数据包与防火墙策略列表中策略比较，锁定匹配策略时，如果防火墙策略的目标地址是一个虚拟IP，TN-SG5000设备应用NAT，将数据包的目标地址转换为虚拟IP映射的IP地址。

为实现IP地址或IP地址池配置的转换，必须添加NAT防护墙策略。例如，添加防火墙策略将公共网络地址映射到私有网络，添加从外部接口到内部接口的防火墙策略，将目标地址字段设置为一个虚拟IP。

图49：创建虚拟IP

| 名称 | 输入虚拟IP的名称。地址，地址组与虚拟IP必须具有单独的名称避免在配置防火墙策略中发生混乱。 |
| --- | --- |
| 外部接口 | 从列表中选择虚拟IP外部接口。外部接口与源网络连接并接收数据包将其转发到目标网络。您可以设置为任何TN-SG5000接口，VLAN子接口、VPN接口以及modem接口。 |
| 类型 | 选择“静态NAT”或“负载平衡”。 |
| 外部IP地址/范围 | 输入与目的网络中地址相映射的外部IP地址。将外部IP地址设置为0.0.0.0.，配置动态IP接收任何IP地址的连接。 对于静态NAT动态虚拟IP，您只能添加一个映射IP地址。对于负载平和动态虚拟IP，可以指定单个的映射地址或地址范围。 |
| 映射到IP地址/范围 | 输入映射到外部IP地址的目标网络中真实的IP地址。您也可以输入一个地址范围将数据包转发到目标网络中多个IP地址。 对于静态NAT虚拟IP，如果您添加一个映射IP地址范围，TN-SG5000设备计算出外部IP地址范围并将该地址范围添加到外部IP地址/范围字段。 该字段只有在类型设置为静态NAT时显示。 |
| 方式 | 如果您设置“服务器负载平衡”，您可以选择以下的负载平衡方式： - 静态：流量平均在所有服务器之间分配，不需要额外的服务器。 - 轮询：直接请求下一台的服务器，无论各个服务器的反应时间或连接量如何，都一视同仁。避免失效的服务器或没有回应的服务器。需要单独的服务器。 - 权重：设置权重值高的服务器将接收大部分的连接。添加服务器时可以设置服务器的权重值。 该字段只有在类型设置为负载平衡时显示。 |
| 端口转发 | 点击执行端口地址转换（PAT）。 |
| 协议 | 输入转发数据包时使用的协议。该选项只有在启动端口转发时显示。 |
| 外部服务端口 | 输入在配置端口转发时外部服务端口号。该选项只有在启动端口转发时显示。 |
| 映射到端口 | 外部端口号映射到目标网络中的端口号。 您也可以一个端口号范围将数据包转发到目标网络中多个端口。 对于静态NAT虚拟IP，如果您添加一个端口范围的映射，TN-SG5000设备将计算出外部端口号范围并将其添加到外部服务端口字段。 该选项只有在启动端口转发时显示。 |
| 真实服务器 | 如果您对VIP流量设置“服务器负载平衡”，输入真实服务器的IP地址。至少需要一个IP地址，最多可以添加8个地址。 输入服务器IP地址时，点击添加真实服务器并输入以下信息： - IP：输入服务器的IP地址。 - 端口：如果启动端口转发，输入外部端口映射到的目标网络中的端口号。 - 失效间隔：连接在被丢弃之前保持闲置的时间间隔。设置范围为10到255秒。 - 唤醒间隔：放弃服务器检测之前的间隔时间。设置范围为10到255秒。 - 权重：设置服务器的权重值。值越高，处理的流量比例越多。设置范围为1到255。 - 健康度：启动该选项，在转发会话之前使用ping命令检测服务器的状态。 - 监控器：如果设置了健康度查看， 选择执行健康度查看的监控方式。 该字段只有在类型设置为负载平衡时显示。 |
| HTTP多路技术 | 使用TN-SG5000设备的HTTP代理将到达web服务器的用户连接分多路路由从TN-SG5000设备到web服务器。通过建立多个连接减少了服务器开销。服务器必须是HTTP1.1兼容的。 该选项只有在启动端口转发时显示。 注意：其他的HTTP多路选项只能使用CLI配置。 |
| 保留用户IP | 设置在X-Forwarded-For HTTP报头保留IP地址。用于需要在用户的原始IP地址的服务器设置日志记录。如果不选中该选项，报头将包含TN-SG5000设备的IP地址。 该选项只有在启动端口转发时显示，且在设置HTTP多路后可用。 |
| SSL卸载 | TN-SG5000设备执行SSL加速用户到服务器的连接。设置接收SSL卸载的网段： - 用户端到TN-SG5000设备 设置只对用户端到TN-SG5000设备之间的连接应用硬件加速SSL。TN-SG5000设备与服务器之间的网段将使用明文通信。这样的设置能达到最佳的通信，但是不能用于对不具有SSL加速的路径的切换。 - 用户端-TN-SG5000设备-服务器 设置对用户端到TN-SG5000设备以及TN-SG5000设备到服务器之间的连接应用硬件加速SSL。TN-SG5000设备与服务器之间的网段使用加密通信，但缩短了握手通信。这样的设置性能稍逊于其他选项，但是仍然强于没有设置SSL加速的情形，且可用于没有使用SSL的路径切换的配置中，在不需要更改服务器配置的情况下启动SSL加速。 支持SSL3.0，TLS1.0与TLS1.1。 该选项只有在启动端口转发时显示，且只可以硬件支持SSL加速的TN-SG5000设备型号中使用，例如TN-SG5000-3600A。 注意：其他的SSL选项只有在CLI中配置。 |
| 证书 | 设置SSL卸载使用的SSL证书。 该选项只有在启动端口转发时显示，且在应用SSL卸载后配置。 |

配置虚拟IP

- 进入“防火墙>虚拟IP>虚拟IP”。

- 点击“新建”。

- 配置虚拟IP，或设置与网络接口邦定，设置映射类型与映射IP地址和/或端口。参见下文配置举例：

  - 对单个IP地址添加静态NAT虚拟IP

  - 对一个IP地址范围添加静态NAT虚拟IP设置

  - 对IP地址范围添加静态NAT虚拟IP设置

  - 对一个IP地址范围与端口范围设置静态NAT端口转发设置

  - 对一个IP地址范围与端口范围设置静态NAT端口转发设置

  - 对一个IP地址范围与端口范围配置负载平衡端口转发虚拟IP设置

- 点击OK确认。

虚拟IP出现在虚拟IP列表中。

- 在防火墙策略中应用虚拟IP。

例如，添加一项将公网地址映射到私网的策略，需要设置添加外部到内部网络的防火墙策略且设置虚拟IP绑定的源接口/区域，之后在策略的目标地址字段选择虚拟IP。

对单个IP地址添加静态NAT虚拟IP

互联网中IP地址为192.168.3.7映射到私网中的地址为10.10.10.42。互联网中试图与192.168.37.4的地址被转换并以10.10.10.42被发送。位于互联网中的计算机设备不会注意这样的地址转换，看到的具有地址为192.168.37.4的单个设备而不是与私网连接的TN-SG5000设备。

图50：单个IP地址的静态NAT虚拟IP设置示例

对单个虚拟IP添加静态NAT虚拟IP地址

1. 进入防火墙>虚拟IP>虚拟IP。

2. 点击“新建”。

3. 使用以下步骤添加虚拟IP，允许互联网中的用户连接到DMZ网络中的web服务器。在以下我们所举的例子中，TN-SG5000设备的外部接口与互联网连接以及通过dmz1接口与DMZ网络连接。

图51：虚拟IP选项：对单个IP地址设置静态NAT虚拟IP

| 名称 | static_NAT |
| --- | --- |
| 外部接口 | Wan1 |
| 类型 | 静态NAT |
| 外部IP | Web服务器的互联网IP地址。 |
| 地址/范围 | 外部IP地址必须是从web服务器ISP获得的静态IP地址。该地址必须是不被其他主机使用唯一性的地址，该地址也不能应用虚拟IP的外部接口地址相同。但是，外部IP地址必须路由到所选的接口。虚拟IP地址与外部IP地址可以处于不同的子网。当您设置虚拟IP时，外部接口将对ARP请求作出回应。 |
| 映射到IP/ IP地址范围 | 内部网络中服务器的IP地址。因为只有一个IP地址，第二个地址栏保留为空。 |

4. 点击OK确认。

将对单个IP地址设置的静态NAT虚拟IP地址添加在防火墙策略中

将外部接口添加到dmz1防火墙策略中应用虚拟IP设置，以便当互联网中的用户试图连接到web服务器，IP数据包能够通过TN-SG5000设备从外部接口到达dmz1接口。虚拟IP将这些数据包的目标地址从外部IP转换为web服务器所处的DMZ网络IP地址。

- 进入“防火墙>策略”并点击“新建”。

- 配置以下防火墙策略：

| 源接口/区域 | 外部接口 |
| --- | --- |
| 源地址名称 | 全部（或一个具体的IP地址） |
| 目标接口/区域 | dmz1 |
| 目标地址名称 | simple_static_NAT |
| 时间表 | 循环 |
| 服务 | HTTP |
| 动作 | ACCEPT |

- 点击NAT。

- 点击OK确认。

对一个IP地址范围添加静态NAT虚拟IP设置

互联网中IP地址范围为192.168.37.4到192.168.37.6映射到私网中10.10.10.42到10.10.123.44。互联网中计算机发出的数据包与192.168.37.4的通信过程中地址将被转换并由TN-SG5000设备发送到地址为10.10.10.42。简而言之，到达目的地192.168.37.5的数据包地址被转换并被发送到10.10.10.43；到达目的地192.168.37.5的数据包地址被转换并为发送到10.10.10.44。在互联网中的计算机设备并不能察觉地址转换，所获知的只是三台设备具有各自不同的IP地址而不是与私网连接的TN-SG5000设备。

图52：对一个IP地址范围配置静态NAT虚拟IP设置示例

对IP地址范围添加静态NAT虚拟IP设置

- 进入“防火墙>虚拟IP>虚拟IP”。

- 点击“新建”。

- 使用以下步骤添加虚拟IP，允许互联网中的用户分别连接到DMZ网络中的三台web服务器。在我们的示例中，TN-SG5000设备的外部接口连接到互联网，dmz1接口与DMZ网络连接。

图53：虚拟IP选项；IP地址范围的静态NAT虚拟IP设置

| 名称 | static_NAT_range |
| --- | --- |
| 外部接口 | wan1 |
| 类型 | 静态NAT |
| 外部IP地址/范围 | web服务器的互联网IP地址。外部IP地址必须是从web服务器ISP获得的静态IP地址。该地址必须是不被其他主机使用唯一性的地址，该地址也不能应用虚拟IP的外部接口地址相同。但是，外部IP地址必须路由到所选的接口。虚拟IP地址与外部IP地址可以处于不同的子网。当您设置虚拟IP时，外部接口将对ARP请求作出回应。 |
| 映射到IP/ IP地址范围 | 内部网络中服务器的IP地址范围。通过在第一个字段输入起始IP地址在第二个字段输入结束的IP地址来定义一个IP地址范围。 |

- 点击OK确认。

将设置了静态NAT虚拟IP的IP地址范围添加到防火墙策略中

将wan1接口应用虚拟IP设置添加dmz1防火墙策略中，那么当位于互联网中的用户试图与服务器IP地址连接时，数据包从外部接口通过TN-SG5000设备到达dmz1接口。虚拟IP设置将这些数据包的目的地地址从外部IP转换为服务器所处的DMZ网络的IP址。

- 进入防火墙>策略，并点击“新建”。

- 配置防火墙策略：

| 源接口/区域 | 外部接口 |
| --- | --- |
| 源地址名称 | 全部（或一个具体的IP地址） |
| 目标接口/区域 | dmz1 |
| 目标地址名称 | static_NAT_range |
| 时间表 | 循环 |
| 服务 | HTTP |
| 动作 | ACCEPT（接受） |

- 点击“NAT”。

- 点击OK确认。

对单个IP地址与端口设置静态NAT端口转发

互联网中IP地址192.168.37.4，端口80映射到私网中为10.10.10.42以及端口8000的连接。从互联网试图与192.168.37.4. 端口80建立连接时地址被转换并通过TN-SG5000设备发送到10.10.10.10.42. 端口8000。互联网中的计算机设备并不会对该转换有所反映，认为连接的是地址192.168.37.4与端口80的设备而不是与私网连接的TN-SG5000设备。

图54：对单个IP地址与端口配置静态NAT虚拟IP设置示例

对单个IP地址与单个端口配置静态NAT虚拟IP设置

- 进入“防火墙>虚拟IP>虚拟IP”。

- 点击“新建”。

- 使用以下步骤添加虚拟IP，允许互联网中的用户连接到DMZ网络中的web服务器。在以下我们所举的例子中，TN-SG5000设备的外部接口与互联网连接以及通过dmz1接口与DMZ网络连接。

图55：虚拟IP选项；对单个IP地址与端口设置静态NAT端口转发

| 名称 | Port_fwd_NAT_VIP |
| --- | --- |
| 外部接口 | wan1 |
| 类型 | 静态NAT |
| 外部IP地址/范围 | web服务器的互联网IP地址。外部IP地址必须是从web服务器ISP获得的静态IP地址。该地址必须是不被其他主机使用唯一性的地址，该地址也不能应用虚拟IP的外部接口地址相同。但是，外部IP地址必须路由到所选的接口。虚拟IP地址与外部IP地址可以处于不同的子网。当您设置虚拟IP时，外部接口将对ARP请求作出回应。 |
| 映射到IP/ IP地址范围 | 内部网络中服务器的IP地址范围。只填写一个IP地址栏，保持第二个地址栏为空。 |
| 端口转发 | 选中该功能框。 |
| 协议 | 设置为TCP。 |
| 外部服务端口 | 与互联网发生通信使用的端口号。对于web服务器，一般通常使用的端口号为80。 |
| 映射到端口 | web服务器接收流量使用的端口。只需要使用一个端口，另一个端口号保留为空。 |

4. 点击OK确认。

将设置了静态NAT虚拟IP的单个IP地址与端口添加到防火墙策略中

将wan1接口应用虚拟IP设置添加dmz1防火墙策略中，那么当位于互联网中的用户试图与服务器IP地址连接时，数据包从wan1接口通过TN-SG5000设备到达dmz1接口。虚拟IP设置将这些数据包的目的地地址从外部IP转换为服务器所处的DMZ网络的IP地址。

- 进入防火墙>策略，并点击“新建”。

- 配置防火墙策略：

| 源接口/区域 | 外部接口 |
| --- | --- |
| 源地址名称 | 全部（或一个具体的IP地址） |
| 目标接口/区域 | dmz1 |
| 目标地址名称 | Port_fwd_NAT_VIP |
| 时间表 | 循环 |
| 服务 | HTTP |
| 动作 | ACCEPT（接受） |

- 点击“NAT”。

- 点击OK确认。

对一个IP地址范围与端口范围设置静态NAT端口转发设置

互联网中地址范围为192.168.37.4到192.168.37.7的端口范围为80到83映射到私网的地址与端口范围分别为10.10.10.42到10.10.10.44以及端口8000到8003。互联网中计算机发出的数据包与192.168.37.5.端口号为82的通信过程中地址将被转换并由TN-SG5000设备发送到地址为10.10.10.43.端口8002。在互联网中的计算机设备并不能察觉地址转换，所获知的只是IP地址为192.168.37.5而不是与私网连接的TN-SG5000设备。

图56：对一个IP地址与端口范围配置静态NAT虚拟IP转发设置示例

对IP地址范围与端口范围添加静态NAT虚拟IP端口转发设置

- 进入防火墙>虚拟IP>虚拟IP。

- 点击“新建”。

3. 使用以下步骤添加虚拟IP，允许互联网中的用户连接到DMZ网络中的web服务器。在以下我们所举的例子中，TN-SG5000设备的wan1接口与互联网连接以及通过dmz1接口与DMZ网络连接。

| 名称 | Port_fwd_NAT_VIP_port_range |
| --- | --- |
| 外部接口 | wan1 |
| 类型 | 静态NAT |
| 外部IP地址/范围 | web服务器的互联网IP地址。外部IP地址必须是从web服务器ISP获得的静态IP地址。该地址必须是不被其他主机使用唯一性的地址，该地址也不能应用虚拟IP的外部接口地址相同。但是，外部IP地址必须路由到所选的接口。虚拟IP地址与外部IP地址可以处于不同的子网。当您设置虚拟IP时，外部接口将对ARP请求作出回应。 |
| 映射到IP/ IP地址范围 | 内部网络中服务器的IP地址范围。通过在第一个字段输入起始IP地址在第二个字段输入结束的IP地址来定义一个IP地址范围。 |
| 端口转发 | 选中该功能框。 |
| 协议 | 设置为TCP。 |
| 外部服务端口 | 与互联网发生通信使用的端口号。对于web服务器，一般通常使用的端口号为80。 |
| 映射到端口 | web服务器接收流量使用的端口。通过在第一个字段输入起始IP地址在第二个字段输入结束的IP地址来定义一个IP地址范围。因为只有一个端口，保留第二个端口为空。 |

4. 点击OK确认。

将设置了静态NAT虚拟IP转发的IP地址范围与端口范围添加到防火墙策略中

将应用虚拟IP的外部接口（external）设置添加dmz1防火墙策略中，那么当位于互联网中的用户试图与服务器IP地址连接时，数据包从外部接口通过TN-SG5000设备到达dmz1接口。虚拟IP设置将这些数据包的目的地地址从外部IP转换为服务器所处的DMZ网络的IP地址。

- 进入防火墙>策略，并点击“新建”。

- 配置防火墙策略：

| 源接口/区域 | external |
| --- | --- |
| 源地址名称 | 全部（或一个具体的IP地址） |
| 目标接口/区域 | dmz1 |
| 目标地址名称 | Port_fwd_NAT_VIP_port_range |
| 时间表 | 循环 |
| 服务 | HTTP |
| 动作 | ACCEPT（接受） |

- 点击“NAT”。

- 点击OK确认。

对一个IP地址范围添加负载平衡虚拟IP设置

示例，互联网中IP地址为192.168.37.4映射到位于TN-SG5000设备之后的服务器中地址为10.10.123.42，10.10.123.43与10.10.123.44。IP地址映射是由TN-SG5000设备的负载平衡算法决定的。互联网中试图与192.168.37.4地址通信的请求将被转换并由TN-SG5000设备发送到10.10.123.42，10.10.123.43与10.10.123.44。互联网中的计算机设备不会对此转换产生任何察觉并且只能访问地址为192.168.37.4的计算机设备，而不是私网中的TN-SG5000设备。

注意：服务器负载平衡将一个网络中的单个IP最多可以映射到其他网络中真实服务器上的八个IP地址。使用该功能时需要至少添加一个真实的地址。

图57：服务器负载平衡虚拟IP地址

添加服务器负载平衡虚拟IP地址

- 进入“防火墙>虚拟IP>虚拟IP”。

- 点击“新建”。

- 使用以下步骤添加虚拟IP，允许互联网中的用户连接到DMZ网络中的web服务器。在以下我们所举的例子中，TN-SG5000设备的外部接口与互联网连接以及通过dmz1接口与DMZ网络连接。

图58：虚拟IP选项；负载平衡虚拟IP设置

| 名称 | Load_Bal_VIP |
| --- | --- |
| 外部接口 | wan1 |
| 类型 | 负载平衡 |
| 外部IP地址/范围 | web服务器的互联网IP地址。外部IP地址必须是从web服务器ISP获得的静态IP地址。该地址必须是不被其他主机使用唯一性的地址，该地址也不能应用虚拟IP的外部接口地址相同。但是，外部IP地址必须路由到所选的接口。虚拟IP地址与外部IP地址可以处于不同的子网。当您设置虚拟IP时，外部接口将对ARP请求作出回应。 |
| 方式 | 设置负载平衡的方式。详细信息，参加“配置虚拟IP”。 |
| 真实服务器 | 如果您对VIP类型设置服务器负载平衡，输入真实服务器的IP地址。有关真实服务器的详细信息，参见“配置虚拟IP”。 |

4点击OK确认。

将设置了负载平衡虚拟IP的IP地址范围添加到防火墙策略中

将外部接口应用虚拟IP设置添加dmz1防火墙策略中，那么当位于互联网中的用户试图与服务器IP地址连接时，数据包从wan1接口通过TN-SG5000设备到达dmz1接口。虚拟IP设置将这些数据包的目的地地址从外部IP转换为服务器所处的DMZ网络的IP地址。

- 进入防火墙>策略，并点击“新建”。

- 配置防火墙策略：

| 源接口/区域 | wan1 |
| --- | --- |
| 源地址名称 | 全部（或一个具体的IP地址） |
| 目标接口/区域 | dmz1 |
| 目标地址名称 | server_load_Bal_VIP |
| 时间表 | 循环 |
| 服务 | HTTP |
| 动作 | ACCEPT（接受） |

- 点击“NAT”。

- 点击OK确认。

对一个IP地址范围与端口范围配置负载平衡端口转发虚拟IP设置

从Internet到192.168.37.4的连接，在私有网络上被映射为到10.10.10.42到10.10.10.44地址段的连接。 IP地址映射是由TN-SG5000设备的负载平衡运算法则决定的。地址192.168.3.4的端口80到83依次映射为端口8000到8003。在互联网中的计算机设备并不能察觉地址转换，所获知的只是IP地址为192.168.37.5而不是与私网连接的TN-SG5000设备。

图59：对一个IP地址与端口范围配置负载平衡虚拟IP设置示例

添加服务器负载平衡端口转发虚拟IP

- 进入“防火墙>虚拟IP>虚拟IP”。

- 点击“新建”。

- 使用以下步骤添加虚拟IP，允许互联网中的用户连接到DMZ网络中的web服务器。在以下我们所举的例子中，TN-SG5000设备的外部接口与互联网连接以及通过dmz1接口与DMZ网络连接。

图60：虚拟IP选项；对一个IP地址范围设置负载平衡端口转发

| 名称 | Load_Bal_VIP_port_forward |
| --- | --- |
| 外部接口 | wan1 |
| 类型 | 负载平衡 |
| 外部IP地址/范围 | web服务器的互联网IP地址。外部IP地址必须是从web服务器ISP获得的静态IP地址。该地址必须是不被其他主机使用唯一性的地址，该地址也不能应用虚拟IP的外部接口地址相同。但是，外部IP地址必须路由到所选的接口。虚拟IP地址与外部IP地址可以处于不同的子网。当您设置虚拟IP时，外部接口将对ARP请求作出回应。 |
| 方式 | 设置负载平衡的方式。详细信息，参加“配置虚拟IP”。 |
| 真实服务器 | 如果您对VIP类型设置服务器负载平衡，输入真实服务器的IP地址。有关真实服务器的详细信息，参见“配置虚拟IP”。 |
| 端口转发 | 选中该功能框。 |
| 协议 | 设置为TCP。 |
| 外部服务端口 | 与互联网发生通信使用的端口号。对于web服务器，一般通常使用的端口号为80。 |

4. 点击OK确认。

将设置了负载平衡虚拟IP添加到防火墙策略中

将外部接口应用虚拟IP设置添加dmz1防火墙策略中，那么当位于互联网中的用户试图与服务器IP地址连接时，数据包从wan1接口通过TN-SG5000设备到达dmz1接口。虚拟IP设置将这些数据包的目的地地址从外部IP转换为服务器所处的DMZ网络的IP地址。

- 进入防火墙>策略，并点击“新建”。

- 配置防火墙策略：

| 源接口/区域 | wan1 |
| --- | --- |
| 源地址名称 | 全部（或一个具体的IP地址） |
| 目标接口/区域 | dmz1 |
| 目标地址名称 | Load_Bal_VIP_port_forward |
| 时间表 | 循环 |
| 服务 | HTTP |
| 动作 | ACCEPT（接受） |

- 点击“NAT”。

- 点击OK确认。

添加动态虚拟IP

动态虚拟IP的添加类似于虚拟IP的添加。区别在于外部IP地址必须设置为0.0.0.0.，以便外部IP地址与任何IP都匹配。

添加动态虚拟IP

- 进入防火墙>虚拟IP>虚拟IP。

- 点击“新建”。

- 输入动态虚拟IP的名称。

- 从列表中选择虚拟IP外部接口。

外部接口与源网络连接接收数据包将其转发到目标网络。

可以选择任何防火墙接口或VLAN子接口。

- 将外部IP地址设置为0.0.0.0.

该地址可以与任何IP地址相匹配。

- 输入外部服务端口号，配置动态端口转发。

外部端口号必须与被转发数据包的目标地址端口号相匹配。例如，虚拟IP提供从互联网到PPTP服务器的PPTP访问，那么外部服务端口号应该设置为1723（PPTP端口）。

- 设置端口转发。

- 设置协议类型为TCP。

- 输入配置动态端口转发的外部服务端口号。

外部服务端口号必须与数据包被转发的目标端口匹配。例如，如果虚拟IP提供从互联网到PPTP服务器的PPTP访问，外部服务端口号应为1723（PPTP端口）。

- 输入映射端口号，该端口号添加在转发的数据包中。

如果该端口没有被转换，输入与外部服务端口号相同的号码。

11. 点击OK确认。

添加虚拟IP只具有端口转换功能

添加虚拟IP地址时，如果您输入的虚拟IP地址与映射的地址相同，用于端口转发，那么目标IP地址将被更改，但是端口号将根据您指定的进行更改。

注意：对外部接口不与虚拟IP地址绑定应用端口转发的情况下，输入网络接口的IP地址，而不是虚拟IP地址，然后按常规配置端口转发。

添加虚拟IP只具有端口转换功能

- 进入防火墙>虚拟IP>虚拟IP。

- 点击“新建”。

- 输入动态虚拟IP的名称。

- 从列表中选择虚拟IP外部接口。

外部接口与源网络连接接收数据包将其转发到目标网络。

可以选择任何防火墙接口或VLAN子接口。

- 设置外部IP地址为映射IP地址。

- 输入外部服务端口号，配置动态端口转发。

外部端口号必须与被转发数据包的目标地址端口号相匹配。例如，内部网络中的PPTP服务器的IP地址。

- 设置端口转发。

- 设置协议类型为TCP。

- 输入配置动态端口转发的外部服务端口号。

外部服务端口号必须与数据包被转发的目标端口匹配。例如，如果虚拟IP提供从互联网到PPTP服务器的PPTP访问，外部服务端口号应为1723（PPTP端口）。

- 输入映射端口号，该端口号添加在转发的数据包中。

- 点击OK确认。

虚拟IP地址组

您可以创建虚拟IP地址组，简化防火墙策略配置。例如，对于DMZ接口，如果您有两台邮件服务器使用虚拟IP映射，您可以将这两个虚拟IP添加组成为一个虚拟IP地址组（VIP组）并创建一项外部到DMZ的策略，相比较于之前需要创建两项策略，此时一项策略便可以对流量进行控制。

防火墙策略使用通过将VIP地址与端口成员匹配后的地址组。

查看VIP组列表

进入“防火墙>虚拟IP>VIP组”，查看虚拟IP组列表。

图61：VIP组列表

| 新建 | 点击添加新的VIP组。参见“配置虚拟IP地址组”。 |
| --- | --- |
| 组名称 | 虚拟IP地址组的名称。 |
| 组员 | 组员列表。 |
| 接口 | 显示虚拟IP地址组所属的接口。 |
| 删除图标 | 点击从列表中删除VIP组。删除图标只有在VIP组没有应用防火墙策略时显示。 |
| 编辑图标 | 点击编辑VIP组信息，包括组名称与成员。 |

配置虚拟IP地址组

进入“防火墙>虚拟IP>VIP组”，点击“新建”添加VIP组。点击对应组的“编辑”图标编辑VIP组。

图62：编辑VIP组

配置以下设置并点击OK确认：

| 组名称 | 输入或修改地址组名称。 |
| --- | --- |
| 接口 | 点击需要创建VIP组的接口。如果您正在编辑一个VIP组，接口的功能框显示为灰色。 |
| 可用VIP与成员 | 添加或删除成员。 |

健康度监测

服务器负载平衡类型的虚拟IP设置启动了健康度监测，配置检测服务器连接状态使用的健康度监测设置。

健康度监测配置可以设置TCP，HTTP或ICMP PING。健康度监测可以在设定时间间隔发生。超时后仍未收到回复，可以配置监测重试；否则服务器将未认为是没有回应的，负载平衡设置并中止到服务器的流量，直到其恢复连接。

健康度监控配置只有在VIP使用中才激活。

图63：健康度监测

| 新建 | 新建健康度监测配置。 |
| --- | --- |
| 名称 | 监测名称。 |
| 详述 | 健康度监测的类型不同，显示不同详细信息，不包括监测间隔、超时设置或重试设置，这些是所有监测类型的常规设置。监测配置设置为PING时，该字段显示为空。 删除或移动图标。该选项只有在健康度监测不被VIP配置使用时显示。 点击编辑图标，更改健康度监测配置。 |

创建健康度监测配置

- 进入“防火墙>虚拟IP>健康度监测”。

- 点击“新建”。

- 设置以下信息：

| 名称 | 输入健康度监测配置名称。 |
| --- | --- |
| 类型 | 执行健康度监测使用的协议： - TCP - HTTP - PING |
| 端口 | 执行健康度监测使用的端口。类型设置为PING不显示该选项。 |
| URL | 输入接收HTTP请求的URL。该选项只有类型设置为HTTP时显示。 |
| 匹配的内容 | HTTP回复表示服务器连接正常的内容。该选项只有类型设置为HTTP时显示。 |
| 间隔 | 设置健康度监测时间间隔。 |
| 超时 | 设置在超出健康度设置多长时间后表示服务器故障。 |
| 重试 | 在服务器被判断为不可达之前重新对服务器重试健康度监测的次数。 |

- 点击OK确认。

IP池

在NAT策略中启动IP池设置可以将数据包的源地址转换为从设置的IP范围中随机选择的地址，而不是局限于目标接口的IP地址。

IP池（也称动态IP池）是添加到接口的一个IP地址范围，添加了IP池设置的接口都将对接口的ARP请求作出响应。

您可以在防火墙策略中启动动态IP池将向外的数据包源地址转换为从IP池中任选的地址。当策略目标接口与IP池接口相同时显示IP池列表。

在内部接口启动IP池设置，可以将作为目标接口的内部接口的策略启动动态IP池设置。

您可以在任何接口添加多个IP池并在配置防火墙策略时使用IP池。

IP池也可以是单个的IP地址。例如，192.168.110.100同样是有效的IP池地址。如需要设置IP地址范围，设置使用以下的格式：

- x.x.x.x-x.x.x.x，例如 192.168.110.100－192.168.110.120

- x.x.x.[x-x]，例如 192.168.110.[100－120]

IP池与动态NAT

对动态NAT配置使用IP池。例如，您的公司或机构购买了互联网地址一个的范围，但是您的TN-SG5000设备外部接口只有一项到互联网连接。

您可以分配TN-SG5000设备的外部接口使用您公司购买的互联网IP地址之一。如果TN-SG5000设备运行于NAT/路由模式，从您网络到互联网的连接都是通过该IP地址进行的。

如果您想从互联网IP地址发起连接，可以将该地址范围添加到IP池用于外部连接。然后在外部接口的策略中启动动态IP池作为外部接口。 对于每个连接，防火墙从IP池中动态选择IP地址作为连接的源地址。其结果是，到互联网的连接显现都是从IP池中的任何IP地址发起的。

使用固定端口设置防火墙的IP池

如果NAT策略将用于连接数据包的源端口进行了地址转换，一些网络配置将不能准确的进行操作。NAT将源端口转换以便为特殊的服务保持连接的轨迹。但是，在NAT策略中设置为固定端口将阻止源端口发生转换。选择固定端口意味着通过防火墙只有一项连接支持该服务。为了启动多重连接，您可以在目标接口添加IP池并在策略中选择动态IP池。防火墙将从IP池中任意的选择IP地址并将其分配给每个连接。这种情况下，防火墙支持的连接数量将取决于IP池中IP地址的数量。

源IP地址与IP池地址匹配

当源地址被转换为IP池的地址时，可能发生以下的情形：

情形1：源地址的数量与IP地址池中地址相同

这种情况下，TN-SG5000设备将总会将源地址与IP池中的地址一一匹配。

如果这样的情况下，您使用固定的端口，TN-SG5000设备将保留起始的源端口。但是，如果不止一项防火墙策略使用相同的IP池地址，或相同的IP地址被应用于不止一个IP池中，这样便可能会导致地址冲突。

| 起始地址 | 地址更改为 |
| --- | --- |
| 192.168.1.1 | 172.16.30.1 |
| 192.168.1.2 | 172.16.30.2 |
| ……….. | ………… |
| 192.168.1.254 | 172.16.30.254 |

情形2：源地址的数量大于IP地址池中地址

这种情况下，TN-SG5000设备将使用环绕机制转换IP地址。

如果这样的情况下，您使用固定的端口，TN-SG5000设备将保留起始的源端口。但是，因为用户可能使用相同的TCP5进行不同的会话，这样便导致了会话冲突。

| 起始地址 | 地址更改为 |
| --- | --- |
| 192.168.1.1 | 172.16.30.10 |
| 192.168.1.2 | 172.16.30.20 |
| ……….. | ………… |
| 192.168.1.10 | 172.16.30.19 |
| 192.168.1.11 | 172.16.30.10 |
| 192.168.1.12 | 172.16.30.11 |
| 192.168.1.13 | 172.16.30.12 |
| ……….. | ……….. |

情形3：源地址的数量小于IP地址池中地址

这种情况下，IP池中的一些地址被使用，保持剩余的一些。

| 起始地址 | 地址更改为 |
| --- | --- |
| 192.168.1.1 | 172.16.30.10 |
| 192.168.1.2 | 172.16.30.11 |
| 192.168.1.3 | 172.16.30.12 |
| 没有更多的源地址 | 172.16.30.13以及其他地址将不被使用 |

IP池列表

如果TN-SG5000设备启动了虚拟域设置，需要对每个虚拟域分别设置IP池。从主菜单项列表中点击虚拟域，访问IP池。透明模式下，IP池设置不可用。

进入“防火墙>虚拟IP>IP池”，查看IP池列表。

图64：IP池列表

| 新建 | 点击新建添加IP池。 |
| --- | --- |
| 名称 | IP池名称。 |
| 起始IP | 定义IP地址的起始范围。 |
| 终止IP | 定义IP地址的结束范围。 |
| 删除图标 | 点击从列表中删除条目。如果IP池应用于防火墙策略不能被删除。 |
| 编辑图标 | 点击编辑以下信息项：IP池名称，接口，IP范围/子网。 |

配置IP池

进入“防火墙>虚拟IP>IP池”，添加IP池。

图65：新建动态IP池

| 接口 | 选择添加IP池的接口。 |
| --- | --- |
| 名称 | 输入IP池的名称。 |
| IP范围/子网 | 输入IP池的IP地址范围。IP范围是IP地址起始与结束的范围。起始范围必须小于结束范围。IP地址的起始与结束范围不必与您要添加IP池的接口IP地址处于同一个子网中。 |

双重NAT：将IP池与虚拟IP结合

创建防火墙策略时，可以同时使用IP池与虚拟IP配置双重的IP地址和/或端口转换。

举例说明，基于以下的拓扑结构：

- 在10.1.1.0/24子网中的用户使用端口8080访问服务器172.16.1.1

- 服务器的侦听端口是80

- 必须使用固定端口

图66：双重NAT

设置允许本地用户访问服务器，您可以使用固定的端口与IP池在将虚拟IP从8080转换到目标地址80的同时允许不止一个用户连接。

创建IP池

- 进入“防火墙>虚拟IP>IP池”。

- 点击“新建”。

- 输入以下信息并点击OK确认。

| 名称 | Pool-1 |
| --- | --- |
| 接口 | DMZ |
| IP范围/子网 | 10.1.3.1-10.1.3.254 |

创建虚拟IP地址只进行端口转换

- 进入“防火墙>虚拟IP>虚拟IP”。

- 点击“新建”。

- 输入以下信息并点击OK确认。

| 名称 | Server-1 |
| --- | --- |
| 外部接口 | Internal |
| 类型 | 静态NAT |
| 外部IP地址/范围 | 172.16.1.1 注意，该IP地址与服务器地址相同。 |
| 映射IP地址/范围 | 172.16.1.1 |
| 端口转发 | 启动 |
| 协议 | TCP |
| 外部服务端口 | 8080 |
| 映射到端口 | 80 |

创建防火墙策略

将内部接口添加到DMZ防火墙策略中，配置使用虚拟IP转换目标端口数量以及IP池转换为源地址。

- 进入“防护墙>策略”并点击“新建”。

- 配置防火墙策略。

| 源接口/区域 | Internal |
| --- | --- |
| 源地址 | 10.1.1.0/24 |
| 目标接口/区域 | dmz |
| 目标地址 | Server-1 |
| 时间表 | 循环 |
| 服务 | HTTP |
| 动作 | 接受 |

- 点击NAT。

- 点击OK确认。

IM与P2P选项

保护内容表中在IM用户登录的情况下更改选项，只有在用户下次登录时生效。例如，启动屏蔽登录，不能立即生效屏蔽当前已经登录的用户。

图67：IM以及P2P选项

| 阻断登录 | 启动阻止用户登录AIM，ICQ，MSN，Yahoo 以及 SIMPLE IM服务。 |
| --- | --- |
| 阻断文件传输 | 启动限制通过AIM，ICQ，MSN以及Yahoo IM服务进行文件传输。 |
| 阻断音频 | 启动限制通过AIM，ICQ，MSN以及Yahoo IM服务的语音传输。 |
| 检测非标准端口 | 启动检测IM流量传输的非标准端口。 |
| 动作 | 对BitTorrent，eDonkey，Gnutella， Kazaa以及WinNY点对点传输服务采取通过、阻断或限速动作。对Skype传输只能设置通过或阻断的动作，不可以设置限速。 |
| 限速 | 如果动作设置为限速，配置BitTorrent，eDonkey，Gnutella， Kazaa以及WinNY点对点传输速度。 带宽限制可以对每项防火墙策略应用，或被应用保护内容表的所有策略共享。默认情况下，限速是对每项防火墙策略应用的。 |

有关IM配置选项的详细信息，参见“IM/P2P”中的描述。

VoIP选项

TN-SG5000设备支持对SIP（包括SIMPLE）与SCCP协议的限速。

图68：VoIP选项

| SIP | 点击启动限速SIP与SIMPLE流量。 |
| --- | --- |
| SCCP | 点击启动限速SCCP流量。 |
| RIGISTER请求限制 | 对SIP RIGISTER请求设置速率限制（每秒）。该字段设置我领，请求将不被限制。 |
| INVITE请求限制 | 对SIP INVITE请求设置速率限制（每秒）。该字段设置我领，请求将不被限制。 |
| CALL建立限制 | 设置通话用户端与通话管理器之间的SCCP通话建立的速率限制（每秒）。该字段设置我领，请求将不被限制。 |

日志选项

| IM与P2P | 记录IM活动 | 启动记录IM日志信息。 |
| --- | --- | --- |
|  | 记录P2P活动 | 启动记录P2P日志信息。 |
| VoIP | 记录VoIP活动 | 启动纪录VoIP日志信息。 |

将保护内容表添加到策略中

保护内容表可以用于一项或多项动作设置为拒绝（DENY）的防火墙策略中。

举例说明，如果您创建的保护内容表中包含对所有进入的SMTP应用SMTP反病毒设置，可以在所有外部到内部的防火墙策略中包含SMTP服务的服务组设置保护内容表。

保护内容表包含有关很多不同协议的设置。每项防火墙策略使用保护内容表设置的子集应用到指定服务。那么，可以定义一次保护内容表被多项防火墙策略使用，每项策略使用不同或重叠的保护内容表的子集。

1. 进入“防火墙>策略”。

如果TN-SG5000设备启动了虚拟域设置，保护内容表是应用于对每个VDOM配置的防火墙策略的。访问这些防火墙策略，需先进入每个VDOM。

2. 点击新建以添加一个新的策略，或选择一个策略并单击编辑。

例如，应用包含HTTP反病毒扫描的保护内容表，点击策略项中服务中包含HTTP的服务或服务组。

3. 设置应用的保护内容表。

防火墙策略将使用保护内容表中应用于该服务的设置。

- 如果正在创建一项新的防火墙策略，根据需要配置其他选项。

- 点击OK确认。

设置用户验证

本章就有关如何建立用户帐户、用户组以及外部验证服务器内容进行了说明。通过定义认证用户（或称为用户组）可以控制对网络资源的访问。

本章包括以下内容：

- 配置用户验证

- 本地用户验证

- RADIUS服务器

- LDAP服务器

- TACACS+服务器

- PKI验证

- Windows AD服务器

- 用户组

- 验证设置

配置用户验证

TN-SG5000设备验证设置是控制用户组的访问，但是创建用户组并不是配置验证的第一步。您可以依据以下步骤配置用户验证设置：

- 进入“用户>本地”，配置本地用户验证。对于每个用户，您可以设置通过TN-SG5000设备、RADIUS服务器、LDAP服务器以及TACACS+服务器检验密码。参见“本地用户验证”。

- 配置TN-SG5000设备使用RADIUS服务器、LDAP服务器以及TACACS+服务器验证用户。

- 如果您使用Microsoft Windows活动目录服务器进行验证，配置到TN-SG5000设备的访问。

- 对管理访问（HTTPS GUI）、IPSec与SSL-VPN使用基于证书的验证。

- 进入“用户>用户组”创建用户组以及添加组员。用户组有三种类型，分别为防火墙、活动目录与SSLVPN。 参见“配置用户组”。

对于PKI验证，只用防火墙与SSLVPN用户可以应用。

- 进入“用户>验证”更改验证超时或设置协议支持的选项。

- 您可以配置TN-SG5000设备通过RADIUS服务器、LDAP服务器以及TACACS+服务器以及基于证书的PKI验证系统管理员。

本地用户验证

本地用户是TN-SG5000设备中配置的用户。用户可以被存储在TN-SG5000设备中的密码进行验证（用户名誉密码必须与存储在TN-SG5000设备中用户帐户所匹配）或使用存储在验证服务器中的密码进行验证（用户名必须与存储在TN-SG5000设备中的用户帐户所匹配且用户名与密码必须与用户连接的验证服务器中存储的用户帐户匹配）。

进入“用户>本地”，查看本地用户列表。

图69：本地用户列表

| 新建 | 添加新的本地用户。 |
| --- | --- |
| 用户名称 | 本地用户名称。 |
| 类型 | 该用户使用的验证类型。验证类型可以是本地（存储在TN-SG5000设备中的用户与密码）、LADP、RADIUS与TACACS+服务器（用户名与密码必须与存储在验证服务器中的用户帐户匹配）。 |
| 删除图标 | 删除用户。如果用户属于用户组，不能够被删除。 |
| 编辑图标 | 编辑用户帐户。 |

注意：删除用户的名称即删除了对该用户进行的所有配置。

配置本地用户帐户

进入用户>本地，并点击“新建”建立新的用户帐户。您也可以点击现有用户帐户对应的编辑图标查看或修改设置。验证类型可以是本地（存储在TN-SG5000设备中的用户与密码）、LADP、RADIUS与TACACS+服务器（用户名与密码必须与存储在验证服务器中的用户帐户匹配）。

图70：本地用户选项

| 用户名 | 输入用户名。 |
| --- | --- |
| 禁止 | 选中该功能框禁止该用户进行验证。 |
| 输入密码 | 输入用户验证使用的密码。该密码至少是6位字节的长度。 |
| LDAP | 选择LDAP，通过LDAP服务器验证用户。选择LDAP服务器的名称设置用户必须认证的服务器。 注意：您只可以选择已经添加在TN-SG5000LDAP配置中的LDAP服务器。参见“LDAP服务器”。 |
| RADIUS | 选择Radius，通过Radius服务器验证用户。选择LDAP服务器的名称设置用户必须认证的服务器。 注意：您只可以选择已经添加在TN-SG5000 Radius配置中的Radius服务器。 |
| TACACS+ | 设置使用存储在TACACS+服务器的密码验证用户。设置使用TACACS+服务器验证之前，需要在TN-SG5000设备中配置使用TACACS+服务器。 |

远程验证

计算机网络的使用对于公司来讲大多数原因是因为它能够提供员工的工作效率。从这点出发，提供员工在足够安全的网络环境中远程访问公司网络的能力势必需要提供。通常情况下，设置验证反映在日志中是校验信息发送端的身份（电子身份）。信息发送端可以是操作计算机的人员，也可以是计算机本身，或是一个计算机程序。计算机系统的操作必须是那些授权使用的用户，那么便排除了任何未验证的访问。

TN-SG5000设备中，通过定义验证用户的列表以及被叫用户组列表控制对网络资源的访问。使用特殊的网络资源，例如网络或VPN通道；用户必须：

- 属于允许访问的用户组之一。

- 如果显示验证请求页面，输入正确的用户名与密码验证身份。

RADIUS服务器

如果您已经配置RADIUS支持，并要求使用RADIUS服务器用户验证，TN-SG5000设备将发送用户的信任状到RADIUS服务器进行验证。如果RADIUS服务器能够验证用户，用户也能够成功被TN-SG5000设备验证。如果RADIUS服务器不能验证用户，连接将被TN-SG5000设备拒绝。

注意：默认的RADIUS流量端口是1812。如果您的RADIUS服务器使用端口1645，您可以使用CLI更改默认的RADIUS端口。有关config system global命令的详细信息，参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册。

进入“用户>RADIUS”，配置RADIUS服务器。

图71：RADIUS服务器列表

| 新建 | 添加新的RADIUS服务器。 |
| --- | --- |
| 名称 | RADIUS服务器名称。 |
| 服务器名称/IP | RADIUS服务器的域名或IP地址。 |
| 删除图标 | 删除RADIUS服务器配置。 注意：添加在用户组中的RADIUS服务器不可以被删除。 |
| 编辑图标 | 编辑RADIUS服务器配置。 |

配置RADIUS服务器

RADIUS服务器使用“共享密钥”加密例如TN-SG5000设备与用户端之间的信息。配置RADIUS服务器时，同样存在配置二级RADIUS服务器的选项。验证操作首先使用一级RADIUS服务器，如果其没有反应，将转移使用二级RADIUS服务器。RADIUS服务器可以在没有被包括在特殊的用户组配置的情况下被包括在每个用户组中。RADIUS服务器验证过程中还可以使用不同的验证协议，分别为：

MS-CHAP-V2

MS-CHAP

CHAP的功能如同PAP，但是通过网络不发送密码与其他用户信息到安全服务器。

PAP（PAP: password authentication protocol;密码验证协议）用于验证PPP连接。PAP以明文（未加密）通过密码与其他用户信息。

默认的协议配置被使用的顺序为PAP、MS-CHAPv2、CHAP；以上所述的协议只有在被选的状态下优先使用。

进入“用户>RADIUS”，并点击“新建”建立新的RADIUS服务器配置。您也可以点击现有服务器对应的编辑图标查看或修改设置。

图72：RADIUS配置

| 名称 | 输入识别RADIUS服务器的名称。 |
| --- | --- |
| 一级服务器名称/IP | 输入或编辑一级RADIUS服务器的域名以及IP地址。 |
| 一级服务器密码 | 输入一级RADIUS服务器密码值。 |
| 二级服务器名称/IP | 输入或编辑二级RADIUS服务器的域名以及IP地址。 |
| 二级服务器密码 | 输入二级RADIUS服务器密码值。 |
| 验证方案 | 设置使用默认的验证方案；或是忽略默认验证方案，使用指定的验证协议。默认的协议配置被使用的顺序为PAP、MS-CHAPv2、CHAP。从指定验证协议菜单中选择验证协议代替默认的验证方案。 |
| NAS IP/被呼叫机站ID | 输入或编辑NAS IP地址与被呼叫机站ID（RADIUS属性31）。如果您不输入IP地址，TN-SG5000设备的IP地址用被用于与RADIUS服务器的通信。 |
| 包括在每个用户组 | 启动将RADIUS服务器自动被包括在所有用户组中。 |

LDAP服务器

轻量级目录存取协议（LDAP:Lightweight Directory Access Protocol）是一种互联网协议，用于维护验证数据，包括部门、人物、人物组、密码、邮件地址与打印机等。

如果您已经配置LDAP支持，并要求使用LDAP服务器验证用户。TN-SG5000设备将与LDAP服务器进行验证。使用TN-SG5000设置进行验证，用户需要输入用户名与密码。TN-SG5000设置发送该用户名与密码到LDAP服务器。如果LDAP服务器通过该用户的验证，同样也成功通过TN-SG5000设备的验证。如果LDAP服务器没有通过该用户的验证，则TN-SG5000设备拒绝该用户发起的访问连接。

TN-SG5000设置支持RFC2251定义的LDAP协议查找并校验用户名与密码的功能。TN-SG5000 LDAP支持所有的LDAP v3.服务器。另外，TN-SG5000的LDAP功能还支持基于SSL/TLS的LADP服务器验证。

TN-SG5000 LDAP配置并不能延展到属性功能，如一些LDAP服务器可以提供的密码过期通知功能。TN-SG5000 LDAP配置也不提供有关验证失败的原因信息。

进入“用户>远程>LDAP”，配置LDAP服务器。

图73：LDAP服务器列表

| 新建 | 添加新的LDAP服务器。 |
| --- | --- |
| 名称 | 输入LDAP服务器的名称以便TN-SG5000设备识别。 |
| 服务器名称/IP | LDAP服务器的域名或IP地址。 |
| 端口 | 与LDAP服务器发生通信的端口。 |
| 普通名称标示符 | LDAP服务器的通用名标识符。该通用名最多可以设20字节的长度。大多数LDAP服务器的通用名标识符是cn。但是一些服务器也使用如uid这样的通用名。 |
| 著名名称 | 著名名称在LDAP服务器中用于查询条目。它反映了普通名称标示符之上的LDAP数据库条目类的层次结构。 |
| 删除图标 | 删除LDAP服务器配置。 |
| 编辑图标 | 编辑LDAP服务器配置。 |

配置LDAP服务器

一个文件目录是将具有相似属性的客体以逻辑或分级的方式组织。通常情况下，LDAP目录树是从DNS到网络架构从高到低的地理和/或组织边界的反映。对于多数LDAP服务器的普通名称标识是CN，但是一些服务器使用其他普通名称标识符，例如uid。

例如，您可以使用以下基准标识名称：

ou=marketing,dc=清华永新,dc=com

ou代表机构单位，dc是域名组成部分。

您也可以指定著名名称中相同域中的多个例子。例如指定多个机构单位：

ou＝accounts（会计部）ou＝marketing（市场部）dc＝清华永新 dc＝com

绑定操作应用于LDAP服务器验证用户时，且如果用户被成功验证，根据用户的管理权限访问LDAP的情况下。

TN-SG5000设备可以配置使用以下任何一种类型的绑定类型：

- 匿名；使用匿名用户搜索绑定。

- 常规；使用用户名/密码绑定后搜索。

- 简单；只使用密码验证绑定，不进行搜索。

如果用户记录都归到一个dn，您可是使用简单验证。如果用户分布在不止一个dn下，使用匿名或常规，这样对要求验证的用户名称可以在整个LDAP数据库中搜索。

如果LDAP服务器要求验证执行搜索，使用常规并提供用户名与密码的设置。

进入“用户>远程>LDAP”并点击“新建”添加LDAP服务器。

图74：LDAP服务器配置

| 名称 | 输入LDAP服务器的名称。 |  |
| --- | --- | --- |
| 服务器名称/IP | 输入LDAP服务器的域名或IP地址。 |  |
| 服务器端口 | 输入与LDAP发生通讯的端口。默认的通讯端口是389。 注意：如果您使用安全LDAP服务器，默认的端口将在您设置使用的协议中显示。 |  |
| 普通名称标示符 | 输入LDAP服务器的通用名称标识符。大多数LDAP服务器的普通名标示符是cn。但是一些服务器也使用如uid这样的通用名。 |  |
| 著名名称 | 输入著名名称，该名称用于在LDAP服务器中查询条目。使用基于X.500或LDAP格式输入服务器的著名名称。TN-SG5000设备保持该名称并将其发送到服务器。 |  |
| 查询图标 | 查看LDAP服务器著名名称查询树，用于著名名称的查询。 |  |
| 绑定类型 | 设定LDAP验证的绑定类型。 |  |
|  | 常规 | 使用用户名/密码直接连接到LDAP服务器，根据给定值搜索结果收到接受或拒绝的指令。 |
|  | 匿名 | 作为匿名用户连接到LDAP服务器，然后获取用户名/密码，且将用户名/密码与给定值比较。 |
|  | 简单 | 使用用户名/密码直接连接到LDAP服务器。 |
| 过滤设置 | 通过组搜索进行过滤。只有在绑定类型设置为常规或匿名的情况下可用。 |  |
| 使用DN | 用户被验证的著名名称。只有在绑定类型设置为常规的情况下可用。 |  |
| 密码 | 用户被验证的密码。只有在绑定类型设置为常规的情况下可用。 |  |
| 安全连接 | 设置验证使用的安全LDAP服务器连接。 |  |
| 协议 | 设置用于验证的安全LDAP协议。根据您的设置，服务器端口的值更改为所设协议的默认端口。 LDAPS：port636 STARTTLS：port389 |  |
| 证书 | 从下拉菜单中选择用于验证的证书。进入“VPN>证书>CA证书”查看证书列表。 |  |

使用查询图标

LDAP著名名称查询列表显示LDAP服务器IP地址以及与普通名称标识符连接的所有著名的名称。树型查询有助于对DN字段识别恰当的条目。扩展普通名称标识符可以查看相关的DN。从列表中选择DN，被选DN将显示在著名名称字段。点击OK后，所选DN便被保存在LDAP服务器配置的著名名称字段中。

在LDAP服务器用户组中查看被选中的著名名称的用户，扩展LDAP著名名称查询树中的著名名称。

图75：LDAP服务器著名名称查询树

TACACS+服务器

近年，远程网络访问已经从终端访问转向LAN访问。用户使用完全的网络连接（使用笔记本电脑或家用PC）连接到各自公司的网络。远程节点技术允许用户在相同级别的情况下访问公司的网络资源，如同用户的物理物质就在公司一样。用户远程与公司的网络连接时，通过了一个远程访问服务器。远程访问技术的介入，网络访问的安全性值待提高。

终端访问控制器访问控制系统（TACACS+:Terminal Access Controller Access-Control System）是对路由器、网络访问服务器与通过一个或多个集中服务器相互连接的计算机设备提供访问控制的远程验证协议。

如果已配置TACACS+支持且需要使用TACACS+服务器配置用户，TN-SG5000设备连接TACACS+服务器进行验证。如果TACACS+服务器不能验证管理员，连接将被TN-SG5000设备拒绝。TACACS+服务器的默认TCP端口是49。

进入“用户>远程>TACACS+”，配置TACACS+服务器。

图76：TACACS+ 服务器列表

| 新建 | 添加新的TACACS+服务器。 |
| --- | --- |
| 服务器 | TACACS+服务器的域名或IP地址。 |
| 验证类型 | 支持的验证方式。包括Auto、ASCII、PAP、CHAP与MSCHAP。 |
| 删除图标 | 删除TACACS+服务器配置。 |
| 编辑图标 | 编辑TACACS+服务器配置。 |

配置TACACS+服务器

TACACS+服务器验证过程中还可以使用不同的验证协议，分别为：

ASCII

ASCII 码使用指定的 7 位或 8 位二进制数组合来表示 128 或 256 种可能的字符。要求用户以明文（未加密）的形式输入用户名与密码，且与存储在用户数据库中ASCII格式的条目相匹配。

PAP（PAP: password authentication protocol;密码验证协议）用于验证PPP连接。PAP以明文（未加密）通过密码与其他用户信息。

CHAP的功能如同PAP，但是通过网络不发送密码与其他用户信息到安全服务器。

MS-CHAP

默认的协议配置被使用的顺序为Auto、 PAP、MS-CHAP、CHAP。

进入“用户>远程> TACACS+”，并点击“新建”建立新的RADIUS服务器配置。

图77：TACACS+服务器配置

| 名称 | 输入识别TACACS+服务器的名称。 |
| --- | --- |
| 服务器名称/IP | 输入或编辑一级RADIUS服务器的域名以及IP地址。 |
| 服务器密钥 | 输入访问TACACS+服务器的密钥。 |
| 验证方案 | 设定验证类型，可选项包括：Auto、ASCII 、PAP、MS-CHAP、CHAP。自动验证使用的顺序为PAP、MS-CHAP、CHAP。 |

PKI验证

公共密钥架构（PKI: Public Key Infrastructure）验证是使用由对等列表、对等组和/或用户组构成的证书验证库执行验证，并返回“验证成功”或“被拒绝”这样的验证通知信息。用户只需要一个有效的证书便可以成功通过验证，而无需输入用户名或密码。

有关证书验证的详细信息，参见“TN-SG5000设备证书管理用户手册”。配置使用PKI验证，只能通过CLI命令，详细信息参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册。

配置对等用户与对等组

您可以定义对等用户与对等组用于一些VPN配置中的验证以及防火墙策略中的PKI证书验证。

对等用户是可以使用PKI验证的电子证书的持有者。使用PKI验证，必须定义对等用户，且将其包含在防火墙验证策略中配置的用户组中

定义对等用户，您需要：

- 对等用户名。

- 验证对等用户的证书中主题字段的文本，或用于验证对等用户的 CA证书。

PKI验证中可以添加/修改其他配置设置。详细的PKI验证设置只有通过CLI进行配置，详细信息参见TN-OS使用参考手册。

对PKI验证创建对等组

- 进入“用户>PKI”配置PKI用户。

- 点击“新建”，输入以下信息并点击OK确认。

| 名称 | PKI用户名称。 |
| --- | --- |
| 主题 | 验证用户的证书的主题字段中显示文本字符串。该字段是可选项。 |
| 发行方 | 用于验证用户的CA证书。该字段是可选项。 |

警告：CLI中，subject与ca中不设置值也可以创建对等用户。如果subject与ca中不设置值，随后在基于web管理器中打开用户记录，弹出要求添加subject与ca设置值的对话框。使用基于web的管理器创建对等用户，将被要求输入主题或CA。

图78：PKI用户

| 用户名 | PKI用户名称。 |
| --- | --- |
| 主题 | 验证用户的证书的主题字段中显示文本字符串。 |
| 发行方 | 用于验证用户的CA证书。 |
| 删除图标 | 删除PKI用户。 |
| 编辑图标 | 编辑PKI用户。 |

图79： PKI用户列表举例

对等用户组只能使用CLI配置。有关创建对等用户组的信息，参见TN-OS使用参考手册。

Windows AD服务器

Windows活动目录（AD）通过在中央目录数据库中跨域（域是指逻辑上将运行微软视窗系统的计算机划分为一组）的存储网络资源对基于windows计算机用户提供集中的验证服务。域中每位计算机用户接收属于他/她的唯一帐户/用户名。该帐户根据域中的资源进行分配。域中，目录嵌入在配置了域名控制器的计算机设备中。域名控制器是管理那些影响用户/域之间交互操作、安全性集中与管理功能的全部有关安全功能的服务器。

TN-SG5000设备根据用户组来控制对资源的访问。通过FSAE，FotiGate设备获得您在Active Directory（活动目录）创建的用户组信息，并且您创建的这些组可以配置作为TN-SG5000设备的用户组的成员。当一个用户登录Windows域时，FSAE发送登录用户的IP地址与AD用户组的名称到这些用户所属的TN-SG5000设备。TN-SG5000设备使用这些信息来维护域控制器用户组数据库的备份。域控制器执行对用户的验证，TN-SG5000设备并不执行该操作。域控制器根据IP地址来识别组成员。

FSAE具有两个组件，您必须安装在网络中。

- 域控制器（DC）代理必须安装在每个域控制器以监控用户的登录情况并发送登录信息到收集器代理。

- 必须在至少一个域控制器安装收集器代理，以便将从DC代理获得的信息发送到TN-SG5000设备。

TN-SG5000设备使用该信息维护域控制用户组数据库的备份。由此，是域控制器验证用户，TN-SG5000设备并不执行验证操作。DC根据IP地址识别组员。

您必须在网络中安装清华永新服务器验证扩展（FSAE）并配置TN-SG5000设备从windows AD服务器获取信息。

进入用户>Windows活动目录，配置Windows AD服务器。

图80：Windows AD服务器列表举例

| 新建 | 添加新的Windows服务器。 |
| --- | --- |
| 名称 | 配置了FSAE Windows AD的名称。您可以扩展服务器的名称显示Windows AD域名组信息。 |
| FSAE收集器IP | 将Windows AD服务器登录信息发送到TN-SG5000设备的最多5个收集器代理的TCP端口的IP地址。 |
| 删除图标 | 删除该Windows AD服务器。 |
| 编辑图标 | 编辑该Windows AD服务器。 |
| 刷新图标 | 刷新从Windows AD服务器获得域名以及组信息。 |

配置Windows AD服务器

您需要配置TN-SG5000设备至少访问一个FSAE收集器代理。在所安装的一个收集器代理中最多可以指定5个windows AD服务器。如果对于FSAE收集器代理有必要获取经过验证的访问，对服务器输入密码。当您创建用户组时服务器名称出现在windows AD服务器列表中。您也可以直接通过LDAP服务器而不是FSAE代理获取AD信息。

注意：如果您在两个或多个域控制器中安装了收集器代理，您可以在TN-SG5000设备中创建冗余配置。如果当前（或第一个）收集器代理故障，TN-SG5000设备切换到最多安装五个收集代理的裂变中的下一个收集器。

进入用户>Windows活动目录，并点击“新建”建立新的Windows AD服务器配置。有关FSAE的详细信息，参见FSAE技术手册。

图81：Windows AD服务器配置

| 名称 | 输入或编辑Windows AD服务器的名称。在您创建用户组时，该名称将出现在Windows AD服务器的列表中。 设置最多五个收集器代理的信息： |
| --- | --- |
| FSAE收集器的IP地址 | 输入安装了该收集器的Windows AD服务器的IP地址。 |
| 端口 | 输入Windows AD使用的TCP端口。该端口必须与FSAE收集器配置中的制定的TN-SG5000接听端口相同。 |
| 密码 | 设置收集代理的密码。只有在您配置了FSAE收集器代理去获得验证的访问时，该选项是需要被设置的。 |
| LDAP服务器 | 启动并选择通过LDAP服务器访问Windwos AD。 |

配置用户组

一个用户组是用户身份的列表。该身份可以是：

- 存储在TN-SG5000设备中的本地用户帐户（用户名与密码）。

- 存储在RADIUS、LDAP、TACACS+服务器中的设置有密码的本地帐户。

- RADIUS服务器或LDAP服务器，TACACS+服务器（服务器中所有的身份都可以被验证）。

- Microsoft活动目录服务器定义的用户组。

大多数情况下，TN-SG5000是通过用户名与密码验证用户的。TN-SG5000设备首先校验本地用户帐户。如果没有发现匹配，将继续校验用户组所属的RADIUS、LDAP服务器或TACACS+服务器。发现相匹配的用户名与密码后便通过验证。

对于活动目录用户组而言，活动目录服务器在用户登录网络时对其进行验证。TN-SG5000设备从FSAE收集器代理接收到用户名与密码。有关FSAE的详细信息，参见FSAE技术手册。

您可以对以下设置配置认证：

- 需要验证的防火墙策略。参见“对防火墙策略添加验证”。

- 管理员登录时通过RADIUS验证。参见“配置对管理员进行RADIUS验证”。

对于需要验证的每项资源，您需要设定哪些用户组被允许访问哪项资源。您可以根据验证需要来配置用户组的成员以及数量。

用户组类型

有三种类型的用户组，分别为：

防火墙用户组

防火墙用户组即对需要通过验证才可以访问的防火墙类型设置的被允许访问的用户列表。该列表中列出了被允许访问的用户。当这些用户需要试图访问设置有防火墙保护的内容资源时，TN-SG5000将通过要求这些用户的用户名与密码对其进行验证。详细信息，参见“对防火墙策略添加验证”。

防火墙用户组也可以设定对IPSec VPN访问的拨号用户组。在这种情况下，IPSec VPN阶段1配置中拨号组对等选项中使用“接收对等ID”设置。用户的VPN用户是配置了用户名作为对等ID以及密码作为预先共享密钥。用户只有属于该用户组并且密码与TN-SG5000设备中存储的密码相匹配才能够与IPSec VPN连接。

注意：如果任何成员使用LDAP或RADIUS服务器验证，用户组不能是拨号用户组。

防火墙用户组也可以用于在过滤功能配置中对豁免的url提供访问的权限。

图82：防火墙用户组

| 名称 |  | 输入用户组的名称。 |
| --- | --- | --- |
| 类别 |  | 选择用户组的类型。 |
|  | 防火墙 | 对需要验证的防火墙策略，您可以选择该类型。参见“对防火墙策略添加验证”。 |
|  | 活动目录 | 防火墙策略中需要活动目录验证的，选择该类型的。参见“对防火墙策略添加验证”。 |
| 保护内容表 |  | 只有类型设置为“防火墙”或“活动目录”时，该选项才可用。您可以对该用户组设置防火墙保护内容。您也可以点击“新建”创建新的内容保护文件。 |
| 可用的成员 |  | 用户列表、RADIUS服务器、LDAP服务器或TACACS+服务器、Windows AD用户/用户组或添加到用户组中的PKI用户。 |
| 组员 |  | 用户列表、RADIUS服务器、LDAP服务器或TACACS+服务器、Windows AD用户/用户组或属于用户组中的PKI用户。 |
| 向右箭头 |  | 点击该箭头将选中的用户或服务器添加到成员列表中。从可用用户列表中选择用户或服务器名称，点击向右箭头将其移动到成员列表中。 |
| 向左箭头 |  | 从成员列表中删除用户或服务器。从成员列表中选择用户或服务器名称，点击向左箭头将其移动到可用用户列表中。 |

活动目录用户组

Microsoft Windows网络中，TN-SG5000设备可以允许对通过Windows网络验证的活动目录服务器用户组成员的访问。实现该操作之前必须在网络域名控制器中安装清华永新服务器验证扩展（FSAE）。

活动目录用户组提供对需要活动目录验证的防火墙策略的访问成员列表。用户组的成员是指TN-SG5000设备从配置的Windows AD服务器接收到的名单中挑选的活动目录组名单。参见“Windows活动目录服务器”。

图83：活动目录用户组

用户组列表

进入用户>用户组，配置用户组。

图84：用户组列表举例

| 新建 | 添加新的用户组。 |
| --- | --- |
| 组名 | 用户组的名称。用户组的名称是根据不同类型的用户组列表显示的。 |
| 成员 | 用户组中的用户、RADIUS服务器、LDAP服务器、TACACS+服务器、Windows AD用户/用户组或用户组中的PKI用户。 |
| 保护内容表 | 有关该用户组的保护内容设置。 |
| 删除图标 | 删除用户组。 包含在防火墙策略、拨号用户阶段1配置或PPTP或L2TP配置的用户组不能够被删除。 |
| 编辑图标 | 编辑用户组。 |

配置用户组

进入“用户>用户组”，点击“新建”添加新的用户组。

注意：如果您试图在配置了管理员验证的组中添加LDAP服务器或本地用户，将出现“未发现条目”的错误信息。

图85：用户组选项

| 名称 |  | 输入用户组的名称。 |
| --- | --- | --- |
| 类别 |  | 选择用户组的类型。 |
|  | 防火墙 | 对需要验证的防火墙策略，您可以选择该类型。 |
|  | 活动目录 | 防火墙策略中需要活动目录验证的，选择该类型的。 |
| 保护内容表 |  | 只有类型设置为“防火墙”或“活动目录”时，该选项才可用。您可以对该用户组设置防火墙保护内容。也可以点击“新建”创建新的内容保护文件。 |
| 可用的成员 |  | 本地用户、RADIUS服务器、LDAP服务器、TACACS+服务器、Windows AD用户/用户组列表，或添加到用户组中的PKI用户。 |
| 组员 |  | 本地用户、RADIUS服务器、LDAP服务器、TACACS+服务器、Windows AD用户/用户组列表，或属于用户组中的PKI用户。 |
| 向右箭头 |  | 点击该箭头将选中的用户或服务器添加到成员列表中。从可用用户列表中选择用户或服务器名称，点击向右箭头将其移动到成员列表中。 |
| 向左箭头 |  | 从成员列表中删除用户或服务器。从成员列表中选择用户或服务器名称，点击向左箭头将其移动到可用用户列表中。 |

验证设置

您可以对用户验证设置全局设置，包括验证超时，与验证证书。

验证超时设置是控制用户在做重新登录之前保持上次通过的防火墙验证的时间。

防火墙策略中启动用户验证时，验证通常对以下四种协议的任何一种发出（根据连接协议而定）：

- HTTP（可以被重新定向到HTTPS）

- HTTPS

- FTP

- Telnet

该配置可以在验证配置中的协议支持列表中进行设置。用户必须首先与所支持的协议连接，才可以陆续连接到其他协议。如果HTTPS被设置为协议支持的选项，用户将被允许使用定制的本地证书进行验证。

当您在防火墙策略中启动用户验证时，适用防火墙策略的终端用户都将被要求通过验证。在要求输入用户名与密码的验证中，用户按要求输入用户名与密码。对于证书验证（HTTPS或HTTP被重新定向到HTTPS），您可以在TN-SG5000设备上安装定制的证书，同时，终端用户也需要在其计算机设备的浏览器中安装定制的证书。否则，终端用户界面将出现警告信息且必须接受默认的TN-SG5000设备，而这样的证书对于终端用户的浏览器来说可能被认为是非法的。

注意：在使用证书验证时，如果您在创建防火墙策略时没有制定任何证书，默认将应用全局设置。如果您指定了使用的证书，基于每项策略的设置将覆盖全局设置。有关如何使用证书验证的信息，参见TN-SG5000设备证书管理用户手册。

进入“用户>验证>验证”，配置用户验证全局设置。

图86：验证设置

| 验证设置 |  |
| --- | --- |
| 验证超时 | 设置超时，以分钟计，范围为1到480。验证超时设置控制用户需要重新接受验证之前被验证的防火墙连接能够闲置的时间。默认的超时设置为30。 |
| 协议支持 | 设置用户验证时使用的协议。 |
| 证书 | 如果使用HTTPS协议支持，从设置用户验证的下拉菜单中选择“本地证书”。该选项只有在HTTPS支持协议被选择后，才可用（包括从HTTP重新定向）。 |
| 应用 | 点击“应用”使配置生效。 |

DoS传感器

TN-SG5000 DoS功能使用异常检测识别与已知或现存流量模式不相匹配的网络流量。例如，当攻击系统开始对目标系统发送大量异常的会话时，会发生一种溢流类型是DoS攻击。大量的会话阻滞或使目标系统不能操作，那么目标系统对于合法用户并不在可用。这也便是DoS传感器名称的由来，它可以检测并防止异常攻击的发生。

您可以启动或中止记录每项异常检测的日志，以及设置对检测到的异常流量采取的动作。

可以创建多个DoS传感器。每个传感器依次检测网络流量。传感器发现异常时，便应用设置的动作。多个传感器的创建增强了检测异常的细节，因为每个传感器均到配置以任何方式的结合检测流量的具体地址以及出入端口。

传感器的设置排列按照从具体到广泛的原则；举例说明，没有设置制定具体保护地址与端口的传感器将与所有的流量匹配，这样范围广泛的设置，应该置于传感器列表的末尾，如果置于顶部，其他的传感器将没法生效。

流量异常检测列表只有在TN-SG5000设备固件镜像升级时更新。

注意：如果TN-SG5000设备启动了虚拟域设置，IPS功能需要基于每个VDOM配置。所有的传感器与用户定义特征只在其创建的VDOM中显示。

查看DoS传感器列表

进入“入侵保护>DoS传感器”，查看异常列表。

图87：DoS传感器列表

| 新建 | 点击在列表底部新建DoS传感器。 |
| --- | --- |
| ID | 每个DoS传感器唯一的标识符。ID号并不表明该传感器检测网络流量时的顺序。 |
| 状态 | 点击启动DoS传感器或清除以撤消DoS传感器。 |
| 名称 | DoS传感器名称。 |
| 注释 | 可选项，输入对DoS传感器的描述信息。 |
| 删除图标 | 删除DoS传感器。 |
| 编辑图标 | 编辑DoS传感器的以下信息：动作、严重性与阀值。 |
| 插入图标 | 点击在当前的传感器之前插入新建的传感器。 |
| 移动图标 | 点击在当前列表中移动DoS传感器。 |

配置传感器

TN-SG5000设备出厂默认的配置中没有DoS传感器设置，且DoS配置不恰当会干扰网络流量。同时，新建的传感器的同时显示建议设置的阀值。使用建议的阀值或根据您的网络配置进行调整。

注意：更改默认的异常阀值时，明确知道常规与期望的网络流量很重要。阀值设置太低导致攻击误报，阀值设置太高会漏掉攻击，让攻击有机可乘。

进入“入侵保护>DoS传感器”，配置DoS传感器。点击编辑图标，编辑现有的DoS传感器。

图88：编辑DoS传感器

| DoS传感器属性 |  |
| --- | --- |
| 名称 | DoS传感器显示的名称，可以随时更改。 |
| 评论 | 可选项，输入对DoS传感器的描述信息。 |
| 异常特征配置 |  |
| 名称 | 异常特征的名称。 |
| 启动 | 启动后，DoS传感器将在设定的异常发生时进行检测。报头行的功能框可以控制启动或屏蔽全部的异常。 |
| 日志 | 启动日志功能后，DoS传感器在发生异常特征时进行日志记录。报头行的功能框可以控制启动或屏蔽全部对全部异常的日志记录。 |
| 动作 | 检测到异常特征时，TN-SG5000设备执行设置的动作。如果动作设置为“通过”，异常流量将被通过；动作设置为“屏蔽”异常流量全部被屏蔽。 |
| 阀值 | 阀值设置表示多少会话/数据包的异常行为显示可以触发异常特征的动作。 |
| 保护地址 |  |
| 目标地址 | 流量的目标IP地址。设置为0.0.0.0/0与所有的地址匹配。如果TN-SG5000设备运行于透明模式，0.0.0.0/0也包括管理IP地址。 |
| 目标端口 | 流量的目标端口，0表示与任何端口匹配。 |
| 源地址 | 流量的源IP地址。设置为0.0.0.0/0与所有的地址匹配。 |
| 添加 | 添加所需的目标地址、目标端口与源地址，点击“添加”在列表中添加被保护的地址。DoS传感器只有在所有三个输入值匹配的流量才触发。如果列表中没有显示地址，传感器将应用于所有流量。 |

异常特征说明

对于TCP，UDP与ICMP协议，DoS传感器提供四种统计异常类型，合计十二种配置异常。

十二种单独配置的异常

| 异常 | 描述 |
| --- | --- |
| tcp_syn_flood | 如果到达一个目标IP地址的SYN数据包包括重发数据包超过所配置的阀值，便执行所设置的动作。阀值是每秒数据表传输的数量。 |
| tcp_port_scan | 如果到达一个源IP地址的SYN数据包包括重发数据包超过所配置的阀值，便执行所设置的动作。阀值是每秒数据表传输的数量。 |
| tcp_src_session | 如果到达一个源IP地址的并发TCP连接超过所配置的阀值，便执行所设置的动作。 |
| tcp_dst_session | 如果到达一个目标IP地址的并发TCP连接超过所配置的阀值，便执行所设置的动作。 |
| udp_flood | 如果到达一个目标IP地址的UDP流量超过所配置的阀值，便执行所设置的动作。阀值表示每秒通过的数据包数量。 |
| udp_scan | 如果从一个源IP地址发出的UDP会话超过配置的阀值，将执行设置的动作。阀值设置是每秒通过的数据包数量。 |
| udp_scr_session | 如果从一个源IP地址发出的并发UDP连接超过配置的阀值，将执行设置的动作。 |
| udp_dst_session | 如果到达一个目标IP地址的并发UDP连接超过配置的阀值，将执行设置的动作。 |
| icmp_sweep | 如果从一个源IP地址发出的ICMP数据包超过配置的阀值，将执行设置的动作。阀值设置是每秒通过的数据包数量。 |
| icmp_scr_session | 如果从一个源IP地址发出的并发ICMP连接超过配置的阀值，将执行设置的动作。 |
| icmp_dst_session | 如果到达一个目标IP地址的并发ICMP连接超过配置的阀值，将执行设置的动作。 |

IM/P2P & VoIP

IM/P2P&VoIP菜单是有关即时通讯的用户管理工具以及网络中使用IM，P2P以及VoIP功能的状态说明。

IM/P2P&VoIP管理设置是基于每个防火墙内容的，因此必须在活动的内容保护列表中启动才能够生效。

TN-OS使用IPS特征检测IM/P2P&VoIP会话。

本章包括以下内容：

- IM/P2P&VoIP概述

- 配置IM/P2P协议

- 统计信息列表

- 用户

概述

即时消息（IM: instant messenger）, 端到端（Peer to peer）与基于互联网协议的语音通讯（Voice over Internet Protocol）作为互联网上个体之间的实时通讯工具被广泛使用。一些公司甚至倚赖IM用于重要的业务流程，如客户/技术支持。

现在来讲最常使用的IM协议包括AOL即时通讯、Yahoo即时通讯工具、MSN以及ICQ。虽然这已经是为数不少较为常用的IM工具，但是仍然有很多协议正在被开发或这些旧的IM工具不断的升级。

P2P协议常用于用户之间文件的传输，这样的传输比较占用带宽。

VoIP正在被更多的公司使用。VoIP大大的降低了长话通讯的费用。

一些公司限制IM/P2P与VoIP的使用，为了更有效的管理带宽。

TN-OS系统下，您可以控制与监控IM/P2P与VoIP的使用。

TN-OS支持两种VoIP协议：SIP（SIP:Session Initiation Protocol）与SCCP（SCCP:Skinny Client Control Protocol）。

清华永新认为合理的利用IM/P2P可以协助公司的业务发展，但是，如果滥用便降低了工作率以及网络性能。

TN-SG5000设备允许设置建立用户列表，允许或屏蔽这些程序的使用以及使用的带宽限制。

通过将所设置的保护策略与简明的统计报告结合，您可以知道应用了怎样的程序以及所应用程序的目的，从而有效地控制IM/P2P程序，提高效率。

TN-OS系统中有所支持的IM/P2P协议列表，并保持从清华永新 Distribution Network更新可用的协议。不必等到固件升级并可以有可用的最新协议更新。同时，TN-OS同时也提供方法处理在协议升级之前出现的未知协议。

TN-OS使用IPS特征检测IM/P2P&VoIP会话。表48所列为当前TN-OS识别的IM/P2P应用程序。列表中同时也包括解码器、与解码器有关的应用程序，以及TN-SG5000接口中解码器的位置。

注意：表48中被标注为黑体的应用程序可以连接到多个P2P网络。启动IM与P2P解码器与特征可以提高IPS性能。例如，如果您想应用IPS，同时不屏蔽IM或P2P程序，您应该启动IM/P2P解码器与特征。常规情况下，如果您关闭其他特征，系统性能会更好，但是对于IM/P2P，情况刚好相反。

表48：TN-OS支持的IM/P2P程序

| IPS | 应用程序 |
| --- | --- |
| 即时通讯 |  |
| AIM（防火墙>保护内容表>IM/P2P） ICQ（防火墙>保护内容表>IM/P2P） | AIM,AIM Triton, ICQ |
| MSN（防火墙>保护内容表>IM/P2P） | MSN Messenger |
| qq（入侵保护>特征>协议解码器>im_decoder） | QQ |
| Yahoo!（防火墙>保护内容表>IM/P2P） | Yahoo Messenger |
| msn_web_messenger（入侵保护>特征>协议解码器>im_decoder） | MSN web Messenger |
| google_talk（入侵保护>特征>协议解码器>im_decoder） | Google Instant Messenger |
| rediff（入侵保护>特征>协议解码器>im_decoder） | Rediff Instant Messenger |
| P2P |  |
| BitTorrent（防火墙>保护内容表>IM/P2P） | BitComet Bitspirit Azureus Shareaza |
| eDonkey（防火墙>保护内容表>IM/P2P） | eMule Overnet Edonkey2k Shareaza Bearshare MLdonkey iMesh |
| Gnutella（防火墙>保护内容表>IM/P2P） | Bearshare Shareaza LimeWire Xolox Swapper iMesh MLdonkey Gnucleus Morpheus Openext Mutella Qtella Qcquisition Acquisition NapShare gtk-gnutella |
| KaZaA（防火墙>保护内容表>IM/P2P） | KaZaA |
| Skype（防火墙>保护内容表>IM/P2P） | Skype |
| WinNY（防火墙>保护内容表>IM/P2P） | WinNY |
| ares（入侵保护>特征>协议解码器>p2p_decoder） | Ares Galaxy |
| VoIP |  |
| SIP（防火墙>保护内容表>VoIP） | SIP |
| SCCP（防火墙>保护内容表>VoIP） | SCCP |

配置IM/P2P/VoIP协议

不同的公司对配置IM/P2P要求不同，需要配置不同的策略。TN-SG5000设备提供如您所愿的配置服务。

配置IM/P2P&VoIP协议的菜单以及步骤：

- 进入“入侵保护>IPS传感器”配置IM/P2P&VoIP特征。

- 进入“入侵保护>特征>用户定义”对任何不支持的协议创建特征。

- 进入“防火墙>内容保护表”配置IM/P2P&VoIP设置。

- 最后，进入“防火墙>策略”创建使用所有这些设置的策略。

怎样启动与撤消IM/P2P选项

TN-OS使用IPS特征检测IM/P2P&VoIP会话，您可以配置IPS传感器并将其应用到保护内容表满足您的网络保护需要。

IPS传感器中应用过滤可以查询所配置的相关特征。

对不被支持的IM/P2P协议配置特征

如果您发现不被支持的协议，先确定已更新了IPS数据包。如果IPS数据包更新后，该协议仍然不被支持，您可以使用用户定义特征。

创建用户定义特征

- 进入“入侵保护>特征>用户定义>新建”。

- 输入特征的名称。

- 输入特征。

- 点击OK确认。

注意：检测新的IM/P2P应用程序或现有版本的更新，您只需要通过FDN（清华永新 Distribution Network）更新IPS数据包，不需要进行固件升级。

如何在保护内容表配置IM/P2P/VoIP选项

在保护内容表中有几个区域可以配置IM/P2P/VoIP选项，详细信息参见本手册中防火墙保护内容表章节以及IM/P2P/VoIP技术手册。

如何配置旧版本的IM/P2P程序

一些旧版本的IM/P2P协议可以绕过文件屏蔽功能，因为信息类型不能被识别。

TN-SG5000设备支持的IM协议包括：

- MSN 6.0以及以上版本

- ICQ 4.0 以及以上版本

- AIM 5.0以及以上版本

- Yahoo 6.0以及以上版本

如果您想设置屏蔽比以上所述协议更旧的版本，可以使用CLI命令config imp2p old-version. 详细信息参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册。

统计信息列表

系统管理员可以查看即时通讯以及点对点传输协议在网络中使用的状况。统计表信息是有关IM/P2P以及VoIP协议使用情况的概览图，以及每项协议使用的情况。

查看统计信息列表

统计信息列表提供所有IM，P2P与VoIP协议的信息。

进入“IM/P2P>统计表>摘要”，查看IM/P2P的使用情况信息。

图89：IM/P2P/VoIP统计信息

| 自动刷新的间隔 | 设置自动刷新信息表的时间间隔。该间隔时间可以设置为“无间隔刷新”到30秒之内任何时间间隔这样的刷新频率。 |
| --- | --- |
| 刷新 | 点击刷新到最新的数据信息。 |
| 重置统计表 | 点击将统计表归零。 |
| 用户 | 对于每项IM协议，列出以下用户信息。 - 当前用户 - 上一次重置后的用户 - 被屏蔽的用户 |
| 聊天信息 | 对于每项IM协议，列出使用该协议进行的聊天信息。聊天绘画总数与信息量总数。 |
| 文件传输 | 对于每项IM协议，列出使用该协议进行的文件传输。上一次重置后信息传输量与被屏蔽的文件传输。 |
| 语音聊天 | 对于每项IM协议，列出使用该协议进行的语音聊天信息。上一次重置后语音信息与被屏蔽的语音聊天信息。 |
| P2P使用情况 | 对于每项P2P协议，列出该协议的使用情况。 - 传输文件的总字节数 - 使用的平均带宽 内容保护表中配置IM/P2P设置时，对P2P协议可以设置“屏蔽”、“通过”或“限速”。 如果对协议的动作设置为“屏蔽”，统计信息为零。协议的动作设置为“通过”，统计信息显示全部防火墙策略使用的P2P应用程序的使用率。协议的动作设置为“限速”，根据P2P的限速是基于每项策略或每个内容保护表的设置，统计表显示不同。 P2P带宽限制可以应用于使用保护内容表的每项防火墙策略，或被使用保护内容表的所有防火墙策略共享。默认，限速单独应用于每项防火墙策略。对于基于策略或基于保护内容表设置P2P限速的详细信息，参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册。 |
| VoIP使用率 | 对于SIP与SCCP协议，列出以下信息： - 活动的会话（连接的呼叫） - 呼叫总数（从最近一次重启后） - 失败的呼叫/丢弃 - 成功的呼叫 |

根据协议查看统计信息列表

您可以查看每项IM协议的使用情况。

进入“IM/P2P>统计表>协议”，查看各项协议使用的情况。

您可以启动记录IM聊天信息以及设置各种限制选项。可以启动将日志信息保存到清华永新日志服务器设备。

图90：IM信息状态图

| 自动刷新间隔 | 设置自动刷新信息表的时间间隔。该间隔时间可以设置为“无间隔刷新”到30秒之内任何时间间隔这样的刷新频率。 |
| --- | --- |
| 协议 | 点击选择所有显示AIM,ICQ,MSN或Yahoo之中哪项协议的使用情况。 |
| 用户 | 针对设置查看的协议，列出以下用户信息。当前用户，上一次重置后的用户以及被屏蔽的用户。 |
| 信息 | 针对设置查看的协议，列出以下消息数据。信息总数，发送的消息，接收的消息。 |
| 传输的文件 | 针对设置查看的协议，列出使用该协议进行的文件传输。上一次重置后信息传输量与被屏蔽的文件传输。 |
| 语音聊天 | 针对设置查看的协议，列出使用该协议进行的语音聊天信息。上一次重置后语音信息与被屏蔽的语音聊天信息。 |

用户

当IM用户通过防火墙连接，TN-SG5000设备将在当前用户列表中显示哪个用户已经连接登录。管理员可以根据该列表设置允许或屏蔽该用户。也可以针对未知的用户设置防火墙策略进行处理。

注意：如果TN-SG5000设备设置使用了虚拟域，IM/P2P功能可以进行全局配置。在主菜单中点击“全局配置”，查看该功能项。

查看当前用户列表

当前用户列表显示当前已连接的使用即时通讯的用户。根据协议可以设置过滤列表。

进入“IM/P2P/VoIP>用户>当前用户”，查看当前用户信息。

图91：当前用户列表

当前用户列表的信息功能项：

| 协议 | 设置显示使用AIM,MSN,ICQ 或Yahoo协议的当前用户。设置为“全部”将显示所有当前的用户。 |
| --- | --- |
| 使用协议 | 当前用户使用的协议。 |
| 用户名 | 注册使用IM协议时用户所选择的名称。多个IM协议可以使用相同的用户名。每个用户名与协议成对分别显示在列表中。 |
| 源IP地址 | 用户使用的发起IM会话的IP地址。 |
| 最后登录时间 | 当前用户使用IM协议最后一次登录的时间。 |
| 屏蔽 | 设置强制屏蔽用户并将用户放入永久性黑名单中。管理员必须明确设置所用屏蔽用户的用户名以及使用的协议。 |

查看用户列表

用户列表显示被允许访问即时通讯服务的用户（白名单内的用户）或不在被即时通讯服务屏蔽的用户。

进入“IM/P2P/VoIP>用户>用户列表”，显示用户列表。

图92：用户列表

| 新建 | 点击在列表中“新建”用户。 |
| --- | --- |
| 协议 | 设置显示使用AIM,MSN,ICQ 或Yahoo协议的当前用户。 |
| 策略 | 设置过滤策略：允许、拒绝或全部。 |
| 使用协议 | 当前用户使用的协议。 |
| 用户名 | 注册使用IM协议时用户所选择的名称。多个IM协议可以使用相同的用户名。每个用户名与协议成对分别显示在列表中。 |
| 策略 | 设置用户使用IM协议登录时系统设置的动作：屏蔽或拒绝。 |
| 编辑图标 | 更改以下用户信息：协议、用户名或策略。 |
| 删除图标 | 将用户从列表永久删除。 |

在用户列表中添加新的用户

在用户列表中添加新的用户，设置允许或屏蔽该用户访问即时通讯服务。

进入“IM/P2P/VoIP＞用户＞用户列表”，点击“新建”添加用户。

图93：编辑用户

| 协议 | 从下拉菜单中选择即时通讯协议：AIM,ICQ,MSN,Yahoo. |
| --- | --- |
| 用户名 | 输入用户名。 |
| 策略 | 从下拉菜单中选择策略：允许或阻断。 |

对未知IM用户配置策略

对未知用户设置用户策略以决定对未知用户所采取的处理动作。可以设置未知用户能够使用部分或全部的IM协议或将用户添加在白名单中，或者屏蔽未知用户使用部分或全部IM协议将其放置在黑名单中。管理员可以查看黑白名单并将用户添加在用户名单中。

进入“IM/P2P/VoIP＞用户＞配置”，配置IM策略。

图94:IM用户策略

配置或查看ＩＭ用户策略的以下设置选项：

| 自动允许 | 设置允许未知用户访问的IM协议。将未知用户添加在临时性白名单中。 |
| --- | --- |
| 自动阻断 | 设置拒绝未知用户访问的IM协议。将未知用户添加在临时性黑名单中。 |
| 临时用户列表 | 添加在临时性黑白名单中的新用户。用户信息包括：协议、用户名以及对该用户应用的策略。 注意：TN-SG5000设备重启后，该名单将被清除。 |
| 协议 | 设置显示使用AIM，ICQ， MSN或Yahoo协议的当前用户。设置为“全部”将显示所有当前的用户。 |
| 用户名 | 注册使用IM协议时用户所选择的名称。多个IM协议可以使用相同的用户名。每个用户名与协议成对分别显示在列表中。 |
| 策略 | 设置用户使用IM协议登录时系统设置的动作：屏蔽或拒绝。 |
| 永久性允许 | 点击将用户添加到永久性白名单中。用户的状态仍然在线并在“IM/P2P/VoIP＞用户＞用户列表”中显示。 |
| 永久性拒绝 | 点击将用户添加到永久性黑名单中。用户被强制离线并在“IM/P2P/VoIP＞用户＞用户列表”中显示。 |
| 应用 | 点击“应用”是全局用户策略配置生效。 |

日志与报告

本章是有关如何启动日志记录功能、查看日志文件以及通过web管理器查看报告的内容描述。TN-SG5000设备提供了较为宽泛的日志记录功能，能够记录如网络流量，系统以及网络内容保护表的日志。通过详细的日志信息与报告可以对历史状态以及当前状态的网络活动进行分析，有助于识别涉及网络安全性的问题，减少网络的误用与滥用。

本章包括以下内容：

- TN-SG5000设备日志记录功能

- 日志安全性级别设置

- 日志存储

- 高可用性群集日志记录

- 日志类型

- 访问日志

- 查看日志信息

- 定义日志信息的显示

- 内容存档

- 报警邮件

- 报告

注意：如果TN-SG5000设备运行于透明模式，某些日志的设置与选项可能不可用，一些某些功能不支持日志记录或在透明模式下不可用。例如，SSL VPN事件在透明模式下不可用。

TN-SG5000设备日志记录功能

TN-SG5000设备可以配置记录不同网络活动以及流量的日志,包括:

- 全部网络流量日志

- 与系统有关的事件日志,包括系统重启,HA以及VPN活动

- 病毒扫描与屏蔽

- 即时通讯以及点对点传输流量日志

- VoIP呼叫日志

您可以定制TN-SG5000设备日志的级别,以及日志存储的位置。日志的级别分为六个设置。

为了更好的日志存储与重新获取查看，TN-SG5000设备可以设置将日志发送到清华永新日志服务器TM设备。清华永新日志服务器设备是能够提供完整的日志收集，分析以及存储的网络设备。通过详细的日志信息与报告可以对历史状态以及当前状态的网络活动进行分析，有助于识别涉及网络安全性的问题，减少网络的误用与滥用。TN-SG5000设备可以将所有的日志信息类型以及隔离文件全部发送的清华永新日志服务器设备进行存储。清华永新日志服务器设备可以将日志上传到FTP服务器存档。有关配置TN-SG5000设备将日志信息发送到清华永新日志服务器设备的详细信息，参见  “配置将日志存储在清华永新日志服务器设备”。

TN-SG5000设备支持外部的日志存储设备WebTrend以及其他Syslog服务器。您也可以配置TN-SG5000设备将日志信息发送到配置到安装的硬盘中，该服务只有通过CLI进行配置。

通过TN-SG5000设备，您可以配置从设备内存中或运行4.0固件版本或以上的版本的清华永新日志服务器设备或是TN-SG5000设备自配置的硬盘中查看网络活动的情况与日志。在日志文件中，您可以定制过滤选项方便查看具体的日志信息。

有关日志信息存储的格式以及详细信息，参见TN-SG5000设备日志信息参考手册。

日志安全级别设置

您可以设置日志文件存储的位置，以及所要存储日志文件的级别。日志信息可以设置为不同的级别，TN-SG5000设备记录您所设置的级别的以及该级别以上级别的日志信息。如表49“日志的安全级别”说明，如果您将日志记录设置为记录“报错”，TN-SG5000将记录包括“报错”级别以及该级别以上所有级别的日志信息。

表49：日志安全级别设置

| 级别 | 描述 | 产生源 |
| --- | --- | --- |
| 0－紧急 | 致使系统不能够稳定运行。 | 事件日志，尤其是管理事件一般发出紧急级别日志。 |
| 1－告警 | 需要采取立即的行动措施。 | 攻击日志是唯一产生告警级别的日志信息。 |
| 2－严重 | 影响发挥模块设置的功能。 | 事件、反病毒与垃圾邮件过滤日志。 |
| 3－错误 | 存在错误信息，功能性受到影响。 | 事件与垃圾邮件过滤日志。 |
| 4－警示 | 功能性受到影响。 | 事件与垃圾邮件过滤日志。 |
| 5－通知 | 常规事件的通知。 | 流量与web过滤日志。 |
| 6－信息 | 有关系统操作的常规信息。 | 内存存储、事件与垃圾邮件过滤日志。 |

日志调试级别没有在表49中示出，因为很少被使用。这是日志信息的最低级别，通常是一些固件状态信息，如TN-SG5000设备不能正常工作时，可以参见该日志查找有关原因。调试日志信息只有在日志级别设置为调试时才会产生。调试日志信息可以由所有类型的TN-SG5000功能产生。

高可用性（HA）群集日志记录

配置记录HA群集的日志时，需要配置主设备发送日志到清华永新日志服务器设备或Syslog服务器。该设置将应用于从属设备。从属设备先发送日志信息到主设备，然后主设备发送全部的日志到清华永新日志服务器设备或Syslog服务器。

如果您配置了清华永新日志服务器设备与一个HA群集之间通过IPSec VPN通道的安全连接，该安全连接实际是应用与Log与HA群集中主设备之间。

详细信息，参见高可用性配置指南。

日志存储

配置TN-SG5000设备将日志信息文件存储的位置。日志信息存储的类型及频率将决定您设置日志存储的类型。例如，系统内存中的日志信息存储空间有限，只有数量较小的信息可以存放在内存中。而且，由于流量日志以及内容日志占用较大的空间，TN-SG5000设备将不能将流量日志信息存储在内存中。

您可以配置将日志存储在一个或多个不同的设备或位置，例如清华永新日志服务器设备或Syslog服务器，这样要比将日志记录在TN-SG5000设备内存的解决方案好。

如果TN-SG5000设备配置了硬盘，您也可以使用CLI命令配置将日志信息记录到硬盘中。相关的配置命令，参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册。

如果您需要配置将日志信息记录到多个清华永新日志服务器设备或Syslog服务器，参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册。

注意：根据美国2005年发布的能源策略法案，夏令时延长为四个星期且只在北美生效。请查看您所处的时区，因为夏令时的设置将影响日志记录时间的设置以及记录准确性。

配置将日志存储在清华永新日志服务器设备

清华永新日志服务器设备能够进行日志分析与管理，并且可以将不同的TN-SG5000设备与其他防火墙设备记录的日志信息结合。通过详细的日志信息与报告可以对历史状态以及当前状态的网络活动进行分析，有助于识别涉及网络安全性的问题，减少网络的误用与滥用。

配置TN-SG5000设备将日志记录到最多三台清华永新日志服务器设备。TN-SG5000设备发送日志到所有三台清华永新日志服务器设备，日志分别被存储于每台清华永新日志服务器设备。配置将日志记录到多台TN-SG5000设备可以提供日志的备份，防止清华永新日志服务器设备故障。使用CLI可以配置将日志记录到多台清华永新日志管理设备。

图95：配置连接到清华永新日志服务器设备

配置清华永新统一安全网关设备将日志发送到清华永新日志服务器设备。

- 进入“日志与报告>日志配置>日志设置”。

- 点击蓝色箭头扩展远程日志选项。

- 选择清华永新日志服务器设备。

- 设置将要发送要清华永新日志服务器设备日志的安全级别。

- 设置静态IP地址。

- 在静态IP地址字段，输入清华永新日志服务器设备的静态IP地址。

- 点击“应用”。

完成在TN-SG5000设备日志设置后，在清华永新日志服务器设备中同样需要配置从TN-SG5000设备接收日志信息。请联系清华永新日志服务器设备管理员完成以上配置。

使用自动搜索连接到清华永新日志服务器设备

自动搜索是与清华永新日志服务器设备建立连接的一种方法。当您设置“自动搜索”后，TN-SG5000设备将发送HELLO数据包在相同的子网中搜索查找可用的清华永新日志服务器设备。TN-SG5000设备发现清华永新日志服务器设备后，将自动启动将日志发送到清华永新日志服务器设备的功能，并开始向该设备发送日志信息数据。

清华永新日志服务器设备中默认情况下没有启动“自动搜索”功能，必须在网络中启动清华永新日志服务器设备该功能。清华永新日志服务器设备需要运行4.0固件版本才支持“自动搜索”功能。使用自动搜索功能之前，建议联系清华永新日志服务器设备的管理员校验是否启动。

启动自动搜索功能

- 进入“日志与报告>日志配置>日志设置”。

- 点击蓝色的箭头扩展清华永新日志服务器选项。

- 选中“自动搜索”功能框。TN-SG5000设备在相同的子网内搜索可用的清华永新日志服务器设备。

- 搜索到可用的清华永新日志服务器设备后，从“连接到”列表中选择清华永新日志服务器设备。

- 点击“应用”。

注意：如果TN-SG5000设备运行于透明模式，使用自动搜索功能的接口不承担网络流量，参见清华永新公司网站中的知识库栏目中“透明模式下的Discovery协议使用”，启动在应用自动搜索功能的同时接口同时也负担流量。

测试清华永新日志服务器设备的配置

完成清华永新日志服务器设备的配置设置后，您可以测试TN-SG5000设备与清华永新日志服务器设备之间的连接，确保连接正常。该项功能可以检测TN-SG5000设备与清华永新日志服务器设备的连接，以及传输与接收日志、报告、内容存档以及隔离文件的设置是否运行正常。

TN-SG5000设备测试与清华永新日志服务器设备连接之前，必须先要获得清华永新日志服务器设备的IP地址。在未获得地址的连接的测试连接可能会失败。

测试连接

- 进入“日志与报告>日志配置>日志设置”。

- 点击蓝色箭头扩展清华永新日志服务器设备的选项。

- 点击“测试连接性”。

图96：测试TN-SG5000设备与清华永新日志服务器设备的连接

| 清华永新日志服务器设备（主机名称） |  | 清华永新日志服务器设备的主机名称。默认的名称是设备的产品名称，例如：清华永新日志服务器-400。 |
| --- | --- | --- |
| TN-SG5000设备（设备ID） |  | TN-SG5000设备的序列号。 |
| 注册状态 |  | TN-SG5000设备的注册状态。 |
| 连接状态 |  | TN-SG5000设备与清华永新日志服务器设备之间的连接状态。连接状态指示框，绿色对勾表示连接正常，灰色打叉表示没有连接。 |
| 磁盘空间 | 设定的空间 | 分配给日志的存储空间。 |
|  | 使用的空间 | 以及使用的空间。 |
|  | 未使用的空间 | 剩余空间。 |
| 权限 |  | 显示发送与查看日至与报告的权限。 - Tx表示TN-SG5000设备配置将日志数据包发送到清华永新日志服务器设备。 - Rx表示TN-SG5000设备被允许查看存储在清华永新日志服务器设备中的报告与日志。 检查指示框表示TN-SG5000设备具有发送与查看日志信息以及报告的权限。X表示TN-SG5000设备不被允许发送与查看日志信息。 |

您也可以使用以下CLI命令测试TN-SG5000设备与清华永新日志服务器设备的连接：

execute log 清华永新日志服务器 test-connectivity

命令显示连接的状态以及磁盘使用率的百分比。详细信息参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册。

注意：连接性测试功能还提供在当TN-SG5000设备要求高端的清华永新日志服务器设备时或当清华永新日志服务器设备中配置的VDOM/TN-SG5000设备达到最大数量时提供警告信息。

配置将日志存储在系统内存

TN-SG5000系统内存容量有限并且只能够显示最近的日志条目。流量与内容日志不能够储存在内存的缓存中。当内存已满时，TN-SG5000设备将以新的日志从最为原始的日志信息中进行覆盖存储。当TN-SG5000设备重新启动时，全部的日志条目都将被删除。

如果TN-SG5000设备配置了硬盘，使用CLI命令可以配置将日志记录到磁盘。您也可以设置将存储在磁盘的日志上传到清华永新日志服务器设备。详细信息，参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册。

配置TN-SG5000设备将日志存储到系统内存

- 进入“日志与报告>日志配置>日志设置”。

- 点击“内存”。

- 点击蓝色箭头扩展内存选项。

- 选择所要存储日志的安全级别。

日志信息可以设置为不同的级别，TN-SG5000设备记录您所设置的级别的以及该级别以上级别的日志信息。参见表49所示“日志的安全级别”说明。

注意：您可以配置将日志记录到AMC硬盘以及设置将日志上传到清华永新日志服务器设备的时间；但是，如果启动了系统内存，将日志记录到AMC便被取消。配置将日志记录到AMC硬盘之前，先查看是否启动了系统内存选项。

FortGate-800C、FortGate-3040B与FortGate-3950B设备都配置了FSM硬盘。

配置将日志存储到Syslog服务器

Syslog是远程运行syslog服务器的计算机设备。Syslog是行业内共享的网络设备，用于捕获日志信息。Syslog服务器是便捷灵活的日志设备，因为任何计算机设备均运行syslog软件，如Linux，Unix与基于intel的Windows系统。

配置将日志记录到Syslog服务器时，您需要配置日志文件的格式为常规或CSV格式。CVS格式中文件以逗号分隔，常规格式使用空格。配置存储日志所属的设备，便于识别日志文件。

图97：将日志存储到syslog设备

配置TN-SG5000设备发送日志信息到syslog服务器

- 进入“日志与报告>日志配置>日志设置”。

- 点击“Syslog”。

- 点击蓝色箭头扩展内存选项。

- 设置以下syslog选项并点击“应用”。

| 名称/IP | 存储日志的syslog服务器的域名或IP地址。 |
| --- | --- |
| 端口 | 与syslog服务器通讯的端口号，通常情况下是端口514。 |
| 日志级别 | 日志信息可以设置为不同的级别，TN-SG5000设备记录您所设置的级别的以及该级别以上级别的日志信息。如表49所示“日志的安全级别”说明。 |
| 工具 | 日志信息生成源。默认情况下，TN-SG5000报告的设施为本地7。您可以更改设施信息表明生成信息的不同的TN-SG5000设备。 |
| 启用CSV各式 | 如果您启动CSV格式，TN-SG5000设备将以Comma Separated Value（CSV）格式生成日志。如果您不启动该各式，TN-SG5000将以纯文本文件各式生成日志文件。 |

注意：如果配置了不止了一个Syslog服务器，Syslog服务器与其设置显示在日志设置页面。使用CLI命令可以配置多个Syslog服务器。详细信息，参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册。

配置将日志存储到Web Trends

运行NetIQ WebTrend firewall reportting server的远程计算机。TN-SG5000生成日志的各式符合WebTrend Enhanced Log Format（WELF）并与NetIQ WebTrends Security Reporting Center 2.0与Firewall Suite 4.1.兼容。

使用以下命令，配置TN-SG5000设备将日志信息发送到web trend。输入以下命令：

config log webtrends setting

set server <address_ipv4>

set status {disable | enable}

end

| 关键字与变量 | 描述 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| server <address_ipv4> | 输入存储日志信息的web trend的IP地址。 | 没有默认值 |
| status{disable ¦ enable} | 输入enable启动将日志记录到web trend服务器。 | Disable |

举例：

该例子显示如何设置远程webtrend服务器的IP地址，并将日志发送到该服务器。

config log webtrends setting

set status enable

set server 220.210.200.190

end

有关发送到web trend服务器的日志类型的配置选项，参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册中的日志章节。

日志类型

TN-SG5000设备提供了较为宽泛的日志选项配置记录各种日志以监控您的网络活动以及安全。例如，您可以启动记录IM/P2P日志信息。这些日志信息将显示您所管理的网络中的拥护使用IM/P2P的情况。

以下是日志类型以及如何启动该类型的日志记录。

配置记录日志之前，您必须先配置TN-SG5000设备存储该类型日志的位置。详细信息，参见 “日志存储”。

注意：如果TN-SG5000设备运行于透明模式，某些设置与选项可能不能配置日志记录。因为透明模式下，一些功能不支持日志记录，或日志记录功能不可用。例如，透明模式下，SSL VPN事件不可用。

流量日志

流量日志记录通过TN-SG5000接口的流量日志。您可以配置记录防火墙策略控制的流量以及源与目标地址之间的流量。您可以应用全部的设置，如会话与数据包日志。您可以配置应用以下过滤选项：

| 策略允许的流量 | TN-SG5000设备记录防火墙策略设置允许通过的全部流量。 |
| --- | --- |
| 违反策略的流量 | TN-SG5000设备记录违背防火墙策略的，防火墙策略不允许通过的流量。 |

注意：记录流量日志信息时，您必须设置该项日志的安全级别为“通告”。流量日志生成的日志信息一般不高于“通告”级别的信息。如果启动了VDOM设置，确认VDOM是否允许被访问以及启动流量日志的记录。

启动记录流量日志

流量日志是记录接口或VLAN子接口进出的任何流量的日志。您需要将日志的级别设置为“通告”或更低的级别。

启动记录接口或VLAN子接口的流量日志

- 进入系统管理>网络>接口。

- 点击接口对应的编辑图标。

- 点击日志选项。

- 点击OK确认设置。

启动记录防火墙策略流量日志

防火墙策略流量日志是指根据内容保护列表记录防火墙策略允许或拒绝的流量日志。防火墙策略流量日志记录与策略匹配的流量，这样的日志记录方法减小了TN-SG5000设备系统的负担。

启动记录防火墙策略流量日志

- 进入防火墙>策略。

- 点击双向流量的蓝色箭头扩展策略列表。

- 点击策略对应的编辑图标，或点击“新建”创建新的防火墙策略。

- 设置为“允许日志记录”并点击OK确认。

事件日志

事件日志记录管理与活动日志，如配置更改或添加VPN以及高可用性（HA）这样的事件。

启动记录事件日志

- 进入日志与报告>日志配置>事件日志。

- 点击配置以下选项：

| 系统活动事件 | TN-SG5000设备记录所有有关系统活动的事件日志，如ping服务器的故障检测或网关状态。 |
| --- | --- |
| DHCP服务事件 | TN-SG5000设备记录所有DHCP事件日志，如DHCP请求与回应日志。 |
| L2TP/PPTP/PPPoE服务事件 | TN-SG5000设备记录所有协议有关的事件日志，如管理器与socket创建进程。 |
| 管理员事件 | TN-SG5000设备记录全部管理性事件日志，如用户登录，重启与配置更新。 |
| HA活动事件 | TN-SG5000设备记录全部高可用性事件日志，如链接，HA成员与状态信息。 |
| 防火墙认证事件 | TN-SG5000设备记录全部有关防火墙有关的事件日志，如用户认证。 |
| 模式更新事件 | TN-SG5000设备记录所有模式更新的事件日志，如反病毒与IPS模式更新以及更新失败的事件信息。 |
| VIP服务器健康度监控事件 | TN-SG5000设备记录VIP服务器健康度监控功能启动后的全部有关事件，例如接口不在连接等情况。 |

攻击日志

攻击日志记录TN-SG5000设备检测发现并预防的攻击事件日志。您可以配置以下过滤选项：

| 攻击异常 | TN-SG5000设备记录根据未知以及可疑流量模式检测并预防的攻击信息，以及TN-SG5000所采取动作的日志。 |
| --- | --- |

- 进入防火墙>内容保护列表。

- 点击内容保护项对应的编辑图标。

- 点击蓝色箭头扩展日志记录选项。

- 选择“入侵日志”并点击OK确认。

注意：您必须确定攻击特征与攻击异常特征设置中启动了攻击日志记录选项。特征记录的日志选项是TN-SG5000设备默认的设置。确定用户定义的特征选项也启动了日志记录设置。详细信息，参见“入侵检测保护”。

IM与P2P日志

即时通讯（IM）以及点对点（P2P）记录即时消息文本信息以及音频通讯、文件传输以及传输日志、以及用户使用的IM应用程序以及传输内容信息的日志。

启动IM与P2P日志记录

- 进入防火墙>内容保护列表。

- 点击内容保护项对应的编辑图标。

- 点击蓝色箭头扩展日志记录选项。

- 选择“IM活动”与“P2P活动”并点击OK确认。

VoIP日志

您可以启动记录VoIP（VoIP: Voice over Internet Protocol）日志。您也可以对SIP与SCCP或Skinny协议配置VoIP速率限制。SIP与SCCP是VoIP协议的两种类型。

通常SCCP与SIP的速率限制不同。对于SIP，速率限制是对SIP流量通过TN-SG5000设备的限制。对于SCCP，呼叫建立时间是TN-SG5000设备与用户端之间的过程，因为呼叫管理器通常是置于从用户端角度讲的TN-SG5000设备的相对的一边。

启动VoIP日志记录

- 进入防火墙>内容保护列表。

- 点击内容保护项对应的编辑图标。

- 点击蓝色箭头扩展日志记录选项。

- 选择“VoIP活动”并点击OK确认。

配置VoIP活动

- 进入防火墙>内容保护列表。

- 点击内容保护项对应的编辑图标。

- 点击蓝色箭头扩展VoIP选项。

- 选中SIP与SCCP功能框。

- 在“限制REGISTER请求”（请求/秒）（只适用于SIP）字段输入每秒限制的请求数量。

- 在“限制INVITE请求”（请求/秒）（只适用于SIP）字段输入每秒限制的请求数量。

- 在“限制呼叫建立”（请求/秒）（只适用于SCCP）字段输入每分钟最大的呼叫数量。

- 点击OK确认。

访问日志

访问日志提供对存储在TN-SG5000硬盘或内存缓存以及运行4.0版本固件的清华永新日志服务器设备日志信息访问的功能。

通过日志访问菜单访问日志。日志访问菜单提供对存储在设备内存，硬盘与清华永新日志服务器设备的访问功能栏。每项功能栏中提供日志信息查看的功能选项，以及搜索与过滤选项。远程日志栏显示存储清华永新日志服务器设备中的日志。

查看存储在清华永新日志服务器设备中的日志，清华永新日志服务器设备必须运行4.0或更高版本的固件。

访问内存中存储的日志文件

从日志访问页面，您可以查看存储在TN-SG5000硬盘中的日志文件。流量日志需要占用较大的存储空间，不存储在内存中。

访问TN-SG5000硬盘中的日志文件

1. 进入日志与报告>访问日志。

2. 点击内存。

3. 从类型列表中选择日志类型。

访问存储在硬盘中日志信息

如果TN-SG5000设备配置了硬盘，您可以访问存储在TN-SG5000设备硬盘中的日志信息。日志访问的方法如同访问内存中存储日志的方法一样。您可以查看以及下载存储在硬盘中的日志信息。

1. 进入日志与报告>访问日志。

2. 点击硬盘。

3. 从类型列表中选择日志类型。

图98：查看存储在TN-SG5000设备硬盘中的日志文件

| 日志类型 | 点击选择您要查看的日志类型。一些日志文件如流量日志因为占用的存储空间较大不能够存储在TN-SG5000设备内存中。 |
| --- | --- |
| 文件名称 | 存储在TN-SG5000设备硬盘中的日志类型文件的名称。当一个日志文件达到存储的最大数量，清华永新日志服务器设备将自动以相同的名称新建一个文件夹接次记录日志文件。例如，当前攻击日志是alog.log，接下来存储的日志将显示为alog.n，n代表日志存储的次序。 |
| 日志大小 | 日志文件的大小，以比特计。 |
| 最后一次访问的时间 | TN-SG5000设备最近一次发送日志信息的时间。时间是以周月日年的格式显示的，如周五、二月十六日十二点三十分五十四秒、二零零七年。 |
| 清除图标 | 清除当前的日志文件。清除当前日志文件将从活动的日志文件中删除所有当前的日志信息。日志文件不能被删除。 |
| 下载图标 | 点击下载日志文件或滚动日志文件。以文本格式或CSV格式下载日志文件。点击“返回”链接图标返回页面。下载的日志文件只包括当前的日志信息。 |
| 查看图标 | 通过web管理器显示日志文件。 |
| 删除图标 | 删除滚动的日志文件。建议在删除滚动日志之前先要下载备份，因为滚动日志文件在删除后是不能再获取的。 |

访问存储在清华永新日志服务器设备中的日志信息

如果您配置TN-SG5000设备将日志信息数据包发送到清华永新日志服务器设备，您可以查看、访问以及下载存储在清华永新日志服务器设备中的日志信息。有关配置TN-SG5000设备将日志信息发送到清华永新日志服务器设备的详细信息，参见“配置将日志信息存储到清华永新日志服务器设备”。

通过远程日志访问菜单，您可以查看存储在清华永新日志服务器设备中的日志信息。

访问存储在清华永新日志服务器设备中日志

1. 进入日志与报告>访问日志。

2. 点击远程。

3. 选择您要访问的日志类型。

图99：查看存储在清华永新日志服务器设备中日志文件

| 日志类型 | 点击选择您要查看的日志类型。一些日志文件如流量日志因为占用的存储空间较大不能够存储在TN-SG5000设备内存中。 |
| --- | --- |
| 页面导航 | 点击设置进入下一页、前一页等翻页设置。 |
| 栏目设置 | 设置增加或删除栏目。 |
| 初始格式显示 | 点击查看没有固定格式的当前日志信息。默认的情况下，TN-SG5000设备以格式化后格式显示日志信。 |
| 清除所有过滤项 | 点击清除所有过滤设置。 |

注意：从TN-SG5000设备查看存储在清华永新日志服务器设备的日志信息时，清华永新日志服务器设备必须允许4.0或更高版本的的固件。

查看日志信息

日志访问菜单中显示日志信息。日志访问菜单中显示存储在清华永新日志服务器设备、TN-SG5000设备内存、TN-SG5000设备硬盘选项栏。

图100：查看日志信息

以下是使用基于web的管理器查看日志文件时使用的图标以及日志列表中栏目条的功能说明。

| 日志类型 | 选择所要查看的日志类型。譬如流量日志这样的日志文件由于存储信息大而不能存储在内存中。 |
| --- | --- |
| 页面导航 | 点击设置进入下一页、前一页等翻页设置，以及进入具体查看的页数。 |
| 栏目设置 | 点击添加或删除显示的日志信息。 |
| 原始格式或设定各式 | 点击“原始格式”以其原始格式的日志信息显示。点击“设定各式”以栏目格式显示日志信息。 |
| 清除所有过滤项 | 点击清除所有对日志文件设置的过滤项。 |

自定义日志信息显示

自定义日志显示可以锁定查看日志的某一部分或查看不同格式的日志信息。例如，日志信息可以以原始格式或定义的格式显示。日志信息以格式化形式显示时，您可以自定义显示栏或过滤日志信息。日志信息以原始格式显示时，日志信息便是如同在日志文件中的显示。

过滤项设置也是自定义显示日志信息的一种方法。使用过滤图标，您可以设置显示具体的日志信息。例如，您只想查看日志严重级别为警报的事件日志信息。

在格式化界面显示下，您只能自定义日志信息的显示栏目与过滤项。

注意：有关过滤日志信息的详细信息，参见“将过滤选项添加到基于web管理器列表”。

日志信息显示列设置

使用栏目设置窗口可以定义日志显示的格式。当选择“设定格式”时，显示列设置。根据您的查看要求，可以增加或删除显示的栏目或更改栏目显示顺序。

在格式化界面显示下，您只能自定义日志信息的显示栏目与过滤项。

图101：设定日志信息显示格式

设定列设置信息

- 进入日志与报告>日志访问。

- 查看日志：内存或远程。

- 选择您所要访问的日志类型。

- 如果您查看清华永新日志服务器设备中的日志文件，点击查看。

- 点击信息栏设置图标。

- 选择栏目名称并做以下的配置。

| 可选栏目 | 选择在日志信息显示中所要包含的说明日志信息的属性。 |
| --- | --- |
| 向右箭头 | 向右箭头键。从可选域中选择日志显示时所包含的信息栏目。 |
| 向左箭头 | 向左箭头键。从显示信息所包含的栏目中撤消某些栏目的显示。 |
| 上移 | 在域列表中选定一项域信息，将域向上移动一个位置顺序。 |
| 下移 | 在域列表中选定一项域信息，将域向下移动一个位置顺序。 |

7.点击OK确认。

注意：详细的栏目项信息提供了完整的原始日志条目。如果日志包含的信息在任何其它更详细的栏目中都不涵盖，则不需要使用该目录栏信息。VDOM栏显示所记录的VDOM的日志。

日志信息过滤

设置在大量的日志文件或许多日志信息中过滤日志内容。Web过滤提供了在日志信息列表中查找具体日志信息的方法。

图102：日志过滤

过滤设置只有在您登录TN-SG5000设备时生效。当您退出时，过滤选项将不保持您登录时所设置的选项。

注意：您必须设定的格式查看日志内容以及使用过滤项。

过滤日志信息

- 进入日志与报告>日志访问。

- 选择您所要访问的日志类型。

- 从类型列表中选择日志存储的位置：TN-SG5000设备内存或清华永新日志服务器设备。

- 如果您查看清华永新日志服务器设备中的日志文件，点击查看日志文件。

- 选项您要过滤的栏目，并点击过滤标志。

- 在文本编辑字段输入过滤规则。

- 选择输入的过滤规则是否与您过滤的项目符合或在规定的数据内过滤信息。

- 如果您设置排除内容，点击“否”。过滤图标呈绿色时表示过滤项生效，反之，呈灰色时表示没有使用过滤设置。需要关闭过滤项，点击过滤图标并点击“重设过滤”。

报警邮件

报警邮件功能是指TN-SG5000设备监控某些安全级别的日志的功能。例如，您需要获得管理员登录与退出的通知，您便可以配置在管理员登录与退出时发送报警信息。

该功能可以根据日志设置的严重级别来发送报警信息。

图103：警报邮件选项

配置报警邮件

配置报警邮件之前，确定您至少配置了一个DNS服务器。TN-SG5000设备使用SMTP服务器连接到邮件服务器，并且必须在您DNS服务器中查找该名称。

- 进入“日志与报告>报警邮件”。

- 配置以下选项并点击“应用”生效。

| 启动认证 | 选中该功能框启动SMTP认证。 |
| --- | --- |
| SMTP服务器 | SMTP服务器的名称以及地址。 |
| 发件人 | SMTP用户名。 |
| 收件人 | 输入一个或最多三个邮件的接收人地址。 |
| 启动验证 | 选中验证功能框启动SMTP验证。 |
| SMTP用户 | 输入登录SMTP服务器发送报警邮件用户的用户名。如果您启动了SMTP认证选项，需要设置该选项。 |
| 密码 | 输入登录SMTP服务器发送报警邮件的密码。如果您启动了SMTP认证选项，需要设置该选项。 |

- 点击“连接测试”，在您在以上配置的邮箱中接收到测试邮件信息。

- 您可以配置以下的情况下发送报警邮件。

| 间隔时间 | 设置报警邮件发送到收件人之前的时间间隔。 |
| --- | --- |
| 入侵检测报警 | 根据入侵检测发送报警邮件。 |
| 病毒检测报警 | 根据病毒检测发送报警邮件。 |
| Web访问被阻断报警 | 根据web访问阻断的情况发送报警邮件。 |
| HA状态更改 | 设置HA状态更改时发送报警邮件。 |
| 非法流量检测报警 | 设置在TN-SG5000设备检测到非法流量时发送报警邮件。 |
| 防火墙验证设备 | 设置在防火墙验证时发送报警邮件。 |
| 管理员登录/退出 | 设置在管理员登录与退出时发送报警邮件。 |
| 配置更改 | 设置在设备配置更改时发送报警邮件。 |
| 磁盘使用率（百分比） | 设置在磁盘使用率达到某个百分比设置时发送报警邮件。 |

- 设置如果需要基于日志的严重性级别发送报警邮件。

这样的配置下，TN-SG5000设备在任何具体某项日志出现在日志文件时便发送报警邮件。

- 在最低严重性级别列表里设置最低的严重性级别。

- 点击“应用”。

注意：默认的最低的日志严重性级别为“报警”。在到达所设定的时间间隔之前如果收集到不止一条的日志信息，这些日志信息将集中在一封报警邮件邮件中并发送。

报告

清华永新日志服务器设备的报告功能被集成在TN-SG5000设备。通过日志与报告菜单，您可以配置生成清华永新日志服务器报告、查看报告与打印报告。您甚至可以查看存储在清华永新日志服务器设备中的日志内容存档。

通过日志与报告菜单，您可以配置基本的流量报告。基本流量报告使用存储在TN-SG5000设备内存中的日志信息以图表的格式显现基本的流量信息。

基本流量报告

TN-SG5000设备利用收集到的流量信息生成以图示显示的每项服务的使用情况。图中显示每项服务的流量情况。

进入“日志与报告>报告”，并从“数据源列表”中选择“内存”查看日志报告。

图104：每项服务占用的带宽

| 时间间隔 | 设置所要查看日志的时间段。您可以设置查看一天、三天、一个周或一个月。默认的设置是一天。当您刷新浏览器或进入其它菜单时，恢复为默认的设置。 |  |
| --- | --- | --- |
| 服务 | 默认的情况下显示所有的服务。当您刷新浏览器或进入其它菜单时，恢复为默认的设置。查看服务选项栏，设置图表中显示的服务。 |  |
|  | - 浏览 - DNS - 邮件 - FTP - 游戏 - 即时通讯 - 新闻组 - P2P | - 流媒体 - TFTP - VoIP - 常规TCP - 常规UDP - 常规ICMP - 常规IP |

报告不是实时更新的。您可以进入“日志与报告>报告”，刷新报告显示。

注意：用于生成该报告的信息是存储在TN-SG5000设备内存中的日志信息。当TN-SG5000设备重新设置或重新启动时，所有的日志信息都将丢失。

配置报告显示图

TN-SG5000设备生成的报告以图表的形式显示了一定范围协议的使用情况。例如，您只可以查看最近三天中邮件服务流量的情况。

更改图示信息

- 进入“日志与报告>报告访问>内存”。

- 设置“时间间隔”。

- 默认情况下，所有的服务均被选择。配置您需要查看的服务时，去掉不需要查看的服务。

- 点击“应用”。

根据您所选择查看的内容，图表进行刷新显示。最大占用带宽的协议将不改变。

注意：该图表显示是比较简单的报告。如果您需要更为详细的报告，清华永新日志服务器设备可以生成140多种不同的报告，提供更加详细并具体的报告内容。

清华永新日志服务器设备报告

通过TN-SG5000设备基于web的管理器或CLI均可以配置清华永新日志服务器报告。有关使用CLI配置报告的说明，参见TN-SG5000设备CLI使用参考手册。

参见清华永新日志服务器设备管理员使用手册，有关如何添加与配置报告的其他选项。

注意：如果您不配置TN-SG5000设备与清华永新日志服务器设备连接，或者清华永新日志服务器设备没有运行4.0或更高版本的固件时，此时该清华永新日志服务器报告选项将不能显示。

配置清华永新日志服务器设备报告

您可以通过报告配置菜单，配置清华永新日志服务器设备的报告功能。报告配置菜单中也包括了CLI命令，multi-report, 可以配置多个清华永新日志服务器报告。默认情况下，multi-report命令是不启动的。

默认情况下，报告配置菜单项下只有默认的清华永新日志服务器报告。默认的报告是自动为TN-SG5000设备配置的，报告中有默认的名称，如Default_100281021024。默认的名称是以连接的TN-SG5000设备序列号来命名的。

您可以设置清华永新日志服务器设备报告生成的时间表。

配置清华永新日志服务器报告选项

- 登录CLI。

- 输入以下命令：

config log 清华永新日志服务器 settings

set multi-report enable

end

- 登录基于web的管理器。

- 进入日志与报告>报告配置。

- 输入报告的名称。

- 输入报告的标题。

- 如需要，输入对报告内容的描述性信息。

- 点击蓝色箭头扩展报告的选项：

| 属性 | 设定报告页眉与页脚，包括公司名称。参见“配置报告属性”。 |
| --- | --- |
| 报告范围 | 设定生成报告中所包括结果的类型。参见“配置报告范围”。 |
| 报告类型 | 设置报告的类型。参见“配置报告类型”。 |
| 报告格式 | 使用各种变量设置报告格式。参见“配置报告格式”。 |
| 输出格式 | 设置报告文件的格式。参见“配置报告格式”。 |
| 时间段 | 点击报告生成的时间范围。参见“配置报告生成时间”。 |
| 摘要布局 | 配置生成摘要的布局。参见“配置摘要布局”。 |

- 点击OK确认。

配置报告属性

输入公司名称，配置报告的页眉与页脚。这些均是可选项。

图105：报告属性配置选项

配置报告范围

设置报告生成的时间段或设置具体的时间跨度。您可以设置不同的时间范围，例如，您希望生成报告的时间范围是从2005年7月31日到2005年9月9日。

图106：配置报告生成的时间范围

| 时间段 | 设定一个时间范围。当您设置为最近n小时、天或星期时，显示一个字段，在字段中输入数字，例如8，表示查看最近8小时的报告。 |
| --- | --- |
| 开始时间 | 设定所要生成报告的开始时间。例如，查看起始时间为2005年5月5号13点起的报告。小时设定是24小时制。 |
| 结束时间 | 设定所要生成报告的结束时间。 |

图107：报告配置数据日志过滤

| 日志过滤 | 选中“无过滤”表示对报告不进行过滤。 选中“过滤”表示对报告配置过滤选项。 |
| --- | --- |
| 过滤规则 | 输入过滤规则。 |
| 匹配 | 选中“全部”功能框，表示查找与以下过滤项设置规则匹配的所有报告。如果日志中的信息不匹配所有的过滤规则，清华永新日志服务器设备将在报告中不包括该日志。选中“任何”功能框，表示查找与以下任何一项过滤规则能够匹配的所有日志。如果一个日志文件中，即使只有一项与过滤规则相匹配，清华永新日志服务器设备将把该日志纳入报告中。 |
| 优先级 | 选中该功能框，启动该设置。分为三个级别，高于或低于或与下拉菜单栏中的日志安全级别相等。 |
| 源地址 | 以源地址过滤日志。输入多个地址时，用逗号隔开。选择“不包括”设置排除具有该源地址的信息的日志。例如，日志报告文件中不能够包括任何含有该源地址的信息。 |
| 目标地址 | 以目标地址过滤日志。输入多个地址时，用逗号隔开。设置为“不包括”表示排除显示有关设定目标地址的任何信息。 您可以使用一个IP地址范围进行过滤，包括某公司内子网中的一个范围。举例： - 172.22.110.0-255过滤172.20.110.0/255.255.255.0 或 172.20.110.0/24子网中的IP地址。 - 172.20.110.0-140.255þ过滤所有从172.20.110.0到172.20.140.255的IP地址。 - 172.16.0.0-20.255.255过滤所有从172.16.0.0 到172.20.255.255的IP地址。 |
| 接口 | 输入报告中所包括的接口，使用逗号分隔多个接口。选择“不包括”设置排除具有该接口的信息的日志。例如，日志报告文件中不能够包括任何含有该接口的信息。 |
| 用户 | 输入报告中包括的用户名称，多个名称情况下，用户名之间用逗号分隔。 |
| 用户组 | 输入报告中包括的用户组名称，多个名称情况下，用户组名之间用逗号分隔。 |
| 虚拟域 | 输入报告中所包括的虚拟域，使用逗号分隔多个虚拟域。选择“不包括”设置排除该VPN的日志信息。例如，日志报告文件中不能够包括任何含有该VPN的信息。 |
| 策略ID | 输入报告中包括的防火墙策略ID。日志报告将包括通过防火墙策略的流量信息，多个策略ID之间用逗号隔开。 |
| 服务 | 以服务过滤日志。输入多个服务项时，用逗号隔开。选择“不包括”设置排除该服务的日志。例如，日志报告文件中不能够包括任何含有该服务的信息。 |
| 信息 | 输入报告中包括的具体的邮件信息，信息之间用逗号分隔。 |
| 星期 | 设置在报告中包括从日志中生成的信息的具体时间。 |

配置报告类型

设置报告中包括的信息类型：

- 设置为“基本”，包括最常规的报告类型。

- 设置为“全部”，包括所有报告类型。如果数据对于某种报告来说不存在，报告将显示信息“没有符合该报告的日志数据”。

- 设置为“自定义”，选择报告类型。点击蓝色箭头扩展报告类型。

- 设置为“无”，表示报告中不包括任何报告类型。

配置报告格式

设置服务名称、主机名称或报告的排列。

设定报告所含的信息项。

图108：配置报告范围

| 显示报告摘要种类 | 点击显示报告摘要的种类。 |  |
| --- | --- | --- |
| 设置包括没有匹配数据的报告 | 设置包括那些没有相匹配数据的报告。 |  |
| 服务名称 | 设置显示服务名称而不是端口号，例如，显示HTTP服务而不是显示端口80。 |  |
| 主机名称 | 设置显示可识别的主机名称而不是IP地址。有关配置IP地址主机的详细信息，参见清华永新日志服务器设备管理员使用手册。 |  |
| 非常规命名用户（组）名称 | 设置包括非常规命名的用户组名称。 |  |
| 高级选项 | 设置报告中包括的项目，摘要信息和/或目录。 |  |
|  | 报告中的排列项目 | 对于一些报告类型，您可以设置这些报告显示项的排行。这些报告总将报告名称显示在最前，且只显示设置排行的项目。例如，针对公司内最为活跃的邮件用户生成的报告。 报告名称中包括“排行”显示的将显示全部信息。更改排行的字段值，不影响报告的显示。 |
|  | 设置包括摘要信息 | 如需要设置包括全部报告内容。 |
|  | 设置包括报告目录内容 | 设置包括报告的目录内容。 |
|  | 限制查询结果为前（1-1000）条目 | 设置包括查询结果。审查活动显示事件日志的子集。 |

配置报告输出

设置报告发送的目的地以及发生格式。可供选择不同的格式，包括文本格式。 也可以对文件输出与邮件输入选择不同的格式。

配置清华永新日志服务器设备以邮件的形式发送报告的时，您必须在清华永新日志服务器设备中配置邮件服务器。详细信息，参见清华永新日志服务器设备管理员使用手册。

注意：如果您配置以HTML格式将报告发送到用户，但是用户的帐户并不支持HTML格式，那么用户将在信息的正文中看到每份报告的HTML代码。

图109：报告输出格式

| 文件输出 | 设置生成报告并保存在清华永新日志服务器设备硬盘中的文件格式。 |
| --- | --- |
| 邮件输出 | 设置清华永新日志服务器设备以邮件附件形式发送所生成报告的文件格式。 |
| 邮件主题 | 设置邮件的主题行。 |
| 邮件附件 | 设置邮件中携带附件的名称。 |
| 邮件正文 | 输入邮件信息的正文。 |
| 发件人 | 输入发件人地址。 |
| 邮件服务器 | 从下拉菜单中选择邮件服务器。 |
| 收件人 | 输入收件人地址。 |
| 邮件地址列表 | 输入报告接收人的邮件地址。您可以输入多个接收人的地址，地址与地址之间的输入分别以换行键隔开，即每行输入一个接收人的地址。 |
| 上传报告到FTP服务器 | 点击将全部的报告文件上传到一个FTP服务器。 |
| 服务器类型 | 设置将报告上传到服务器的类型。您可以设置将报告上传到FTP服务器、SFTP服务器或SCP服务器。 |
| IP地址 | 输入FTP服务器的地址。 |
| 用户名 | 输入登录FTP服务器的用户名。 |
| 密码 | 输入登录FTP服务器的密码。 |
| 以压缩文件格式上传报告 | 在报告上传到FTP服务器之前压缩报告文件。 |
| 上传后删除 | 设置当清华永新日志服务器设备完成将报告上传到FTP服务器后，从硬盘中删除报告文件。 |

配置报告生成的时间表

配置清华永新日志服务器生成报告的事件表。例如配置循环时间表，每个星期以邮件的形式生成报告。

图110：报告配置时间表

| 不设定时间表 | 表示不生成每日的报告。只有当您想根据情况操作报告时可以使用该设置。选项该选项后，您只有从清华永新日志服务器设备的web管理器中查看报告。 |
| --- | --- |
| 每日 | 点击设置在每日固定的时间生成报告。 |
| 固定时间 | 点击设置在一个星期中固定的一天生成报告。 |
| 固定日期 | 点击设置在一个内固定的某天生成报告。例如，在每个月的1号与15号生成，设置输入1，15。 |
| 设定时间 | 设置清华永新日志服务器设备在一天中固定的某个时间点生成报告。 |

设置摘要信息的生成版面

点击自定义列表配置指定种类的摘要生成版面。

图111：报告摘要版面

| 自定义图表 |  | 设置栏目数，可用的图表，以及编辑或删除图表。 |
| --- | --- | --- |
|  | 栏目数 | 从下拉菜单中设定图表中包括栏目的数量。栏目数量的设置范围为1到4栏。默认是2栏。 |
|  | 可用图表 | 设置在摘要中添加不同类型的图表。如需要，你可以删图添加的图表。共有25种不同类型的图表可供选择。 |
|  |  | 编辑图标：点击编辑每个图表。您可以编辑图表的风格或设置排行显示图表的数量。点击OK保存设置。 |
|  |  | 图表名称：设置图表的名称。 |
|  |  | 图表风格：设置图表的风格。您可以选择列状显示、饼状图或栏目显示。 |
|  |  | 排行榜：设置生成指定项目的名称。 |
|  |  | X图标：删除图表。 |

从TN-SG5000设备中查看清华永新日志服务器设备生成的报告

清华永新日志服务器设备可以配置生成各种报告，并在设定的时间内显示输入报告。如果您配置使用的TN-SG5000设备运行的是TN-OS或更高版本的系统，您可以从TN-SG5000设备管理工具的报告访问页面查看任何清华永新日志服务器设备生成的报告。

查看清华永新日志服务器报告

- 进入“日志与报告>报告访问>清华永新日志服务器”。

- 点击查看历史纪录。

- 选择所要查看报告的名称。

注意：清华永新日志服务器设备报告页面显示的报告可能并不是您所要查看的报告，点击报告的历史纪录，查找您所要查看的报告。

查看清华永新日志服务器设备生成报告的不同部分

通过TN-SG5000设备基于web的管理器，您可以查看清华永新日志服务器设备生成报告的不同部分。以下是报告中查看邮件活动部分的步骤演示。

查看报告中邮件过滤活动部分

- 进入“日志与报告>报告访问>清华永新日志服务器”。

- 点击查看历史纪录。

- 点击蓝色箭头扩展报告的选项。

- 点击MailFilter Activity.html。

同理，您可以点击查看其它类型的报告。

编辑清华永新日志服务器报告

设置清华永新日志服务器设备生成报告的时间表后，您便可以通过报告菜单编辑报告。清华永新日志服务器栏目下您可以编辑报告，查看其它时间段生成的报告。您也可以编辑清华永新日志服务器设备默认对TN-SG5000设备生成的报告。

使用CLI命令multi-report，在报告引擎处于活动或未激活的状态下，将先完成清华永新日志服务器设备完成正在生成报告页面情况，然后生成下一个设定时间的报告。

编辑设定时间生成的报告或默认的清华永新日志服务器报告

- 进入“日志与报告>报告访问>清华永新日志服务器”。

- 点击报告旁边的编辑图标。

- 编辑所设定时间范围报告的设置。

- 点击OK确认。

打印清华永新日志服务器报告

清华永新日志服务器设备生成报告后，您可以要求打印报告，作为硬拷贝备份。通过基于web管理器中报告访问菜单，打印报告。

- 进入“日志与报告>报告访问>清华永新日志服务器”。

- 点击历史纪录。

- 在清华永新日志服务器报告列表中，选择您要打印的报告。

- 点击打印。